Technická specifikace

Název akce: III/01816 kř.II/150 – Roudný ICSS

Místo realizace: silnice III/01816 od kř. s II/150 přes obec Roudný na konec úseku k MK u Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS)

Staničení: uzl.st. 2311A024 – 2311A081, km 0,000 - 2,420, délka úseku 2,420 km,

prům. šířka 5 m, plocha 12 100 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/01816, staničení 0,000 km – 2,420 km.   Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí č. II/150 a končí v km 2,420 v křižovatce s místní komunikací u Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS).

Komunikace III/01816 je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/01816.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na stávající vozovku (zápichy), plus frézování pro napojení na místní komunikace a na mostě 01816-1. V obci Roudný bude odfrézováno pouze 5 cm a bude pokládáno ACO 11+ 5 cm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Dále dojde k vyčištění silničního příkopu v délce 500 bm a seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm mimo obec Roudný, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. V lesním úseku bude provedeno zřízení ocelových svodidel (vč.dodávky materiálu, zádržnost H2) v délce 160 bm. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obce Roudný je  předpoklad realizace stavebních prací na 2 etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě, rok 2025.

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2025, délka trvání 7 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková