Technická specifikace

Název  akce: III/1185 Drahlín - Obecnice

Místo realizace: silnice III/1185 Drahlín - Obecnice, okres Příbram

Staničení : uzl. st. 1234A131-1234A039, od  4,605  do  5,545 km a od 5,701 do 7,700 km,  délka úseku 0,940 a 1,999 km,  prům.šířka 6,10 m,        plocha 17 910 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III.třídy mezi obcemi Drahlín a Obecnice.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1185.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Předpoklad je realizace na dvě etapy z důvodu dopravní obslužnosti obce Drahlín. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Odfrézování živičného krytu reprofilace v tl. 50mm v celém úseku (znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí), seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm, která bude pouze na úseku mimo obec, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. V obci Sádek a Obecnice bude proveden spojovací postřik a vyrovnávka ACO 11+ v tl. 35 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl 40 mm Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou 12,5 cm (vodící čára). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2025                       6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Správní cestmistr: Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr