Technická specifikace

Název akce: III/11437 Neveklov – kř.III/11450

Místo realizace: silnice III/11437 od kř. s III/11438 v Neveklově před křižovatku se silnicí III/11450 do osady Zaječí

Staničení: uzl.st. 1244A086 – 1244A124, km 0,200 – 4,100, délka úseku 3,900 km,

prům. šířka 5 m, plocha 20 314 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/11437, staničení 0,200 km – 4,100 km.   Rekonstruovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí č. III/11438 v Neveklově a končí v km 4,100 před křižovatkou se silnicí č. III/11450 do osady Zaječí.

Komunikace III/11437 je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci komunikace III/11437.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie rekonstrukce:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na stávající vozovku (zápichy). V 11/2024 jsme provedli odběry asfaltů v km 0,200 pro zajištění rozborů PAU – v první vrstvě ZAS-T1 (zafrézování pouze zápichů). V km 4,100 bude znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Dále dojde k vyčištění silničního příkopu v délce 1000 bm a seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice ze štěrkodrti (frakce 0-32 mm), zalití příčných pracovních spár. Bude provedeno zřízení vodících čar v tl. 12,5 cm v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu a to i v navazujícím úseku přes obec Dlouhá Lhota do křižovatky se silnicí č. III/11451 (celkem km 0,200 – 6,055). V lesním úseku bude provedeno zřízení ocelových svodidel (vč.dodávky materiálu, zádržnost H2) v délce 32 bm – v okolí výtoku silničního propustku. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků Středočeského kraje – Kapitola 12, rok 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: rok 2025, délka trvání 8 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková