Technická specifikace

Název  akce:      II/113  Vestec - Ostředek

Místo realizace: silnice II/113 Vestec-Ostředek, Obec Chocerady, Vodslivy, Ostředek, okr. Benešov

Staničení : uzl.st. 1333A078-1333A002, v km 32,303  – 35,403,  celk. délka 3100 bm

průměrná šířka 6m, plocha cca 18600 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy. Opravovaný úsek začíná v osadě Vestec - Obec Chocerady dále pokračuje přes Obec Vodslivy, konec úseku je na kř. se silnicí II/110 Obec Ostředek. Součástí opravy jsou dvě připojovací větve a to ve směru od Sázavy a ve směru na Benešov.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace II/113.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie rekonstrukce :

Bude provedeno odfrézování živičného povrchu do hloubky min. 5 cm v celé dotčené délce a šířce. Bude provedeno seříznutí krajnice v celé délce a vyčištění příkopů na cca 2/3 délky opravovaného úseku, rozsah bude upřesněn před stavbou, vše s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití–recyklační středisko. Dojde k podélnému napojení MK , obrub a žlabovek - zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltového krytu a asfaltových ker. Povrch bude očištěn samosběrem, provede se spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm mimo osady Vestec a Vodslivy, spojovací postřik a pokládka v celé šíři, bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení včetně napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar a symbolů v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. Budou osazeny směrové sloupky v celé délce.  V průtahu osadou Vestec a Vodslivy dojde k pokládce pouze 5 cm vrstvy, s plynulým napojením na stávající asfaltové povrchy, bez vyrovnávky. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obcí Vestec a Vodslivy se předpokládá realizace na dvě etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Předpokládaná doba realizace: rok 2025, délka stavby 8 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vladimír Sochůrek , e-mail: vladimir.sochurek@ksus.cz, tel.: 602 577 790

Správní cestmistr :

Jana Vavřínová, e-mail: jana.vavrinova@ksus.cz, tel.:724 913 064

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vladimír Sochůrek