Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce: III/26813 Sychrov

Místo realizace: silnice č. III/26813 od autobusové zastávky a vyhlídkového místa v obci Sychrov (konec obce) ke křižovatce se silnicí č. II/277, okres Mladá Boleslav

Staničení : km 5,033 – 5,863 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A165 a 0333A079)

délka úseku 830 m, prům. šířka 4,5 m, plocha 3 735 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy a to od konce obce Sychrov a křižovatkou se silnicí č. II/277. Tento úsek komunikace dlouhý 830 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/26813.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnice III/26813 v délce 830 m. Bude provedeno frézování zápichů na začátku a konci úseku, pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16+, 16S  v průměrné mocnosti 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a částečná obnova příkopů včetně odvozu odpadu na skládku. Dále bude provedeno zřízení nových krajnic a zřízení VDZ v provedení barva + plast (vodící proužky 125 mm).

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka pozemní komunikace.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025 - předpoklad 1 měsíc

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2025 JÚ 10068                                                                                        (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman