Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:     III/2765 Bítouchov - Zvířetice

Místo realizace: silnice III/2765 od křižovatky se sil. III/2764 na začátek obce Zvířetice

Staničení: km 0,003 – 1,306 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A138 a 0333A137)

délka úseku 1303 m, prům. šířka 4,7 m, plocha 6 484,1 m2

( 6124,1 m2 + 340 m2 křižovatka se sil. III/2764 + 20 m2 plochy hosp. vjezdů )

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní tak i autobusovou dopravu. Úsek je dlouhý 1 303 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2765.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování  zápichů na začátku a konci úseku + na začátku úseku frézování křižovatky (frézování křižovatky na sil. III/2764 +340 m2), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm a to včetně uvedené křižovatky na sil. III/2764 a hosp. vjezdů (+360 m2) včetně spojovacích postřiků a ošetření pracovních spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených  krajnic vč. odvozu, zřízení nových krajnic z R-materiálu, čištění příkopů a zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka