Technická specifikace

Název  akce:      III/12136 Prčice – Mrákotice – kř.II/121

Místo realizace: silnice III/12136 od konce obce Prčice přes obce Divišovice, Mrvice ke křižovatce se silnicí II/121

Staničení : uzl. st, 2222A058 – 2222A059, km 0,000 – 6,100, délka úseku 6100 m,  průměrná šířka 5,2 m, plocha 31720m2 včetně 545 m2 rozjezdů .

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od SDZ konec obce Prčice přes obce Divišovice a Mrákotice do křižižovatky se silnicí II/121 za Mrákoticemi,. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12136

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,5 m3 (SO_01) a 0,25 m3/m (SO_03) a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití. Před pokládkou ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci špatného povrchu komunikace, která spočívá v odfrézování okrajů komunikace v šířce 1m a tl. 8 cm, dále dojde k očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku, následovat bude pokládka asfaltové vrstvy ACP22+ v tl. 8 cm. Pracovní spára bude překryta geomříží (v šíři 1 m), která vzniklou spáru překryje 50cm směrem do středu vozovky (rozsah reprofilace – v km 0,100-6,100 bm po obou stranách vozovky mimo průtahy obcí Divišovice, Mrákotice a Chotětice).Dále dojde k odfrézování  asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 5 cm, dále v průtazích vesnic Divišovice, Mrákotice, Chotětice a na mostě a propustku odfrézování max 3cm a pokládka pouze obrusné vrstvy ACO 11+. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí.

Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, na mostě a propustku. Zřízení nezpevněné krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu fr. 0-22 cm, u rybníku Olšánek bude zpevněná krajnice provedena ze štěrkodrti 0-32mm.  VDZ vodící čáry 125 mm v barvě po uplynutí 2 měsíců od pokládky dojde k obnově v plastu. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obcí Divišovice, Mrákotice a Chotětice je  předpoklad realizace stavebních prací na 3 etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě  2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  2025.  Délka realizace 12 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr Holub, mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   21.11.2024

Petr Holub