Technická specifikace

Název  akce:  III/10514 Podělusy - Břežany

Místo realizace: silnice III/10514 Podělusy – Břežany, okres Benešov

Staničení: uzl. st. 1244A091-1244A089, km 0,000 – 2,900, délka úseku  2,900 km, plocha 15950 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o silnici III. třídy mezi obcemi Podělusy a Břežany v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, Povrch silnice vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10514.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 4-6 cm (intravilán obce, most, zápichy v místech napojení, vjezdů a připojeni na místní komunikace) bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen, kde část bude použita na zřízení krajnic v průměrné šíři do 0,4 m a další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP.

Dále se provede reprofilace krajů vozovky - jedná se o 4 úseky 1-1,5m širokých, tlouštky 35 – 50 mm o celkové ploše cca 600m2 (rozsah bude určen po zahájení prací při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS), která spočívá v zafrézování pracovní spáry tl. 35 mm, očištění vozovky , následný spojovací postřik a pokládka ACO11+ do 5cm. Následovat bude rektifikace kanalizační šachty a krycích hrnců, očištění povrchu, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v minimální tloušťce 5 cm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm bez středové spáry, zalití příčných a podélných spár. Poté zřízení krajnice z recyklátu frakce 0-22 mm, vyznačení VDZ barvou. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka rozdělena na 2 až 3 etapy z důvodu zachování obslužnosti osad Vazovnice, Brejlov a Káňov.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků KSÚS, ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2025, délka realizace 6 týdnů

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  listopad 2024

Vladimír Pošvec