Technická specifikace

Název  akce:      II/176 Březnice – Bubovice - Zlív

Místo realizace: silnice II/176 z Březnice přes obec Bubovice k osadě Zlív, okr. Příbram

Staničení : uzl.st. 2212A004-2212A041, km 0,000 - 3,400, délka úseku 3,4 km, prům. šířka 5,4 m, obce 7 m, plocha 21981 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, se značným provozem zemědělské, nákladní, autobusové a osobní dopravy. Opravovaný úsek začíná v Březnici od křižovatky I/19 přes obec Bubovice za odbočku na samotu Zliv. Stav komunikace vykazuje plošné deformace, projeté koleje, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny, zvlněné kraje a velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace II/176

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie rekonstrukce :

Bude provedeno odfrézování a reprofilace živičného povrchu do hloubky min. 4 cm v celé dotčené délce a šířce. Seříznutí krajnice a vyčištění příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. V extravilánu obcí bude provedeno vyfrézování určených krajů vozovky o šířce 1,5m a hloubce 8 cm, očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ACP22+ (položky rozpočtu č. 8,9,10 a 11) – předpokladem jsou 4 úseky o jednotlivé výměře 750m x 1,5m. Dále bude celý povrch očištěn samosběrem, provede se spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm mimo obce, pro případné vyrovnání v obcích je počítáno s vyrovnávkou ACO 11+ cca 100 m3 (položka rozpočtu č. 7), dále bude proveden spojovací postřik a pokládka v celé šíři bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm (v průtahu obcí dojde k pokládce pouze 5 cm vrstvy, s plynulým napojením na stávající asfaltové povrchy, bez vyrovnávky). Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení včetně napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti dotčených obcí se předpokládá realizace stavebních prací (pokládky asfaltových vrstev) na dvě etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Předpokládaná doba realizace: rok 2025, délka stavby 9 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti:   Bc. Milan Jonszta milan.jonszta@ksus.cz, telefon 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199

Správní cestmistr :                  Alena Tuháčková, alena.tuhackova@ksus.cz , 601093707

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Boleslav Kostínek