Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Technická dokumentace veřejné zakázky „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“

Obsah

1	Obsah a rozsah dodávky	5

2	Požadavky na prvky aktivního monitoringu (PAM)	6

2.1	Technické požadavky na PAM – inteligentní ukazatel rychlosti	6

2.1.1	Inteligentní ukazatel rychlosti s HDTV kamerou a informačním panelem	6

2.1.2	HDTV kamera s infračerveným přisvícením (externí kamera pro noční vidění)	8

2.1.3	Funkční požadavky PAM – inteligentní ukazatel rychlosti	8

2.1.4	Požadavky na informační systém PAM – inteligentní ukazatel rychlosti	9

2.1.5	Požadavek na konektivitu do internetu	12

2.1.6	Požadavky na umístění	12

2.1.7	Požadavky na zajištění bezchybného provozu	13

2.1.8	Rozsah technické podpory a údržby	13

2.2	Technické požadavky na PAM – úsekový detektor vozidla	14

2.2.1	Úsekový detektor rychlosti s HDTV kamerou	14

2.2.2	HDTV kamera s infračerveným přisvícením a bleskem (externí kamera pro noční vidění)	15

2.2.3	Funkční požadavky na prvky aktivního monitoringu	16

2.2.4	Požadavky na integraci ÚDV do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“	17

2.2.5	Požadavek na konektivitu do internetu	18

2.2.6	Požadavek na napájení	18

2.2.7	Požadavky na umístění	18

2.2.8	Požadavky na zajištění bezchybného provozu	18

2.2.9	Popis rozhraní a formy komunikace s centrálním systémem	19

2.2.10	Rozsah technické podpory a údržby	21

2.3	Technické požadavky na PAM - Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel	21

2.3.1	Měřené parametry	21

2.3.2	Doprovodný přestupek	24

2.3.3	Provozní podmínky	24

2.3.4	Informační systém pro příjem dat z koncových zařízení a nakládání s přestupky	25

2.3.5	Technické a funkční požadavky na zařízení a SW	25

3	Centrální informační systémy pro zpracování dat	27

3.1	Centrální systém (IS) pro zpracování dat Středočeským krajem	27

3.2	Centrální systém (IS) pro zpracování dat Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (KŘPSK)	29

3.3	Základní principy pro práci s citlivými daty	31

3.4	Webové služby (WS), přenos dat a přístup ke čtení k databázi v prostředí Středočeského kraje	32

3.5	Přístup dodavatele k infrastruktuře Středočeského kraje	32

3.6	Přístup dodavatele k infrastruktuře Krajského ředitelství policie Středočeského kraje	32

3.7	Požadavky na bezpečnost – Penetrační testy	32

4	Servery pro centrální systémy pro zpracování dat	34

4.1	Technická specifikace serveru pro zpracování dat Středočeským krajem	34

4.1.1	Základní přehled SW a HW vybavení zadavatele datového centra	34

4.1.2	Popis vybavení datového centra, využitelnost	35

4.1.3	Technická specifikace dodávky DB serveru pro zpracování dat Středočeským krajem	35

4.2	Technická specifikace serveru pro zpracování dat Policií ČR	36

4.3	Požadavky na licence operačních systémů a databázových systémů do prostředí Středočeského kraje	37

4.4	Požadavky na licence operačních systémů a databázových systémů do prostředí Policie Středočeského kraje	37

5	Aplikace pro mobilní telefony	39

5.1	Požadované funkční požadavky aplikace	39

5.2	Další funkce aplikace pro mobilní telefony	39

6	Další požadavky a služby k systému a jeho prvkům	40

6.1	Záruka	40

6.2	Servis	40

6.3	Služba zajištění a instalace PAM v koncové lokalitě	40

6.4	Mobilní datová komunikace	40

6.5	Doprava	41

7	Harmonogram	42

8	Požadavky na zkušební provoz se zvýšenou podporou	43

9	Požadavky na součinnost ze strany objednatele	44

10	Dokumentace a školení	45

10.1	Obecné požadavky na dokumentaci	45

10.2	Prováděcí dokumentace	45

10.3	Provozní dokumentace	45

10.4	Bezpečnost a soulad s legislativou	45

10.5	Uživatelská dokumentace	45

10.6	Dokumentace webových služeb a dat	45

10.7	Požadavky na školení	46

# Obsah a rozsah dodávky

Předmětem dodávky je technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy s cílem vybudovat „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“.

Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje bude vybudován v rámci této VZ a to z následujících součástí:

- Prvky aktivního monitoringu (PAM)

  - Inteligentní ukazatele rychlosti – 86 ks

  - Úsekové detektory vozidel – 8 ks

  - Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel, vč. informačního systému pro nakládání s přestupky – 3 ks

- Centrální informační systémy pro zpracování dat

  - Centrální systém (IS) pro zpracování dat Středočeským krajem

  - Centrální systém (IS) pro zpracování dat Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (KŘPSK)

- Klientské aplikace

  - Webová aplikace pro přístup uživatelů z prostředí internetu

  - Aplikace pro mobilní telefony

- Součástí jsou i následující dodávky:

  - Dodávka nezbytného HW

  - Dodávka nebytného systémového SW

- Nedílnou součástí jsou i následující služby

  - Instalace a implementace systému a jeho prvků

  - Dokumentace (prováděcí, provozní, bezpečnostní, uživatelská, webových služeb a dat)

  - Školení

  - Zkušební provoz

  - Záruka

  - Servis

  - Zajištění bezchybného provozu

Lokality jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD.

Poznámka: „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“ je v tomto dokumentu využíván i pro potřeby přenosu dat z jednotlivých měřících zařízení do „Centrálních informačních systémů pro zpracování dat“ v rámci této VZ.

# Požadavky na prvky aktivního monitoringu (PAM)

## Technické požadavky na PAM – inteligentní ukazatel rychlosti

Za prvek aktivního monitoringu (PAM) je považován funkční komplet, zabezpečující v koncové lokalitě technické a funkční požadavky kladené na něj v této dokumentaci.

### Inteligentní ukazatel rychlosti s HDTV kamerou a informačním panelem

#### Jeden integrovaný celek obsahující:

- měřič a ukazatel rychlosti

- širokoúhlou barevnou HDTV kameru (při instalaci musí být kameru možné nastavit buď do směru před ukazatel i do směru opačného)

- inteligentní jednotku zpracovávat data lokálně (např. minipočítač s příslušenstvím)

- komunikační moduly

- moduly represe (zákaz zastavení, stání, zákaz vjezdu nákladních vozidel atd.)

- rozvaděč s příslušenstvím - musí být dimenzovaný na připojení až 2 dalších externích kamer, meteostanice, čidla chodců a i média konvertoru (optika)

- napájecí část, kdy během provozu musí být možné – napájet zařízení přímo z venkovní sítě 24 hodin denně

- zařízení musí být uzpůsobeno pro instalaci na běžně používané sloupy veřejného osvětlení, sloupy elektrického vedení nízkého napětí, sloupy telefonního vedení a speciální sloupy a konzoly o průměru od cca 50 mm

- Specifikace celkového uspořádání

- Provozní teplota min.: -30 až + 60°C

- Provozní vlhkost min.: 10 - 90 %

- Umístění: venkovní prostory – musí odolávat dešti, sněhu, mrazu, větru apod.

- Napájení: 230V/50 Hz

- Ve většině lokalit je požadováno pro připojení k síti 3× 1,5 CYKY, nelze vyloučit, že v minimálním počtu případů se bude jednat o jinou variantu.

- Příkon: dostatečný pro provoz navrženého zařízení, příkon nesmí překročit typický odběr/spotřebu 100 W)

- Soulad s předpisy: musí vyhovovat veškerým normám a dalším předpisům na elektrická zařízení instalovaná ve venkovním prostředí

- Zabezpečení: zařízení musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti neoprávněnému sejmutí

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům (materiál skříně musí být z materiálů odolných proti mechanickému poškození

- Požadavky na měřič a ukazatel rychlosti

- Typ měření: oboustranné (měří přijíždějící i odjíždějící vozidla)

- Rozsah měření: minimálně 2 - 240 km/h

- Dosah radarové jednotky: minimálně 150 m

- Přesnost měření: +/- 0,1 km/h

- Počet, velikost a barva číslic, bližší specifikace LED diod: 2 znaky, výška znaku min 300 mm, barva červená

- Minimální zobrazovaná hodnota: vzdáleně softwarově nastavitelná

- Maximální zobrazovaná hodnota: 99 km/h, překročení zobrazovat blikáním a vhodnými zobrazenými znaky (např. 2 vykřičníky, XX, dvě pomlčky apod.)

- Nastavení povolené rychlosti: vzdáleně softwarově nastavitelné, nad tuto rychlost zobrazovaný údaj o rychlosti bliká

- Svítivost LED diod: úhlová čitelnost číslic

- Automatické nastavení svítivosti podle venkovního světla: minimálně 128 kroků

- Další požadavky: antireflexní úprava

- Požadavky na HDTV kameru přehledová

- Barevná/černobílá: barevná

- Rozlišení: nativních 1920×1080 pixelů

- Počet obrázků za sekundu (FPS): min 30

- Požadavky na inteligentní jednotku pro lokální zpracování dat (např. vestavěný minipočítač)

  - Musí dostatečně zabezpečit všechny funkční požadavky na tato zařízení dle této Technické dokumentace

  - Vnitřní úložiště zařízení musí být schopno pojmout veškerá data požadovaná na zpracování, tj. 3 nejlepší fotografie ke každé sejmuté registrační značce po dobu 30 kalendářních dnů a videozáznam po dobu 14 dnů; Minimální kapacita vnitřního úložiště však musí být min. 3 TB; v případě nasazení zařízení v lokalitě s vysokou hustotou provozu, které bude odpovídat i vysoká hustota záznamu, musí dodavatel zajistit dodržení požadavků na požadovanou délku uložení dat

- Komunikační moduly

  - min. 100 Mbit/s LAN port

  - v zařízení musí být prostor pro Média konvertor LAN -> optika v rozměrech min.  94.5×73.0×27.0 mm

  - Wi-fi standard 802.11 b, g, n

  - Mobilní GSM nebo 3G nebo 4G modem: musí spolehlivě zajistit on-line komunikaci s centrálními servery, musí být vybaven anténním konektorem pro připojení externí antény a musí automaticky obnovit komunikaci po výpadku sítě elektrické i mobilní

- Informační panel

  - Výška znaků: minimálně 100 mm

  - Počet znaků: matice s proměnlivým počtem znaků, znaky včetně české diakritiky, minimálně 10 znaků

  - Barva LED diod: červená, nebo žlutá

  - Svítivost LED diod: úhlová čitelnost číslic

  - Automatické nastavení svítivosti podle venkovního světla: minimálně 24 kroků

  - Různý zobrazovaný text, vzdáleně softwarově nastavitelný uživateli (např. obce nebo kraj) nebo správci systému (např. ZPOMALTE / POZOR NÁLEDÍ / POZOR DĚTI / POZOR NEHODA / registrační značku (RZ) vozidla atd.)

- Licence

  - Software dodaný jako součást prvků aktivního monitoringu musí z licenčního hlediska umožnovat veškeré způsoby užití, které zadavatel předpokládá v této dokumentaci a jejích přílohách.

### HDTV kamera s infračerveným přisvícením (externí kamera pro noční vidění)

Specifikace HDTV-NV kamery

- Barevná/monochromatická: monochromatická

- Rozlišení nativní: 1920×1080 pixelů

- Počet obrázků za sekundu (FPS): min 30

- Napájení: dle vnitřního napájení základního zařízení

- Provozní teplota: -30 až + 60°C

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům

- Funkční požadavky: tato kamera musí zajistit snímání alespoň jednoho jízdního pruhu a na vzdálenost cca 20 m musí i v noci dobře rozpoznat obrys a kategorii vozidla včetně správného přečtení RZ, při použití IR záblesku musí být snímek dostatečný i pro rozpoznání řidiče vozidla, čtení RZ a rozpoznání řidiče musí být možné minimálně do rychlosti vozidla 150 km/h

Specifikace infračerveného (IR) přisvícení

- Efektivní dosvit: minimálně 20 - 50 m

- Napájení: dle vnitřního napájení základního zařízení

- Provozní teplota: -30 až + 60°C

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům

- Funkční vlastnosti: přisvícení musí zajistit bezproblémové čtení registračních značek vozidel, identifikaci řidiče a zjištění obrysu vozidla v noci a za sníženého osvětlení

### Funkční požadavky PAM – inteligentní ukazatel rychlosti

- PAM musí provádět analýzu pořízeného záznamu (identifikace vozidel, jejich RZ, případně dalšího pohybu v záznamu), zpracování záznamu pro řádné a zabezpečené uložení.

- PAM musí být schopen zpracovávat záznam z minimálně dvou kamer zároveň, tak aby nevznikaly prodlevy mezi zpracováním jednotlivých záznamových stop.

- Pro další zpracování musí být videozáznam uložen ve vhodném formátu za použití odpovídající komprese, která neznehodnotí videozáznam co do rozsahu potřeb Policie České republiky.

- Primárním požadavkem je ukládání kontinuálního záznamu tak, aby nemohlo dojít k „propadu vozidla“, v případě, že není v detekční oblasti lokalizováno vozidlo, je možné záznam ukládat s nižší kvalitou (frekvence snímků, vyšší ztrátová komprese).

- Veškerá citlivá data uložená v zařízení musejí být adekvátním způsobem zabezpečena proti jejich zneužití, tj. šifrována v interním úložišti zařízení.

- PAM musí v záznamu identifikovat vozidlo, jeho RZ (a to i v nestandardním tvaru a v nestandardním umístění) a musí tuto RZ přečíst. Při čtení RZ musí PAM vyhodnotit spolehlivost identifikace RZ v %. Na podporu doložení identifikace vozidla musí PAM vybrat podpůrné snímky (minimálně ve 3 typech - jen vlastní RZ, širší záběr s kapotou vozidla, záběr včetně řidiče a spolujezdce). Údaje o projíždějícím vozidlu se doplní o identifikaci typu vozidla, jeho barvy (není povinná za snížené viditelnosti), připojí se údaj o rychlosti projíždějícího vozidla včetně údajů o čase a místě jeho průjezdu.

- Údaje o RZ a spolehlivosti její identifikace jsou ihned odesílány do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje. Datová věta bude obsahovat minimálně tyto údaje: identifikovanou RZ, spolehlivost identifikace v %, identifikaci zařízení a údaje o času průjezdu (data mohou být odesílána z technických důvodů se zpožděním.)

- PAM musí za standardních podmínek řádně rozpoznat RZ alespoň v 90 % případů.

- PAM pro statistické účely a predikci vývoje dopravní situace průběžně zaznamenává a do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje ve vzdáleně nastavitelných intervalech pravidelně odesílá informace o projíždějících vozidlech (bez vazby na RZ):

  - Typ vozidla v tomto rozsahu: Car (osobní automobil) / Short Truck (lehké nákladní vozidlo, malý autobus) / Trailer (tahač s návěsem) / Truck (těžké nákladní vozidlo, autobus) / Van (dodávka, mikrobus) / Bike (motocykl/jízdní kolo) / Nezařazené

  - Zda se jedná o přijíždějící nebo o odjíždějící vozidlo

  - Rychlost vozidla

  - Zda vozidlo před měřičem rychlosti zpomaluje nebo zrychluje

  - Odesílání těchto dat je vyžadováno automaticky s nastavitelnou periodou jejich odesílání - pro prvotní nasazení objednatel požaduje nastavení: 1 odeslání za 24 hodin

- PAM musí být schopen vytvářet vlastní statistiky o průjezdu vozidel a o meteorologické situaci tak, aby mohl samostatně a neustále analyzovat a upozorňovat, zejména prostřednictvím informačního panelu jednotky PAM:

  - na krizové situace v dopravě (např. vysoká hustota provozu, kolony, apod.)

  - a na mimořádné meteorologické stavy (pokles teploty - možnost tvorby náledí, námrazy apod., mrznoucí srážky, prudký vítr atd.) - v případě vybavení meteostanicí

- PAM ve vzdáleně nastavitelných intervalech odesílá do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje obrázky (videa) s nízkým rozlišením min. 320×180 bodů a max. 480×270 bodů.

- Nutným požadavkem je, aby PAM ve svém úložišti uchovával fotografie po dobu 30 dní a video po dobu min. 14 dní.

- PAM musí být zabezpečen proti zneužití dat z interního úložiště.

- PAM musí být zabezpečen proti přístupu k datům neoprávněnými osobami.

- PAM musí monitorovat a zaznamenávat svůj stav a stav svých komponent.

- PAM musí umožňovat vzdáleně nastavovat proměnné parametry.

- PAM musí umožňovat na informačním panelu zobrazovat data zadaná uživatelem (starostou nebo jím pověřeným pracovníkem dotčené obce) ve webové aplikaci Centrálních informačních systémů pro zpracování dat a dále umožňovat zobrazovat automatická upozornění bez zásahu obsluhy: Zobrazení RZ vozidla jedoucího nad stanovený limit, nápis „ZPOMALTE“.

- PAM musí umožňovat rozlišení a upřednostnění odesílaných dat, tak aby bylo možné upřednostnit odesílání dat důležitých před daty méně důležitými zejména s ohledem na možnosti připojení k centrálním systémům.

### Požadavky na informační systém PAM – inteligentní ukazatel rychlosti

#### Datová věta pro přenos detekce:

Na serverové straně je k dispozici SOAP služba, která přijímá data v následujícím tvaru.

Obsahem zprávy je tar soubor, který se skládá z následujících souborů:

DetectedVehicles.csv

- time – časová známka

- detectedVehicleKey – unikátní identifikátor detekce

- licencePlate

- recognizedLpText -

- recognizedLpAccuracy

- speed

- recognizedLpPosSpec – pozice RZ

- recognizedLpRotation – natočení RZ

- timeGmt

- timeGMTIsFromGps

- detectionLoopSpec – konfigurace detekční smyčky

- detectionLineSpec – konfigurace detekční smyčky pruhu

- deviceName – unikátní id zařízení

- laneID – identifikace pruhu

- deviceSW – verze SW

- category – kategorie vozidla

- gpsLatitude

- gpsLongitude

VehiclesImages.csv

- deviceName

- laneID

- time

- attachmentType

- fileName

– fileContentPath

Obrazové přílohy ve formátu JPG.

#### Datová věta pro přenos informací z meteostanice:

Na cílovou službu jsou POST metodou zasílány následující hodnoty:

- Teplota vzduchu [°C]

- Vlhkost vzduchu [%]

- Rosný bod [°C]

- Srážky [mm]

- Tlak vzduchu [hPa]

- Směr větru [N, S, W, E, NNE, NE, ENE, SSE, SE, ESE, SSW, SW, WSW, NNW, NW, WNW]

- Rychlost větru [m/s]

- Datum

- Čas

#### Datová věta pro přenos statistických informací:

Data jsou přenášena pomocí zabezpečené e-mailové komunikace v XML formátu a pro každý záznam obsahují následující informace.

| Název hodnoty | Význam |
| --- | --- |
| IdDetektor | identifikační číslo detektoru s rozlišením směru a pruhu |
| DatumCas | Čas |
| Intenzita | jednotkový počet vozidel (počet vozidel za časovou jednotku) |
| IntenzitaN | normovaný počet vozidel. Výčet vah: Motorbike = 0.8 Car = 1.0 CarWithTrailer = 1.0 Van = 1.5 VanWithTrailer = 1.5 LightTruck = 2 LightTruckWithTrailer = 2 Truck = 3 TruckWithTrailer = 3 ∑(počet vozidel dané kategorie * váha dané kategorie) |
| Obsazenost | procentuální obsazenost detektoru (průjezd vozidla nebo zastavení vozidla v určitém řezu nebo sledovaném jízdním pruhu za časovou jednotku). |
| Rychlost | rychlost vozidla v km/h |
| Stav | 1 funkční detektor, <0 nefunkční detektor |
| TypVozidla | zjednodušené označení typu vozidla 1 až 4, bike/car/van/truck |
| TypVozidla10 | plné označení typu vozidla 1 až 10 Unknown = 0, Motorbike = 1, // A Car = 2, // B CarWithTrailer = 3, // C Van = 4, // D VanWithTrailer = 5, // E LightTruck = 6, // F LightTruckWithTrailer = 7, // G Truck = 8, // H TruckWithTrailer = 9, // I Bus = 10 // J |
| RychlostHistorie | historie rychlosti k dané detekci vozidla v rozmezí až 10 sekund zpětně. Sloupec je v následujícím formátu: vzdálenost v čase od referenčního času:rychlost Příklad: 1:51;3:55;8:56 při Trvani100 = 10 v čase T-1*100*10 ms tj T-1s je rychlost 51 v čase T-3*100*10 ms tj T-3s je rychlost 55 |
| Trvani100 | časový rozestup mezi daty v historii rychlosti ve stovkách milisekund. Hodnota 10 značí rozestup 1 sekundu. |

#### Nastavení uživatelem konfigurovatelného textu:

Komunikace je pomocí XML konfigurace, která musí umožňovat následující operace:

- Zadání opakované události (zadání hodiny od-do)

- Všední dny (Mo,Tu,We,Th,Fr,)

- Víkendy (Sa,Su)

- Celý týden (All)

- Zadání jednorázové události

- ve formátu datum a čas

Každá událost má dodatečné atributy aktivace:

- Překročení definované rychlosti

- Překročení teplotního limitu

K dispozici by měla být i speciální událost, při které je rychle jedoucímu vozidlu (překračuje specifikovaný limit) zobrazeno upozornění (text „ZPOMALTE“) a následně RZ vozidla. Pokud vozidlo svoji rychlost sníží, je zobrazen text „DĚKUJEME“.

Uchazeč zajistí, aby všechny datové věty ve zpracování měly jednoznačnou identifikaci z důvodů zajištění jednoznačnosti a referenčních integrit (ID položky).

### Požadavek na konektivitu do internetu

Prvky aktivního monitoringu předávají získaná data do Centrálních informačních systémů pro zpracování dat. Z tohoto důvodu bude ze strany obce připravena a zajištěna nepřetržitá konektivita do internetu a napájení, které splňují následující min. technické požadavky:

- rychlost připojení min. 5/2 Mbit (download / upload)

- ping maximálně do 100 ms

Požadavky na napájení:

- Pro správnou činnost prvků aktivního monitoringu musí být ze strany obce zajištěno napájení o nominální hodnotě 230V/50 Hz. Toto napětí musí být trvalé (tj. nepřetržitě 24 hod. denně)

### Požadavky na umístění

Ukazatel lze namontovat pouze na sloup, který je v dobrém technickém stavu, ideálně tak, aby byl možný přístup z plošiny nebo z žebříku. Instalaci je třeba posoudit individuálně podle zvoleného typu a modelu zařízení a podle místních podmínek. Obecně lze doporučit zvolit montážní výšku tak, aby spodní hrana ukazatele byla cca 2,5 m nad vozovkou a to z důvodu, že vysoko namontovaný ukazatel je špatně viditelný pro řidiče, nízko namontovaný ukazatel může být zastíněn parkujícími vozidly a je méně odolný vůči vandalům. Zároveň je třeba dodržet předepsaný průjezdný profil komunikace +0,5 m od krajnice.

Po namontování ukazatele je nutné nechat dodavatele vždy nastavit radarovou hlavu tak, aby byla registrována všechna přijíždějící vozidla. Ke správné funkci ukazatele je třeba zajistit, aby před ukazatelem nebyly umístěny předměty s velkou odraznou plochou - parkující auta, velké dopravní značky, reklamní poutače atd.

### Požadavky na zajištění bezchybného provozu

Pravidelná vizuální kontrola

Vizuální (zraková) kontrola prvků aktivního monitoringu znamená zjištění a vyhodnocení viditelných vad prvků aktivního monitoringu (typicky chybějící zařízení nebo jeho součást, mechanické poškození, nestandardní umístění - natočení). S ohledem na zajištění správné činnosti prvků aktivního monitoringu bude tato kontrola prováděna ze strany dotčené obce.

Čištění a doladění nastavení prvků aktivního monitoringu

S ohledem na zajištění správné funkčnosti prvků aktivního monitoringu zajistí dodavatel min. 1× ročně důkladné čištění vnější i vnitřní součásti zařízení a zařízení jako takového a zároveň doladění nastavení systému (zejména kamer) a to na základě smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD.

Oprava nefunkčního zařízení

Všechny prvky aktivního monitoringu z tohoto projektu jsou součástí celkového systému prvků aktivního monitoringu na území Středočeského kraje a jako takové musí být udržovány ve funkčním stavu. Dodavatel zajistí údržbu a opravy na základě smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD.

Informování krajského úřadu

V případě plánované odstávky PAM (např. z důvodu stavebních prací v lokalitě), nebo při plánované odstávce napájení nebo konektivity do internetu, tj. v případě vyjmenovaných nebo dalších plánovaných nestandardních situací, které mají za následek omezení nebo narušení funkčnosti PAM a to po dobu delší než 4 hodin, jsou obce povinny o těchto situacích podat informaci prostřednictvím helpdeskového systému, který je dostupný (po přihlášení do zabezpečené části portálu) na webové adrese kterou určí kraj před dokončením instalace

Informace by měla obsahovat název obce, lokalitu PAM (např. ulice), důvod omezení, datum a čas začátku omezení, datum a čas návratu do funkčního provozu (je-li známý).

### Rozsah technické podpory a údržby

Technická podpora a údržba musí být dodavatelem poskytována průběžně dle smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD, v následujícím rozsahu:

- Dohled nad systémem PAM a informačními systémy.

- Dohled nad systémem PAM bude dodavatelem poskytován min. v tomto požadovaném rozsahu.

- Dodavatel bude v rámci této služby nepřetržitě sledovat stav jednotlivých PAM a v případě poruchy zajišťovat jejich uvedení do produktivního stavu.

- Monitorování jednotlivých PAM bude dodavatelem prováděno automatizovanými nástroji nepřetržitě.

- Vyhodnocování monitorovaného stavu dodavatelem bude probíhat v rámci poskytované služby v pracovních dnech v čase 8 - 18 hodin.

- Pokud se zařízení PAM nebude hlásit více než 4 hodiny, musí být dodavatelem zjištěna (identifikována) závada nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech.

- Zjištěnou závadu je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího zjištění.

- Pro odstranění závady je možné čerpat součinnost objednatele nebo zástupce obce, ve které je PAM nasazen. Tuto součinnost je však možné čerpat výhradně po předchozí dohodě, a to navíc v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.

## Technické požadavky na PAM – úsekový detektor vozidla

Za prvek aktivního monitoringu (ÚDV)- úsekový detektor vozidla, je považován funkční komplet, zabezpečující v koncové lokalitě technické a funkční požadavky kladené na něj v této dokumentaci.

### Úsekový detektor rychlosti s HDTV kamerou

Jeden integrovaný celek obsahující:

- širokoúhlou barevnou HDTV kameru (při instalaci musí být kamery nastaveny do obou směrů) v počtu 4 kusů detailová kamera pro čtení RZ a dvou kusů přehledová kamera pro dopravní informace

- inteligentní jednotku schopnou zpracovávat data lokálně (např. minipočítač s příslušenstvím)

- komunikační moduly

- rozvaděč s příslušenstvím - musí být dimenzovaný na připojení až 4 dalších externích kamer, meteostanice a média konvertoru (optika)

- napájecí část, kdy během provozu musí být možné

  - napájet zařízení přímo z venkovní sítě 24 hodin denně

  - možnost napájet zařízení z vnitřního zdroje - dobíjecího akumulátory (přes den zařízení napájí akumulátory, v noci se dobíjejí)

- zařízení musí být uzpůsobeno pro instalaci na běžně používané sloupy veřejného osvětlení, sloupy elektrického vedení nízkého napětí, sloupy telefonního vedení a speciální sloupy a konzoly o průměru od cca 50 mm

- Specifikace celkového uspořádání

- Provozní teplota min.: -30 až + 60°C

- Provozní vlhkost min.: 10 - 90 %

- Umístění: venkovní prostory – musí odolávat dešti, sněhu, mrazu, větru apod.

- Napájení: 230V/50 Hz

- Ve většině lokalit je požadováno pro připojení k síti 3× 1,5 CYKY, nelze vyloučit, že v minimálním počtu případů se bude jednat o jinou variantu.

- Příkon: dostatečný pro provoz navrženého zařízení, příkon nesmí překročit typický odběr/spotřebu 100 W)

- Soulad s předpisy: musí vyhovovat veškerým normám a dalším předpisům na elektrická zařízení instalovaná ve venkovním prostředí

- Zabezpečení: zařízení musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti neoprávněnému sejmutí

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům (materiál skříně musí být s materiálů odolných proti mechanickému poškození

- Požadavky na úsekový detektor

- Typ měření: oboustranné (měří přijíždějící i odjíždějící vozidla na základě kamerového systému)

- Rozsah měření: minimálně 2 - 240 km/h

- Přesnost měření: +/- 0,1 km/h

- Nastavení povolené rychlosti: vzdáleně softwarově nastavitelné, nad tuto rychlost zobrazovaný údaj o rychlosti bliká

- Požadavky na přehledovou HDTV kameru v počtu dvou kusů

- Barevná/černobílá: barevná

- Rozlišení: nativních 1920×1080 pixelů

- Počet obrázků za sekundu (FPS): min 30

- Požadavky na inteligentní jednotku pro lokální zpracování dat (např. vestavěný minipočítač)

  - Musí dostatečně zabezpečit všechny funkční požadavky na tato zařízení dle této Technické dokumentace.

  - Vnitřní úložiště zařízení musí být schopno pojmout veškerá data požadovaná na zpracování, tj. 3 nejlepší fotografie ke každé sejmuté registrační značce po dobu 30 kalendářních dnů a videozáznam po dobu 14 dnů; Minimální kapacita vnitřního úložiště však musí být min. 6 TB; v případě nasazení zařízení v lokalitě s vysokou hustotou provozu, které bude odpovídat i vysoká hustota záznamu, musí dodavatel zajistit dodržení požadavků na požadovanou délku uložení dat.

- Komunikační moduly

  - min. 4 x 1000 Mbit/s LAN port

  - v zařízení musí být prostor pro média konvertor LAN/optika v rozměrech min.  94.5×73.0×27.0 mm

  - Wi-fi standardu 802.11 b, g, n

  - mobilní GSM nebo 3G nebo 4G modem, musí spolehlivě zajistit on-line komunikaci s centrálními servery, musí být vybaven anténním konektorem pro připojení externí antény a musí automaticky obnovit komunikaci po výpadku sítě elektrické i mobilní.

- Licence

  - Software dodaný jako součást prvků aktivního monitoringu musí z licenčního hlediska umožňovat veškeré způsoby užití, které zadavatel předpokládá v této dokumentaci a jejích přílohách.

### HDTV kamera s infračerveným přisvícením a bleskem (externí kamera pro noční vidění)

Specifikace čtyřech HDTV-NV kamer

- Barevná/monochromatická - monochromatická

- Rozlišení nativní 1920×1080 pixelů

- Počet obrázků za sekundu (FPS): min 30

- Napájení: dle vnitřního napájení základního zařízení

- Provozní teplota: -30 až + 60°C

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům

- Funkční požadavky: tato kamera musí zajistit snímání alespoň jednoho jízdního pruhu a na vzdálenost cca 80 m musí i v noci dobře rozpoznat obrys a kategorii vozidla včetně správného přečtení RZ, při použití IR záblesku musí být snímek dostatečný i pro rozpoznání řidiče vozidla, čtení RZ a rozpoznání řidiče musí být možné minimálně do rychlosti vozidla 150 km/h.

Specifikace infračerveného (IR) přisvícení s bleskem

- Efektivní dosvit: minimálně 40 - 80 m

- Napájení: dle vnitřního napájení základního zařízení

- Provozní teplota: -30 až + 60°C

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům

- Funkční vlastnosti: přisvícení musí zajistit bezproblémové čtení registračních značek vozidel, identifikaci řidiče a zjištění obrysu vozidla v noci a za sníženého osvětlení.

### Funkční požadavky na prvky aktivního monitoringu

- ÚDV musí provádět analýzu pořízeného záznamu (identifikace vozidel, jejich RZ, případně dalšího pohybu v záznamu), zpracování záznamu pro řádné a zabezpečené uložení.

- ÚDV musí být schopen zpracovávat záznam z minimálně tří kamer zároveň, tak aby nevznikaly prodlevy mezi zpracováním jednotlivých záznamových stop.

- Pro další zpracování musí být videozáznam uložen ve vhodném formátu za použití odpovídající komprese, která neznehodnotí videozáznam co do rozsahu potřeb Policie České republiky.

- Primárním požadavkem je ukládání kontinuálního záznamu tak, aby nemohlo dojít k „propadu vozidla“, v případě že není v detekční oblasti lokalizováno vozidlo, je možné záznam ukládat s nižší kvalitou (frekvence snímků, vyšší ztrátová komprese).

- Veškerá citlivá data uložená v zařízení musejí být adekvátním způsobem zabezpečena proti jejich zneužití, tj. šifrována v interním úložišti zařízení.

- ÚDV musí v záznamu identifikovat vozidlo, jeho RZ (a to i v nestandardním tvaru a v nestandardním umístění) a musí tuto RZ přečíst. Při čtení RZ musí ÚDV vyhodnotit spolehlivost identifikace RZ v %. Na podporu doložení identifikace vozidla musí ÚDV vybrat podpůrné snímky (minimálně ve 3 typech - jen vlastní RZ, širší záběr s kapotou vozidla, záběr včetně řidiče a spolujezdce). Údaje o projíždějícím vozidlu se doplní o identifikaci typu vozidla, jeho barvy (není povinná za snížené viditelnosti), připojí se údaj o rychlosti projíždějícího vozidla včetně údajů o čase a místě jeho průjezdu.

- Údaje o RZ a spolehlivosti její identifikace jsou ihned odesílány do Centrálních informačních systémů pro zpracování dat. Datová věta bude obsahovat minimálně tyto údaje: identifikovanou RZ, spolehlivost identifikace v %, identifikaci zařízení a údaje o času průjezdu (data mohou být odesílána z technických důvodů se zpožděním.), jinak je zasílání dat požadováno do 10 vteřin

- ÚDV musí za standardních podmínek řádně rozpoznat RZ alespoň v 90 % případů.

- ÚDV pro statistické účely a predikci vývoje dopravní situace průběžně zaznamenává a do Centrálních informačních systémů pro zpracování dat ve vzdáleně nastavitelných intervalech pravidelně odesílá informace o projíždějících vozidlech (bez vazby na RZ):

  - Typ vozidla v tomto rozsahu: Car (osobní automobil) / Short Truck (lehké nákladní vozidlo, malý autobus) / Trailer (tahač s návěsem) / Truck (těžké nákladní vozidlo, autobus) / Van (dodávka, mikrobus) / Bike (motocykl/jízdní kolo) / Nezařazené

  - Zda se jedná o přijíždějící nebo o odjíždějící vozidlo

  - Rychlost vozidla

  - Zda vozidlo před měřičem rychlosti zpomaluje nebo zrychluje

  - Odesílání těchto dat je vyžadováno automaticky s nastavitelnou periodou jejich odesílání - pro prvotní nasazení objednatel požaduje nastavení 1 odeslání za 24 hodin.

- ÚDV musí být schopen vytvářet vlastní statistiky o průjezdu vozidel a o meteorologické situaci tak, aby mohl samostatně a neustále analyzovat a upozorňovat, zejména prostřednictvím informačního panelu jednotky ÚDV:

  - na krizové situace v dopravě (např. vysoká hustota provozu, kolony, apod.)

  - a na mimořádné meteorologické stavy (pokles teploty - možnost tvorby náledí, námrazy apod., mrznoucí srážky, prudký vítr atd..) - v případě vybavení zařízení meteostanicí.

- ÚDV ve vzdáleně nastavitelných intervalech odesílá do Centrálních informačních systémů pro zpracování dat obrázky (videa) s nízkým rozlišením min. 320×180 bodů a max. 480×270 bodů.

- Nutným požadavkem je, aby ÚDV ve svém úložišti uchovával fotografie po dobu 30 dní a video po dobu min. 14 dní.

- ÚDV musí být zabezpečen proti zneužití dat z interního úložiště. (šifrované úložiště).

- ÚDV musí být zabezpečen proti přístupu k datům neoprávněnými osobami.

- ÚDV musí monitorovat a zaznamenávat svůj stav a stav svých komponent.

- ÚDV musí umožňovat vzdáleně nastavovat proměnné parametry.

- ÚDV musí umožňovat na informačním panelu zobrazovat data zadaná uživatelem (starostou nebo jím pověřeným pracovníkem) ve webové aplikaci Centrálních informačních systémů pro zpracování dat a dále umožňovat zobrazovat automatická upozornění bez zásahu obsluhy: Zobrazení RZ vozidla jedoucího nad stanovený limit, nápis „ZPOMALTE“.

- ÚDV musí umožňovat rozlišení a upřednostnění odesílaných dat, tak aby bylo možné upřednostnit odesílání dat důležitých před daty méně důležitými zejména s ohledem na možnosti připojení k centrálním systémům.

- ÚDV musí poskytovat zabezpečenou webovou službu pro stažení videa (jak z přehledové, tak z detailové kamery) o parametry definované délce (datum a čas začátku a konce).

- ÚDV musí poskytovat zabezpečenou webovou službu pro stažení detailní fotografie vozidla (parametrem jsou RZ, datum a čas průjezdu vozidla) v plném rozlišení.

- ÚDV musí v pravidelných intervalech (minimálně každé 2 hodiny) zasílat informace o stavu zařízení do centrálního systému pro monitorování ÚDV. Součástí informace o stavu zařízení musí být minimálně stav všech důležitých komponent, stav HDD, dosavadní doba svítivosti zobrazovací jednotky.

### Požadavky na integraci ÚDV do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“

ÚDV musí být funkčně napojen na systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje.

Pro připojení do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“ bude poskytnuta následující součinnost:

- zajištění prostupu do krajské sítě - zajištěno ze strany Středočeského kraje

- vystavení klíče do VPN - ze strany dodavatele centrálního systému

- vytvoření klíče pro ÚDV pro zabezpečený přenos dat z ÚDV na server PČR - ze strany dodavatele centrálního systému.

### Požadavek na konektivitu do internetu

Prvky aktivního monitoringu předávají získaná data do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje. Z tohoto důvodu musí být ze strany obce připravena a zajištěna nepřetržitá konektivita do internetu, která splňuje následující min. technické požadavky:

- rychlost připojení min. 5 / 2 Mbit/s (download / upload)

- ping maximálně do 100 ms.

### Požadavek na napájení

Pro správnou činnost prvků aktivního monitoringu musí být ze strany obce zajištěno napájení o nominální hodnotě 230V/50 Hz. Toto napětí musí být trvalé (tj. nepřetržitě 24 hod. denně). Při využití napájení z veřejného osvětlení je jako zcela nevyhovující definován stav, kdy vybrané obce v rámci úsporných opatření mají napájení veřejného osvětlení sníženo (např. na 180V/50Hz) a toto snížené napětí je nezpůsobilé pro zajištění správné funkce prvků aktivního monitoringu.

### Požadavky na umístění

Ukazatel lze namontovat pouze na sloup, který je v dobrém technickém stavu, ideálně tak, aby byl možný přístup z plošiny nebo z žebříku. Instalaci je třeba posoudit individuálně podle zvoleného typu a modelu zařízení a podle místních podmínek. Obecně lze doporučit zvolit montážní výšku tak, aby spodní hrana ukazatele byla cca 2,5 m nad vozovkou a to z důvodu, že vysoko namontovaný ukazatel je špatně viditelný pro řidiče, nízko namontovaný ukazatel může být zastíněn parkujícími vozidly a je méně odolný vůči vandalům. Zároveň je třeba dodržet předepsaný průjezdný profil komunikace +0,5 m od krajnice.

Po namontování ukazatele je nutné nechat dodavatele vždy nastavit detektor tak, aby byla registrována všechna přijíždějící vozidla. Ke správné funkci ukazatele je třeba zajistit, aby před ukazatelem nebyly umístěny předměty s velkou odraznou plochou - parkující auta, velké dopravní značky, reklamní poutače atd.

### Požadavky na zajištění bezchybného provozu

Pravidelná vizuální kontrola

Vizuální (zraková) kontrola prvků aktivního monitoringu znamená zjištění a vyhodnocení viditelných vad prvků aktivního monitoringu (typicky chybějící zařízení nebo jeho součást, mechanické poškození, nestandardní umístění - natočení). S ohledem na zajištění správné činnosti prvků aktivního monitoringu bude tato kontrola prováděna ze strany dotčené obce.

Čištění a doladění nastavení prvků aktivního monitoringu

S ohledem na zajištění správné funkčnosti prvků aktivního monitoringu zajistí dodavatel min. 1× ročně důkladné čištění vnější i vnitřní součásti zařízení a zařízení jako takového a zároveň doladění nastavení systému (zejména kamer) a to na základě smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD.

Oprava nefunkčního zařízení

Všechny prvky aktivního monitoringu jsou součástí systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje a jako takové musí být udržovány ve funkčním stavu. Dodavatel zajistí údržbu a opravy na základě smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD.

Informování KÚSK

V případě plánované odstávky ÚDV (např. z důvodu stavebních prací v lokalitě), nebo při plánované odstávce napájení nebo konektivity do internetu, tj. v případě vyjmenovaných nebo dalších plánovaných nestandardních situací, které mají za následek omezení nebo narušení funkčnosti ÚDV, a to po dobu delší než 4 hodin, jsou obce povinny o těchto situacích podat informaci prostřednictvím helpdeskového systému, který bude dostupný (po přihlášení do zabezpečené části portálu) na webové adrese http://doprava.stredocesky-kraj.cz

Informace by měla obsahovat název obce, lokalitu ÚDV (např. ulice), důvod omezení, datum a čas začátku omezení, datum a čas návratu do funkčního provozu (je-li známý).

### Popis rozhraní a formy komunikace s centrálním systémem

Datová věta pro přenos detekce vozidla

Na serverové straně je k dispozici SOAP služba, která přijímá data v následujícím tvaru.

Obsahem zprávy je tar soubor, který se skládá z následujících souborů:

- DetectedVehicles.csv

  - time - časová známka

  - detectedVehicleKey - unikátní identifikátor detekce

- licencePlate

- recognizedLpText -

- recognizedLpAccuracy

- speed

- recognizedLpPosSpec - pozice RZ

- recognizedLpRotation - natočení RZ

- timeGmt

- timeGMTIsFromGps

- detectionLoopSpec - konfigurace detekční smyčky

- detectionLineSpec - konfigurace detekční smyčky pruhu

- deviceName - unikátní id zařízení

- laneID - identifikace pruhu

- deviceSW - verze SW

- category – číselné označení kategorie vozidla

- gpsLatitude

- gpsLongitude

- VehiclesImages.csv

- deviceName

- laneID

- time

- attachmentType

- fileName

- fileContentPath

- Obrazové přílohy ve formátu JPG (výřez RZ, přehledový snímek detekovaného vozidla).

Datová věta pro přenos informací z meteostanice:

Na cílovou službu jsou POST metodou zasílány následující hodnoty:

- Teplota vzduchu [°C]

- Vlhkost vzduchu [%]

- Rosný bod [°C]

- Srážky [mm]

- Tlak vzduchu [hPa]

- Směr větru [N, S, W, E, NNE, NE, ENE, SSE, SE, ESE, SSW, SW, WSW, NNW, NW, WNW]

- Rychlost větru [m/s]

- Datum

- Čas

Datová věta pro přenos statistických informací:

Data jsou přenášena pomocí zabezpečené e-mailové komunikace v XML formátu a pro každý záznam obsahují následující informace.

| Název hodnoty | Význam |
| --- | --- |
| IdDetektor | identifikační číslo detektoru s rozlišením směru a pruhu |
| DatumCas | čas |
| Intenzita | jednotkový počet vozidel (počet vozidel za časovou jednotku) |
| IntenzitaN | normovaný počet vozidel. Výčet vah: Motorbike = 0.8 Car = 1.0 CarWithTrailer = 1.0 Van = 1.5 VanWithTrailer = 1.5 LightTruck = 2 LightTruckWithTrailer = 2 Truck = 3 TruckWithTrailer = 3 ∑(počet vozidel dané kategorie × váha dané kategorie) |
| Obsazenost | procentuální obsazenost detektoru (průjezd vozidla nebo zastavení vozidla v určitém řezu nebo sledovaném jízdním pruhu za časovou jednotku) |
| Rychlost | rychlost vozidla v km/h |
| Stav | 1 funkční detektor, <0 nefunkční detektor |
| TypVozidla | zjednodušené označení typu vozidla 1 až 4, bike/car/van/truck |
| TypVozidla10 | plné označení typu vozidla 1 až 10 Unknown = 0, Motorbike = 1, // A Car = 2, // B CarWithTrailer = 3, // C Van = 4, // D VanWithTrailer = 5, // E LightTruck = 6, // F LightTruckWithTrailer = 7, // G Truck = 8, // H TruckWithTrailer = 9, // I Bus = 10 // J |
| RychlostHistorie | historie rychlosti k dané detekci vozidla v rozmezí až 10 sekund zpětně. Sloupec je v následujícím formátu: vzdálenost v čase od referenčního času: rychlost Příklad: 1:51;3:55;8:56 při Trvani100 = 10 v čase T-1×100×10 ms, tj. T-1s je rychlost 51 v čase T-3×100×10 ms, tj. T-3s je rychlost 55 |
| Trvani100 | časový rozestup mezi daty v historii rychlosti ve stovkách milisekund hodnota 10 značí rozestup 1 sekundu |

### Rozsah technické podpory a údržby

Technická podpora a údržba musí být dodavatelem poskytována průběžně dle smlouvy o zajištění servisu, která je přílohou č. 5 ZD, v následujícím rozsahu:

- Dohled nad systémem ÚDV a informačními systémy.

- Dohled nad systémem ÚDV bude dodavatelem poskytován min. v tomto požadovaném rozsahu.

- Dodavatel bude v rámci této služby nepřetržitě sledovat stav jednotlivých ÚDV a v případě poruchy zajišťovat jejich uvedení do produktivního stavu.

- Monitorování jednotlivých ÚDV bude dodavatelem prováděno automatizovanými nástroji nepřetržitě.

- Vyhodnocování monitorovaného stavu dodavatelem bude probíhat v rámci poskytované služby v pracovních dnech v čase 8 - 18 hodin.

- Pokud se zařízení ÚDV nebude hlásit více než 4 hodiny, musí být dodavatelem zjištěna (identifikována) závada nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech.

- Zjištěnou závadu je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího zjištění.

- Pro odstranění závady je možné čerpat součinnost objednatele nebo zástupce obce, ve které je ÚDV nasazen. Tuto součinnost je však možné čerpat výhradně po předchozí dohodě, a to navíc v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.

## Technické požadavky na PAM - Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel

### Měřené parametry

#### Hmotnost

Zařízení pro vážení za jízdy, které je schopno vážit vozidla volně přejíždějící mezi jízdními pruhy. Zařízení umožňuje měření rychlosti pomocí indukčních smyček a měří hmotnost s vysokou přesností pomocí piezoelektrické senzorové technologie.

- hmotnost jednotlivých kol nebo dvojmontáží na každé straně nápravy

- hmotnost každé nápravy

- celková hmotnost vozidla

Hmotnost je zobrazena na připojeném PC lokálně nebo pomocí vzdáleného přístupu s rozlišením 10 kg.

Překročení limitů pro některou některý z uvedených parametrů více než o dále uvedené tolerance bude zdokumentováno jako přestupek a předáno k řešení do Informačního systému pro nakládání s přestupky (viz dále).

#### Informace o vozidle

Kromě měření hmotnosti bude zařízení poskytovat následující informace o vozidle:

- Kategorie vozidla (konfigurovatelný klasifikační model pro nejméně 100 kategorií)

- Počet náprav

- Vzdálenost mezi nápravami [cm]

- Vzdálenost od první do poslední nápravy [cm]

- Celková délka [cm]

- Rychlost [km / h]

- Časová mezera mezi vozidly přední část-přední část předchozího vozidla [s]

- Časová mezera mezi vozidly přední část vozidla – zadní část předchozího vozidla [s]

- Čas a datum

- Průběžné číslování vozidel

- Směr jízdy [1,2]

- Detekce přejezdu vozidla mezi dvěma jízdními pruhy (platí i pro komunikace s jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy, kde je možno se při předjíždění dostat do protisměru nebo použít odstavný pruh)

- Informace o nestandardním průjezdu vozidla přes senzory (zpomalení, zrychlení, zatáčení vozidla)

- Validita měření [%]

#### Senzory a instalace

Na základě analýzy výsledků mezinárodních testů komerčních senzorů (COST 323 – Zürich Hagenholz- 1992-95, EU projekt WAVE.– Cold climate test of WIM Lulea- 1995-97, LTPPP FHWA USA – Connecticut department of transportation test – Lebanon- 2000-04, BAST Köln Germany test senzorů- 2000-07) bude výhradně použito úzkých senzorů (WIM strip sensors).

- Senzory a indukční smyčky musí být na vybraných úsecích silničních komunikací instalovány podle následující konfigurace půdorysu stanice WIM (viz obr. 1).

- WIM stanice musí dále umožňovat použití doplňkových senzorů pro monitoring odstavných pruhů (včetně měření počtu náprav vozidel).

- Stavební připravenost stanice WIM musí být realizována takovým způsobem, aby v plném rozsahu umožňovala instalaci kamerových zařízení pro přehled nebo enforcement bez dodatečných stavebních úprav.

- Osazeny budou kamery:

  - detailová pro čtení RZ tažného vozidla (pohled zepředu)

  - přehledová pro identifikaci nákladu

  - detailová kamera pro čtení RZ návěsu (pohled zezadu).

  - Rozmístění kamer bude předmětem návrhu dodavatele pro zajištění plné funkčnosti systému.

- Ke kamerám bude jako příslušenství IR reflektor pro noční vidění.

#### Požadavky na přesnost měření WIM systému

Zařízení musí být typově schváleno ČMI jako Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení vozidel v České republice a dodána veškerá dokumentace pro uveden takového systému do provozu.

Za předpokladu reálných podmínek provozu na silniční komunikaci musí být splněny požadavky uvedené v následujících bodech.

#### Spolehlivost měření

Minimálně 95 % všech vozidel, která projedou přes stanici WIM, musí být registrováno a správně zařazeno do příslušné klasifikační třídy.

#### Hmotnost, délka, rychlost, časový odstup

Měřené výsledky hmotností pro minimálně 95% všech vozidel, která projedou přes stanici WIM, musí vyhovovat následujícím tolerancím:

- celková hmotnost vozidel >3.5 t ±5 %

- hmotnost samostatné nápravy >2 t ±11 %

- hmotnost skupiny náprav >3.5 t ±10 %

- hmotnost jedné nápravy ve skupině náprav > 2 t ±15 %

Měřené výsledky dalších veličin pro minimálně 95% všech vozidel, která projedou přes stanici WIM, musí vyhovovat následujícím tolerancím:

- celková délka vozidla ±10 %

- vzdálenost náprav ±10 %

- rychlost ±10 %

- časový odstup vozidel do 90 sekund ±10 %

Systém WIM musí zvážit běžné vícenápravové nápravové vozidlo při nízkých rychlostech, a to od rychlosti 5 km/h.

#### Validita měření

Validita měření je jedno číslo (v procentech) udávající úspěch měření a zohledňující manévry vozidla. Na základě dat rychlosti a hmotnosti z každého kola a nápravy a ve srovnání s časem musí být zařízení schopno detekovat tyto manévry vozidla:

- Zpomalení nebo zrychlení.

- Zatáčení vlevo nebo vpravo.

### Doprovodný přestupek

- zařízení musí dokumentovat přestupek - objíždění vážní stanice. Tento přestupek musí jednoznačně zadokumentovat snahu řidiče objet měřící senzory. Systém bude automaticky filtrovat případ, kdy je objíždění oprávněné (objíždění cyklisty, případně stojícího vozidla).

### Provozní podmínky

#### Specifikace

Všechna zařízení musí být pevně instalována a zabezpečena proti krádeži nebo vandalismu a musí vyhovovat všem místním podmínkám pro nepřetržitý provoz. Jednotlivé komponenty WIM stanice musí být odpovídajícím způsobem chráněny před povětrnostními vlivy. Stanice musí být schopna bezporuchového provozu v teplotním rozsahu -40°C +70°C.

#### Nepřetržitý provoz a životnost stanic WIM

Za případné škody v důsledku nesprávné instalace senzorů, nebo instalace vadných senzorů ručí v plném rozsahu dodavatel. V případě vzniku trhlin, nebo poškození vozovky v oblasti senzorů v období trvání záruky je dodavatel povinen v co nejkratším možném termínu tyto poruchy na vlastní náklady opravit (nejdéle však do 7 dnů od nahlášení, avšak s ohledem na počasí a na technologický postup výrobce senzorů při vlastní montáži). Pro zajištění požadované dostupnosti a přesnosti měření bude uzavřena smlouva o zajištění servisu. Zodpovědnost dodavatele se nevztahuje na poruchy způsobené vadnou technologií nebo konstrukcí silniční komunikace a jejího podloží (s projevem praskání a trhání povrchu ve všech směrech), dále se nevztahuje na změny povrchu vozovky zejména s ohledem na vyjeté koleje stop vozidel s hloubkou vyšší než 5 mm.

#### Přenos dat

Musí být zajištěn automatický přenos dat a přehledových fotografií nebo registračních značek přetížených vozidel na stanoviště mobilní nebo stacionární kontroly pro potřebu enforcementu použitím SW lokálního/vzdáleného on-line dohledu a přenos do Centrálních informačních systémů pro zpracování dat. Zařízení umožní kompletní ovládání pomocí přímého připojení modemu nebo připojení k internetu. Různí uživatelé mají různá uživatelská práva definovaná administrátorem.

Zobrazení údajů o přetížených vozidlech na kontrolních stanovištích musí umožnit následující funkce:

- manuální načtení údajů

- automatické stahování dat přetížených vozidel přímo z WIM stanice

- on-line sledování dopravního proudu vozidel

- možnost manuálního nastavení povolených limitů zatížení

- automatická registrace a ukládání datových řádků (včetně foto) přestupců do separátní databáze na zařízení vzdáleného/ lokálního dohledu

- nastavení data a času

- možnost přístupu pro více uživatelů v on-line režimu

- tisk datového řádku přestupce (včetně foto).

### Informační systém pro příjem dat z koncových zařízení a nakládání s přestupky

Dodavatel současně s aplikací pro příjem dat z technických koncových zařízení, evidenci, hodnocení a posuzování zjištěných hodnot zajistí předávání dat do přestupkové agendy a agendy správního řízení příslušného ORP nebo pověřené organizace.

Informační systém pro příjem dat z koncových zařízení

- Ochránit veškerá data před přístupem nepovolaných osob.

- Dlouhodobě uchovávat, zpracovávat a chránit veškerá data.

- Splňovat požadavky vyplývající z obecně platných norem pro informační systémy veřejné správy.

- Přijímat data z koncových zařízení.

- Vést evidenci dat z koncových zařízení.

- Podporovat tyto data hodnotit a posuzovat s využitím referenčních hodnot (vazba na CRV).

- Systém bude umožňovat napojit na CRV dávková lustrace vozidel.

- Vyhodnocená nebo označená data z technických zařízení, která jsou nadlimitní a zakládají tedy důvod k zahájení správního řízení s přihlédnutím k nastavené toleranci, označit a předat v rámci integrace do aplikace správního řízení.

- Při provozu aplikace (informačního systému) i v rámci její údržby musí s daty být nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

- Přístup k informačnímu systému musí být zajištěn prostřednictvím standardního PC a běžného internetového prohlížeče nebo jiného programového vybavení poskytnutého zadavatelem.

- Statistiky nad daty

Přestupková agenda a správní řízení

Předávání přestupků do přestupkové agendy a správného řízení ORP. Konkrétně je aplikační programové vybavení na ORP v následujícím

| Umístění | ORP | Správní řízení Integrace | ESS | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Říčany | MěÚ Říčany | VITA | ELISA |  |
| Neratovice | MěÚ Neratovice | AGENDIO | GEOVAP |  |
|  |  | DSA | GEOVAP | Transakční vstupy |
| Ovčáry | MěÚ Mělník | VITA | AthenA |  |

### Technické a funkční požadavky na zařízení a SW

Zařízení musí splňovat níže uvedené technické parametry:

- Musí mít platný Certifikát o schválení typu media (potvrzení uchazeč přiloží k nabídce).

- Musí být schopno zdokumentovat přestupek i za zhoršených povětrnostních podmínek nebo v noci, a to včetně registrační značky vozidla a řidiče vozidla.

- Musí být schopno zadokumentovat přestupek tak, aby byla zaznamenána registrační značka vozidla i tvář řidiče, jak u osobních, tak u nákladních vozidel, a to pro rychlost do 150km/hod.

- Musí být schopno pořídit informativní záznam o měřené rychlosti.

- Musí být schopno prokazatelně identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam pořízen.

- Při umístění na pozemních komunikacích s více jízdními pruhy, musí být použité měřicí zařízení.

- Veškerá naměřená data musí být přenesena pouze pomocí zabezpečených bezdrátových přenosů.

- Po zaznamenání přestupku musí zařízení v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečného úložiště.

- Zařízení musí být schopno trvalého provozu v režimu 24/7 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) při zachování průkazné kvality naměřených dat.

- Zařízení musí mít modul pro kategorizaci vozidel (minimálně 4 kategorie).

- Zařízení musí mít SW dopravně inženýrského pracoviště pro zpracování pořízených dopravních dat.

- Zařízení musí být vybaveno SW pro vyhledávání odcizených a zájmových vozidel (provoz online), s online napojením na PČR, dodavatel doloží v referenci.

- Zařízení bude vybaveno meteostanicí pro sledování stavu počasí (teplota, síla větru a jeho směr, měření tlaku a predikce vývoje počasí).

- Zařízení musí být napojeno na zátěžovou mapu kraje, kde budou zobrazena dopravní data, obrázky v základním rozlišení a predikce dopravy od 5 minut až na jednu hodinu.

- Zařízení bude nahrávat prostor monitorovaného úseku a následně ukládat min. 7 dní v plném rozlišení, s ohledem na možnou dokumentaci pro potřebu PČR 30 dní ukládat fotky vozidel pro možné následující zpracování na PČR.

- Zařízení bude obsahovat modul pro komunikaci s navigací do mobilních telefonů s OS Android a přenosem DI dat (kolony, stupeň dopravy atd.). Součástí dodávky zařízení bude instalace navigačního systému.

# Centrální informační systémy pro zpracování dat

## Centrální systém (IS) pro zpracování dat Středočeským krajem

- IS systém se bude skládat z části zpracovávající data a z části, která data bude prezentovat (webový portál). Pro zpracování dat objednatel požaduje dodávku serverové aplikace, která zajistí práci s databází a řádné vyhodnocování a zpracování dat obdržených z PAM, a dále objednatel požaduje dodávku webové aplikace, která poběží na stejném serveru, bude dostupná ze sítě Internet, a která budou sloužit k zobrazování dat pro širokou veřejnost, starosty obcí a zaměstnance kraje.

- Data v informačním systému jsou daty objednatele. Data, která nepodléhají ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, bude objednatel formou webové služby poskytovat i třetím subjektům otevřenou webovou službou jako tzv. Open data.

- V rámci IS bude dodáno samostatné WF žádosti a přidělení oprávnění pro správu jednotlivých PAM a jejich příslušenství.

- IS musí přijímat a ukládat do databáze data zasílaná v nastavených intervalech z koncových zařízení. Část těchto dat tvoří aktuální informace o situaci v lokalitě (stav dopravy, stav počasí) – je požadováno zasílání těchto informací v cca minutových až několikaminutových intervalech (pro každé koncové zařízení se nastavuje individuálně). Dále jsou přijímána statistická data - každé koncové zařízení vytváří vlastní databázi statistických dopravních a meteorologických dat. Tato data jsou obvykle zasílána 1x za den (základní jsou denní statistiky), ale systém musí umožnit nastavení i jiné periody vytváření a odesílání statistik.

- IS pracuje výhradně s daty z jednotlivých prvků aktivního monitoringu v Středočeském kraji, která nejsou osobními údaji dle zákona o ochraně osobních údajů. IS zpracovává z prvků aktivního monitoringu zejména tato data, pokud není uvedeno v této Technické dokumentaci a jejích přílohách jinak:

- Data z měřiče rychlosti (statistika).

- Data z analýzy typu vozidel (statistika).

- Data z meteostanice (okamžitý stav, historie a statistika, automatické upozornění na krizové stavy).

- Videozáznam a foto v nízkém rozlišení.

- Automatické vyhodnocení kolon a odeslání upozornění.

- IS musí vytvářet zátěžové mapy, které graficky zobrazují informace o aktuální dopravní situaci ve sledované oblasti. Tento IS (webový portál) musí umožňovat zobrazení v různých měřítcích mapy, zobrazení několika částí map najednou (více „oken“), jejichž konfiguraci si uživatel může libovolně nastavit podle aktuální potřeby a možností daného zobrazovacího zařízení (např. při využití monitorů s velkým rozlišením, velkoplošné projekci apod.). Zátěžová mapa nezobrazuje jednotlivá koncová zařízení, zobrazuje pouze příslušné úseky komunikací a stupeň dopravy na nich. Standardem pro zobrazování zátěžových map je 5 stupňů:

- stupeň 1: plynulý provoz – tmavozelená barva

- stupeň 2: houstnoucí provoz – světle zelená barva

- stupeň 3: silný provoz – žlutá barva

- stupeň 4: tvorba kolon – oranžová barva

- stupeň 5: dopravní kolaps – červená barva.

- IS musí připravovat pro zobrazení rozmanité grafy statistických dat, např. formou vytváření jednotlivých JPEG obrázků, pro definovatelná data a časové úseky. Dále musí vytvářet kompletní tiskové sestavy ve formátu PDF, které obsahují grafy, tabulky a vysvětlivky k zobrazovaným hodnotám. Rovněž musí systém umožňovat zobrazování rozmanitých informací (o okamžité situaci i statistik) ve web prostředí (např. pro zobrazování na portálech obcí). Rovněž bude poskytovat výpočet dojezdových dob na síti pokryté lokalizačními tabulkami České republiky ve Středočeském kraji. Tato data budou prezentována výhradně dopravnímu portálu a navigaci, které jsou součástí této zakázky. Zdrojem pro výpočet budou výstupy z navigací dodaných v rámci této zakázky instalovaných na mobilní zařízení uživatelů a možnost pro zpřesnění výpočtu dojezdových dob a zdržení je dále požadováno zajistit data z externí flotily vozidel v rámci České republiky v minimálním počtu 45 tisíc v poměru 85/15 % ve prospěch vozidel osobních po dobu 24 měsíců. Služby aplikačního serveru budou poskytovány v rozsahu geografického pokrytí Středočeského kraje.

- IS musí zobrazovat ilustrační snímky (i videa) pro rychlé zjištění dopravní situace zasílané ze zařízení ve stanovené periodě (hlavně závisí na možnostech komunikační linky). Jednotlivé

snímky jsou znehodnocovány již v koncovém prvku aktivního monitoringu, tak aby z nich nebylo možné získat jakékoliv osobní údaje. Pro potřebu vytvoření řešení objednatel požaduje obrázky (videa) s nízkým rozlišením min. 320 x 180 bodů a max. 480 x 270 bodů s min. 10 obrázky za minutu.

- IS musí podporovat práci dopravně-inženýrského pracoviště, tj. pracoviště pro zpracovávání analýz na základě dopravních dat, která poskytují zařízení umístěná v lokalitách. SW musí zpracovávat a analyzovat intenzitu dopravy na sledovaných komunikacích, musí vytvářet denní, týdenní i dlouhodobější grafy o intenzitě dopravy (a to i podle jednotlivých typů vozidel apod.). Na základě získaných informací musí SW vytvářet predikce situace v dopravě s ohledem na denní dobu, den v týdnu, roční období apod. Na základě takto dlouhodobě získávaných a zpracovávaných dat je možné navrhovat potřebná dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

- IS musí sledovat a zobrazovat aktuální stav jednotlivých prvků aktivního monitoringu (funkčnost jednotlivých částí prvku a celého prvku, stav komunikace, apod.) a dále upozorňovat na mimořádné stavy.

- Systém musí umožňovat on-line i off-line řešení navigace pro ČR, a to až na číslo popisné/orientační, včetně navigace na cyklostezkách a cyklotrasách, a to i například za využití projektu OpenStreetMap dostupném na URL  http://www.openstreetmap.org/ pod otevřenou licencí. Požadované funkcionality navigace jsou následující:

  - zobrazuje stav dopravy

  - zobrazuje meteodata

  - zobrazuje kamery

  - zobrazuje kritická dopravní místa

  - součástí bude i možnost zadávání dopravních informací: nehody, kolony atd.

- Doporučenými, nicméně nepovinnými funkcionalitami navigace, jsou funkcionality následující:

  - informace o čerpacích stanicích na trase včetně cen pohonných hmot

  - aktuální stav (zaplněnost) parkovišť

  - informace o obcích na trase,

  - informace o turistických cílech na trase včetně otvíracích dob

  - informace o možnostech ubytování na trase

  - informace o restauracích na trase, pokud možno včetně nabídky

  - komunitní pojetí – sdílení a poskytování informací, komunikace s přáteli.

- Webová aplikace bude sloužit k zobrazování a práci s nasbíranými daty. Musí umožňovat aplikaci široké škály filtrů nad daty a jejich třídění podle lokalit, času, typu vozidla, meteorologických informací.

- V prostředí webové aplikace si bude moci přihlášený uživatel zadat i automatizované reporty formou automatizovaného zpracování dat v definované periodě včetně vytvoření grafů, která mu budou zasílána na definovaný e-mail v definovaných intervalech. Takové nastavení připraví dodavatel pro každého uživatele v defaultním nastavení s měsíčním zasíláním těchto informací na e-mail, který si takto přihlášený uživatel doplní. Přihlášený uživatel si pak toto přednastavené nastavení bude moci upravit dle svých potřeb.

- V prostředí webové aplikace bude oprávněn starosta (nebo jím pověřený zástupce) obce, ve které je umístěn PAM, měnit hodnoty informací, které budou zobrazovány na informačním panelu PAM, a to včetně jejich časového rozvrhu.

- Pro veřejnost musí webová aplikace umožňovat základní práci s daty a případné náhledy na automaticky generované grafy a reporty podle jednotlivých lokalit, ve kterých budou PAM umístěny.

- Webová aplikace poběží na serveru v prostředí Středočeského kraje.

## Centrální systém (IS) pro zpracování dat Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (KŘPSK)

- Dodávka SW na straně KŘPSK spočívá v dodávce IS pro zpracování dat, včetně dat citlivých, a dodávka klientských aplikací pro operační středisko KŘPSK, ve kterých bude možné s daty zpracovávanými IS pracovat a které budou sloužit jako výstupní jednotky pro upozornění na shodu RZ s databází odcizených nebo zájmových vozidel a dále pro zobrazování a další práci s veškerými záznamy v IS.

- Základním prvkem na centrálním pracovišti v prostředí KŘPSK musí být systém, který bude sloužit především k vydávání šifrovacích klíčů pro jednotlivá koncová zařízení, oblasti i centrálu. Toto pracoviště zároveň monitoruje a eviduje veškeré přístupy do systému, ke koncovým zařízením i k databázím uloženým přímo v úložišti serveru. Zároveň jsou monitorovány i veškeré další funkce sytému (vyhodnocování dotazů, rozesílání SMS zpráv apod.).

- IS musí být dodán s vlastním řešením identity managementu (autentizace a autorizace), výhradně pro potřebu tohoto IS, které zabezpečí ochranu dat a vnitřní potřeby KŘPSK.

- Objednatel požaduje minimálně základní hierarchické rozdělení uživatelských účtů, v tomto minimálním gardu:

- Administrátor - Administrátor musí mít přístup jak k datům, tak k veškerým funkcím systému (včetně logovacích záznamů). Proto je vhodné tuto pozici rozdělit mezi dvě osoby: gestora dat a správce systému. Přístupové heslo by se mělo skládat ze dvou částí, pro tento vrcholový vstup do systému by mělo být nezbytné současné zadání hesla gestora dat i správce systému. O vstupu do systému musí být proveden záznam. Hesla budou bezpečně uložena u krajského ředitele.

- Správce systému – Správce systému má přístup pouze k funkcím nastavování systému. Nemá žádný přístup k datům. Je oprávněn přidat, odebrat nebo editovat uživatele. O veškerých provedených operacích se provádí záznam (logování).

- Uživatel – Uživatel má přístup k datům v nastaveném rozsahu, může vytvářet vlastní sledované RZ v databázi zájmových vozidel, může editovat některé prvky nastavení vlastního účtu (změna hesla, čísla pro SMS notifikaci, e-mailová adresa apod.). O veškerých operacích se provádí záznam (logování).

- IS musí zabezpečit přístup oprávněným osobám k fotografiím a videím na jednotlivých prvcích aktivního monitoringu a tato data pro další práci stahovat. Pro takovou práci musí být vytvořeny základní filtry pro práci s daty – zadání data, doby trvání záznamu, zadání doby od-do apod.). Úroveň kvality videa a schopnosti jeho přenosu musí být přizpůsobena na nasazení jednotlivých prvků aktivního monitoringu, kdy se liší lokalita zařízení napojeného na optickou síť a lokalita s přenosem dat pomocí mobilní sítě. Objednatel požaduje vždy pro daný prvek maximální reálně dostupnou kvalitu fotografií i videa.

- IS musí umožnit oprávněné osobě nastavit požadavek na automatické odeslání tří nejlepších snímků současně s identifikovanou RZ pro vizuální potvrzení.

- IS musí zabezpečit uložení dat o identifikovaných RZ vozidel, které jsou on-line zasílána z koncových zařízení. Datová věta bude obsahovat minimálně tyto údaje: identifikovanou RZ, spolehlivost identifikace v %, identifikaci zařízení, datum a čas průjezdu (data mohou být odesílána z technických důvodů se zpožděním.

- Klientská aplikace navázaná na IS musí umožňovat prohlížení stažených snímků (vizuální kontrola správné detekce RZ), musí umožnit základní úpravu snímku (úprava velikosti, ořezání, úprava jasu, kontrastu, apod.), včetně možnosti tisku snímků.

- Klientská aplikace musí umožňovat pohodlnou práci v přehledném uživatelském prostředí pracovníků Operačního střediska KŘPSK s možností zobrazení více videostop současně pro snazší orientaci v čase a události, se zřetelným a jasným indikátorem při zjištění shody s DB odcizených vozidel.

- Klientská aplikace bude nasazena na počítače v prostředí KŘPSK s OS MS Windows.

- Ověřování proti databázi odcizených vozidel bude probíhat v rámci prostředí KŘPSK, kdy k databázi odcizených vozidel KŘSP bude pro potřebu dodavatele umožněn read-only přístup. Struktura této databáze je následující:

- Jednotlivé RZ budou ověřovány v reálném čase okamžitě po jejich přijetí do systému proti aktuální databázi.

- V případě shody RZ s databází RZ odcizených vozidel bude tato informace zobrazena na klientské aplikaci na operačním středisku KŘPSK, odeslána na definovatelné e-mailové účty a zaznamenána do systémového logu. Integrační rozhraní a přístup k databázi zajistí PČR pro svá pracoviště.

- Databáze má celorepublikově definovanou strukturu a je proto nezbytné ji dodržet. Změna její struktury pro potřeby dodavatele není možná.

- Databáze zájmových vozidel bude vytvořena a dodána dodavatelem formou rozšíření struktury databáze odcizených vozidel o pole potřebná pro zajištění potřebné funkcionality.

- Informace obsažené v databázi zájmových vozidel budou skryté i pro potřeby dalších složek

Policie ČR, kde je potřeba zajistit takové zabezpečení databáze a přístupů k ní. V souladu s takovou úrovní zabezpečení musí být veden samostatný log této databáze, který bude zabezpečen specifickými přístupovými údaji, které budou v zalepené obálce uloženy u ředitele KŘPSK. Druhou variantou je vytvoření nevýznamových vazebních identifikátorů pro zanesení i těchto informací do obecného logu. V případě navržení takového odlišného řešení musí dodavatel zajistit uchování všech nezbytných informací pro kompletní identifikaci události.

- Za odesílanou informaci při zjištění vozidla z databáze zájmových vozidel se považuje SMS a e-mail. V případě jejich odeslání a obsahu musí být zajištěno, že i v případě přenosu této informace bude zachováno zabezpečení takové komunikace, které zabrání prozrazení zařazení takového vozidla do databáze zájmových vozidel a s tímto zařazením související činnost. Objednatel předpokládá nevýznamový identifikátor, který bude generován při zadání vozidla do databáze zájmových vozidel a který bude odesílán na definované kontakty. Dodavatel může dodat i jiné řešení, které splní požadavky na zabezpečení takového komunikačního kanálu a informace.

- Do databáze zájmových vozidel zadává individuální požadavky vždy konkrétní zástupce KŘPSK včetně kontaktních informací, kterými při zjištění shody zaznamenaného vozidla ze systému prvků aktivního monitoringu obdrží informaci o takové shodě.

- Vyřazení vozidla z databáze zájmových vozidel bude možné výhradně zadavatelem takového vozidla nebo uplynutím doby. Doba aktivního zahrnutí vozidla do databáze zájmových vozidel bude povinným polem, které však bude umožňovat i aplikaci doby neurčité.

- V databázi zájmových vozidel uvidí uživatel vždy pouze vlastní záznamy, které sám zadal. Pouze prostřednictvím přihlašovacích údajů uložených u ředitele KŘSP bude možné získat přístup k celému rozsahu databáze zájmových vozidel.

- IS bude pracovat s osobními údaji, podle jejich definice v zákonně o ochraně osobních údajů, a jinými citlivými daty, která jsou zpracovávána v souvislosti s výkonem činnosti Policie ČR. Za tato data jsou považována zejména následující data:

- Záznam ve formátu videa nebo jednotlivých fotografií v plném rozlišení pořízeném prvkem aktivního monitoringu.

- Jednotlivé záznamy a logy o pořízení a vyhodnocení jednotlivých RZ včetně místa, data a času.

- Databáze odcizených vozidel s RZ.

- Databáze zájmových RZ.

- Pro řádné nasazení informačního systému bude dodavatelem zpracována řádná bezpečností dokumentace, ze které bude jednoznačně zřejmé, že nikdo jiný než vybrané oprávněné osoby na straně KŘPSK nebudou mít přístup k žádným datům, ke kterým jim na základě zákona nepřísluší přístup. Tato dokumentace musí být dostatečně detailní tak, aby obstála posouzení odbornými znalci na zabezpečení informačních systémů, včetně přesných vazeb na legislativu, procesních vazeb a řízení přístupů.

## Základní principy pro práci s citlivými daty

- Citlivá data budou zpracovávána výhradně v IS KŘPSK a na koncových zařízeních, kdy k těmto datům budou mít přístup výhradně vymezené osoby Policie ČR.

Databáze kradených vozidel a zájmových RZ bude vždy výhradně na serverech KŘPSK, definovaným přístupem k nim bude mít IS přístup a bude porovnáváním vyhodnocovat zachycené RZ.

- Data pořizovaná prvkem aktivního monitoringu musí být buď zpracovávána okamžitě po jejich pořízení a současně odesílána a ukládána do zabezpečeného úložiště, nebo zpracovávána v čase bezprostředně následujícím, ale tak, aby bylo zajištěno jejich zabezpečení a byla maximálně vyloučena míra jejich zneužití. Dodavatel musí objednateli vhodným způsobem garantovat tento proces a jeho bezpečnost.

- Objednatel požaduje systém se striktním dodržením hierarchie přístupových práv k citlivým

datům, který nebude možné zneužít ani jinak obejít, a který bude mít základ v legislativě s ohledem na typ zpracovávaných dat a osob, které s daty budou pracovat za respektování organizační stavby Policie ČR.

- Veškerá práce s citlivými daty musí být logována a řádně zabezpečena po celou dobu životnosti IS, s možností exportu vybraných logů. Specifické logy pro zajištění bezpečnosti i

v případě zájmových vozidel musí objednatel vyřešit odpovídajícím způsobem v souladu s vnitřními procesy Policie ČR, kdy zájmové vozidlo do databáze zájmových RZ zadává výhradně oprávněná osoba, která určí, kdo mimo ji může zjistit, že taková je označena jako zájmová. Informace o zájmových RZ nemohou a nebudou přístupná dalším složkám Policie ČR, kdy toto uchopení zabezpečení musí být odpovídajícím způsobem zaneseno i do logů IS.

## Webové služby (WS), přenos dat a přístup ke čtení k databázi v prostředí Středočeského kraje

- Objednatel požaduje dodávku webových služeb v jazyce WSDL v kombinaci SOAP a XML schématu, a to včetně řádně zpracované dokumentace k těmto webovým službám, která bude sloužit pro třetí strany k možnosti napojení, poskytování a čerpání dat z Centrálního systému pro zpracování dat Středočeském krajem.

- WS pro obce a další subjekty pro čerpání dat z Centrálního systému Sk bude vytvořena jako WS poskytující informace, na základě definovaného dotazu. Rozsah poskytovaných informací prostřednictvím této WS (XML schéma) bude upřesněn v průběhu implementace Centrálního systému Sk za součinnosti objednatele. Součást WS bude rovněž informace o spolufinancování projektu Bezpečný Středočeský kraj příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) včetně loga SFDI.

- Pro předávání informací získaných z meteostanic v IS v prostředí Středočeského kraje bude dodavatelem zpracován popis strukturovaných dat (XML, CSV, SQL), která budou předávána do další DB v prostředí Technologického centra Středočeského kraje. Interval předávání těchto dat bude uživatelsky upravitelný. Je požadován maximální rozsah dat, která budou získávána z meteostanic v jednotlivých lokalitách. Předávání těchto dat bude iniciováno ze strany dodavatelem dodávaného IS do DB nebo na službu jiného systému, kterému budou tato data předávána. Tato data budou předávána zejména do systému sledování srážek a dalších meteorologických informací provozovaných objednatelem, ale i třetími stranami.

- WS pro navázání systémů KŘPSK v případě zjištění shody RZ s RZ v databázi odcizených vozidel. Dodavatel dodá jednoduchou webovou službu, kterou bude možné navázat na vnitřní aplikace KŘPSK tak, aby informace o zjištění průjezdu vozidla s RZ z databáze odcizených vozidel mohla být co nejjednodušeji distribuována. Dodávka této WS je požadována bez navázání na další systémy v době dodávky IS.

- WS pro navázání systémů KŘPSK (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje) v případě zjištění shody RZ s RZ v databázi odcizených vozidel. Dodavatel dodá jednoduchou webovou službu, kterou bude možné navázat na vnitřní aplikace KŘPSK tak, aby informace o zjištění průjezdu vozidla s RZ z databáze odcizených vozidel mohla být co nejjednodušeji distribuována. Dodávka této WS je požadována bez navázání na další systémy v době dodávky IS.

## Přístup dodavatele k infrastruktuře Středočeského kraje

- Fyzický přístup běžně v pracovní dny 08:00 – 14:00 hodin pod dohledem odpovědného technického pracovníka objednatele.

- Vzdálený přístup ke strojům, na kterých bude nasazen software projektu.

- Oprávnění administrátora OS serveru, vyhrazeného pro projekt, a administrátorská oprávnění k databázi, nikoliv k databázovému serveru.

## Přístup dodavatele k infrastruktuře Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

- Fyzicky výhradně po předchozí dohodě s kontaktní osobou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

## Požadavky na bezpečnost – Penetrační testy

- Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury Středočeského kraje, tak musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde penetračními testy dle metodiky https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project

Pod tímto odkazem jsou všechny techniky napadnutí webu, proti kterým musí být informační systém zabezpečen.

- Zda tento informační systém tato bezpečností opatření splňuje, si objednatel ověří na vlastní náklady. Při zjištění bezpečnostních vad je dodavatel povinen tyto vady odstranit.

- Ještě jeden následný penetrační test po odstranění takových závad.

- Pokud bezpečnostní chyby přetrvají, do doby odstranění všech zjištěných bezpečnostních chyb následují další penetrační testy. O výsledku penetračních testu bude předán protokol.

- Bezpečný průchod informačního systému penetračními testy je podmínkou pro akceptaci díla.

# Servery pro centrální systémy pro zpracování dat

Technické řešení pro zajištění zpracování se skládá ze 2 nezávislých instancí jedna v datovém centru Středočeského kraje a druhá na Policii České republiky.

Dále uvedené požadavky na servery jsou definovány jako minimální s ohledem na potřeby provozuschopnosti a bezpečnosti dodaného řešení.

## Technická specifikace serveru pro zpracování dat Středočeským krajem

Zadavatel předpokládá pro serverové řešení využít částečně stávající infrastruktury datového centra a částečně dodávkou poptávaného HW a SW.

### Základní přehled SW a HW vybavení zadavatele datového centra

V této části je uveden přehled základního vybavení zadavatele z hlediska používaných SW a HW technologií používaných zadavatelem v datovém centru (již vysoutěžená nebo používaná technologie na KUSK). Uvádí se pouze technologie, která má souvislost s poptávkou.

| Oblast využití | Platforma | Popis |
| --- | --- | --- |
| Operační systémy – servery | Windows 2008/2012 Server EN Std/DataCtr/Extconn | Převládající platforma |
| Operační systémy – virtualizace | VMware, vSphere 5.x Enterprise plus | Pro podporu HA clusteru vyčleněno 12 fyzických serverů, využitelnost v rámci projektu |
| Databáze | MS SQL server 2008/2012 Ent/Std | 3 clustery active-pasive 2 samostatné servery |
| Portálová řešení Redakční systém | Liferay | Internet, Extranet |
|  | SharePoint | Intranet |
|  | Různé platformy, proprietální | Portály |
| Zálohování | EMC / Symantec | Výstup zálohování: - Data Domain - Tape Library |
| Firewall | Fortinet (FortiGate 310B, 100D) | Především zabezpečení perimetru a segmentace komunikace (DMZ), zabezpečení WiFi apod, VPN. |
| Antivirová ochrana | Symantec Endpoint Protection | Komplexní řešení |
| Servery | DELL (samostatné + blade) DELL PoverEdge M620/630 DELL PE M1000e (blade šasi) | Blade, samostatné servery racková provedení |
| Aktivní prvky LAN/WAN | Huawei (šasi S9306, switche S5710) | Centrální switche, komunikace LAN 10 Gbit/s; 1 Gbit/s |
| SAN | FC Brocade 310 | Fibre Channel 8 Gbit/s |
| Diskové pole | EMC VNX 5300 | Plná konfigurace 8x shelf Typy disků: - SAS 600 GB, 15k - SAS 900 GB, 10k - SAS 3TB, 7.2k |
| Disková virtualizace | FalconStor | Řízeno dvěma virtualizačními servery v HTCK a ZTCK |
| Všechny uvedené technologie pracují na zdvojené architektuře hlavní a záložní datové centrum. |  |  |

### Popis vybavení datového centra, využitelnost

Zadavatel již provozuje datové centrum. Jádrem serverového řešení jsou virtualizované ESX servery, které jsou umístěny do primární a záložní lokality. Pro potřeby poptávky je možné využít virtuální servery, zajistit zálohování, chlazení serverů, zapojení do infrastruktury LAN a SAN. Virtualizované prostředí je vytvořeno prostřednictvím OS VMware (verze 5.x), kde HW základ HA clusteru je tvořen 12 blade servery s tím, že je 7 serverů v primární lokalitě a 5 ve vzdálené lokalitě. Konfigurace VMware serverů je:

- DELL PowerEdge M620/M630 blade server

- CPU Intel Xeon E5-2667 2.9 GHz, 15M Cache, six core

- RAM 160 GB

- HD 2x 146 GB nebo 2x SD card + využitelný prostor na diskovém poli VNX 5300, Tier 0, Tier 1 (disková virtualizace podporovaná technologií FalconStor)

- Ethernet 10 Gbit/s, 1 Git/s

- Fibre Channel 8 Gbit/s

- Operační prostředí pro virtualizaci: VMware 5.x Ent plus, load balancing

- Operační systém pro klienta nad vrstvou VMware: Windows 2012 Srv DataCtr.

Zadavatel poskytuje v TCK výpočetní výkon na bázi serverové virtualizace s podporou load balancingu a diskovou kapacitu, servery na bázi virtualizace.

Uchazeč může využít nabízené serverové virtuální prostředí datového centra SK pro vytvoření web serveru + front-end, aplikačního serveru. Uchazeč uvede požadavky na virtuální servery k zajištění chodu aplikace a uvede přesně jejich konfigurační parametry (zejména výkon, počet procesorů, počet jader, počty síťových napojení LAN/WAN, požadavky na diskovou kapacitu, atd.).

Naopak pro zajištění databázového serveru bude požadována dodávka HW a SW pro databázový server s využitím bladového řešení datového centra.

### Technická specifikace dodávky DB serveru pro zpracování dat Středočeským krajem

- 1x blade server

- 1 procesor 4C/8T,  min. 2,4GHz, L3 CACHE min.12MB

- min. 96 GB RAM (např. 6x 16GB)

- rozšiřitelnost až na 192GB operační paměti

- disky 2×SSD, min. 200 GB disk

- podpora a dodávka boot z SD karty

- rozšiřitelnost až do 1GB flashcache na diskový řadič

- 2x 10Gbit/s portů ethernet na server + 1 dedikovaný port na management

- 2x 8Gbit/s portů FC

- 2x 1Gbit/s  portů ethernet

- redundantní připojení na LAN a SAN

- záruka 5 let

- servisní režim výrobce: reakční doba do 4 hodin, odstranění závady do následujícího pracovního dne (Next Business Day), garantovat vyjádřením výrobce

Disková kapacita pro server bude řešena s využitím diskového pole VNX 5300 prostřednictvím SW zajištěné diskové virtualizace FalconStor.

Zadavatel zajišťuje zálohování serverů, chlazení, napájení, napojení na síťovou infrastrukturu LAN a FC, napojení na diskové prostory diskového pole VNX 5300 prostřednictvím virtualizační vrstvy FalconStor.

Dodavatel zajistí instalaci potřebných serverů WEB serveru + front-end, aplikačního serveru do předem nastaveného virtuálního prostředí VMware konkrétně operačního systému Windows Server 2012 EN Data Center R2 (2 proc).

Dodavatel zajistí instalaci poptávaného fyzického DB serveru konkrétně operačního systému Windows Server 2012 EN Std R2 (2 proc) a SQL Server Std Core 2014 SNGL MVL 2Lic CoreLic.

Uvedenou poptávku zadavatel vnímá jako doporučené řešení, které současně zajišťuje vysokou bezpečnost provozu na meziserverové komunikaci se selektivním nastavením portu a protokolu mezi samostatnými IP adresami zdrojů.

Server je požadován se zárukou a servisem NBD se zajištěním vyřešení problému se zařízením následujícího pracovního dne v délce trvání 8 let.

## Technická specifikace serveru pro zpracování dat Policií ČR

Objednatel požaduje dodávku serveru minimálně v této technické konfiguraci:

1x server (rackové provedení), 19“

- 2 procesory 4C/8T,  min. 2,4 GHz, L3 CACHE min.12MB

- výkon 2 procesorového serveru podle benchmarku SPEC 2006 je požadován min:

- SPECint_rate_base_2006	515 bodů

- SPECfp_rate_base_2006	420 bodů

- procesor podporuje při nízkém zatížení některých jader zvýšení frekvence ostatních jader

- min. 128 GB RAM, 1333 MHz

- rozšiřitelnost až na 512 GB operační paměti

- disky 2x SSD, min. 200 GB disk

- disky min. 10x 900 GB, 10k

- HW RAID pro poptávaná disková osazení, podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50; min. 1 GB zálohovací cache

- podpora a dodávka boot z SD karty

- rozšiřitelnost až do 1GB flashcache na diskový řadič

- 2x 8 Gbit/s portů FC HBA (2 samostatné HBA), kompatibilní s 4 Gbit/s; optimálně low-profile

- 2x 1 Gbit/s  portů ethernet, podpora též 100 Mbit/s

- 1 dedikovaný port na management

- redundantní připojení na LAN a SAN

- DVD mechanika

- redundantní napájecí zdroj a chlazení výkonově dimenzovaná pro maximální počet HDD a SSD a CPU osaditelných do serveru

- podpora vzdáleného managementu

- podpora dálkového zapnutí/vypnutí/restart server

- podpora vzdáleného a spolehlivého namapování a nabootování ISO image přes IP

- použití vzdálených periférií (klávesnice, monitor, I s grafikou, myš) bez nutnosti běhu operačního systému

- záruka 5 let

- servisní režim výrobce: reakční doba do 4 hodin, odstranění závady do následujícíího pracovního dne (Next Business Day - NBD), garantovat vyjádřením výrobce

- meziserverové komunikaci se selektivním nastavením portu a protokolu mezi samostatnými IP adresami zdrojů, požadavek může být splněn např. S využitím serverové virtualizace VMware

Provozovatel serveru zajišťuje zálohování serveru. Dodavatel zajistí kompletní instalaci serveru.

Server je požadován se zárukou a servisem NBD se zajištěním vyřešení problému se zařízením následujícího pracovního dne v délce trvání 8 let.

## Požadavky na licence operačních systémů a databázových systémů do prostředí Středočeského kraje

Zadavatel požaduje k zajištění zpracování dodávku následujícího SW:

1x Windows Server 2012 CZ Standard R2 (2 proc)

| P73-06309 | WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc |
| --- | --- |

1x Windows Server 2012 pro externí komunikaci

| R39-01130 | WinSvrExtConn 2012 SNGL MVL |
| --- | --- |

2x SQL Server 2014 EN Standard (2 proc)

| 7NQ-00599 | SQLSvrStdCore 2014 SNGL MVL 2Lic CoreLic |
| --- | --- |

100x Windows Server 2012 CAL for user

| R18-04302 | WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL |
| --- | --- |

V případě zvýšení verze dodávaného SW ze strany výrobce, budou edice dodány na nejvyšší platné verzi s možností využití downgrade.

Dodavatel zajistí kompletní instalaci databázového serveru včetně instalace operačního systému Windows Server 2012 EN Std R2 (2 proc) a SQL Serveru 2014 Std (2 proc). U dodávky ve smyslu kapitoly 4.1.3 je Zadavatel schopen zajistit následnou správu serverů (OS a SQL) pouze na platformě SW řešení Microsoft.

V případě, že by dodavatel chtěl zajistit dodávku SW na jiných SW technologiích než MS, pak zajistí i komplexní správu serverů a dodání relevantních licencí OS a DB serveru umožňující neomezený přístup externích uživatelů bez autentizace a minimálně 100 autentizovaných uživatelů (externí i interní). Dodavatel v tomto případě zajistí potřebné plug-in pro zajištění zálohování na platformě Networker (pro OS, filesystem - nárůst diskové kapacity, systém databáze).

Dodavatel je v takovém případě zodpovědný za správnost SW licencí celé dodávky a v případě pochybení přejímá veškerou zodpovědnost včetně náhradě škody zadavateli, která může být zadavateli nesprávným licencováním způsobena (penalizace, pokuta, apod.).

## Požadavky na licence operačních systémů a databázových systémů do prostředí Policie Středočeského kraje

Zadavatel požaduje k zajištění zpracování dodávku následujícího SW:

1x Windows Server 2012 CZ Standard R2 (2 proc)

| P73-06309 | WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc |
| --- | --- |

4x SQL Server 2014 EN Standard (2 proc)

| 7NQ-00599 | SQLSvrStdCore 2014 SNGL MVL 2Lic CoreLic |
| --- | --- |

100x Windows Server 2012 CAL for user

| R18-04302 | WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL |
| --- | --- |

V případě zvýšení verze dodávaného SW ze strany výrobce, budou edice dodány na nejvyšší platné verzi s možností využití downgrade.

Dodavatel zajistí kompletní instalaci serveru včetně instalace operačního systému Windows Server 2012 EN Std R2 (2 proc) a SQL Serveru 2014 Std (2 proc). PČR je schopna zajistit následnou správu serverů (OS a SQL) pouze na platformě SW řešení Microsoft.

V případě, že by dodavatel chtěl zajistit dodávku SW na jiných SW technologiích než MS, pak zajistí i komplexní správu serverů a dodání relevantních licencí OS a DB serveru umožňující neomezený přístup minimálně 100 autentizovaných uživatelů (externí i interní). Správce serveru v takovém případě musí mít bezpečnostní prověrku minimálně na úrovni „důvěrný“! Dodavatel je v takovém případě zodpovědný za správnost SW licencí celé dodávky a v případě pochybení přejímá veškerou zodpovědnost včetně náhrady škody zadavateli resp. PČR, která může být zadavateli resp. nesprávným licencováním způsobena (penalizace a pokuta).

# Aplikace pro mobilní telefony

## Požadované funkční požadavky aplikace

- Aplikace pro mobilní telefony musí být uzpůsobena pro OS Android, iOS a Windows Phone 8. Aplikace pro jednotlivé mobilní OS nemusí být funkčně zcela totožné.

- Je požadováno zobrazování dopravních dat a informací (včetně údajů z meteostanic) v prostředí mobilních telefonů získaných ze systému PAM.

- Aplikace pro mobilní telefony musí zobrazovat aktuální dopravní informace v dané oblasti, stupeň dopravy, upozornění na překážky, nehody, a to jak informace z koncových zařízení pořízených v tomto projektu (z centrálního systému SčK), tak z Jednotného systému dopravních informací pro ČR (JSDI) dostupného zdarma na URL  http://www.dopravniinfo.cz  poskytovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dalších dostupných zdrojů.

- Aplikace musí zobrazovat informace o stavu počasí, a to jak z meteostanic na koncových zařízeních, tak i z JSDI a dalších dostupných zdrojů.

- Aplikace musí umět zobrazovat jednotlivé snímky z kamer se sníženým rozlišením bez osobních údajů na koncových zařízeních, případně data ze systému JSDI a dalších dostupných zdrojů.

- Aplikace musí poskytovat off-line řešení navigace pro ČR, a to až na číslo popisné/orientační včetně navigace na cyklostezkách a cyklotrasách, a to i například za využití projektu OpenStreetMap dostupném na URL  http://www.openstreetmap.org/ pod otevřenou licencí.

## Další funkce aplikace pro mobilní telefony

Zobrazování různých dat, zejména veřejně dostupných z internetu:

- informace o čerpacích stanicích na trase včetně cen pohonných hmot

- aktuální stav (zaplněnost) parkovišť

- informace o obcích na trase,

- informace o turistických cílech na trase včetně otvíracích dob

- informace o možnostech ubytování na trase

- informace o restauracích na trase, pokud možno včetně nabídky

- komunitní pojetí – sdílení a poskytování informací, komunikace s přáteli

# Další požadavky a služby k systému a jeho prvkům

## Záruka

Objednatel požaduje prodlouženou záruku na celý systém prvků aktivního monitoringu a informační systémy v celém rozsahu poskytované záruky po dobu 8 let po akceptaci dodávky a zprovoznění Díla, tj. na dobu udržitelnosti projektu na celý předmět plnění v délce trvání 8 let.

## Servis

- Objednatel požaduje základní záruční servis na celý systém prvků aktivního monitoringu a informační systémy, webové služby a aplikace pro mobilní telefony v celém rozsahu poskytované záruky po dobu 8 let po akceptaci dodávky a zprovoznění Díla, tj. na dobu udržitelnosti projektu.

- Na služby servisu bude uzavřena smlouva o zajištění servisu na dobu 8 let po akceptaci dodávky a zprovoznění Díla, tj. na dobu udržitelnosti projektu.

- Součástí základního záručního servisu je i zajištění pravidelných 1 x ročně školení pro zástupce dotčených obcí, Krajského úřadu Středočeského kraje a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

## Služba zajištění a instalace PAM v koncové lokalitě

- Pro instalaci zařízení prvků aktivního monitoringu je nezbytné zajistit na územně-příslušném ORP, na odboru dopravy „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.“

- Podání žádosti včetně dokumentace k umístění, vyjádření PČR a správce komunikace zajistí dodavatel na základě plné moci objednatele.

- Dodavatel předá objednateli při podpisu smlouvy doklad o schválení zařízení pro provoz na pozemních komunikacích.

- Dodavatel na základě plné moci objednatele zajistí tato povolení instalace minimálně u 50 % zařízení nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy, u zbývajících nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

- Dodavatel zajistí vlastní fyzickou instalaci PAM v lokalitách, jejich nastavení a oživení. Součástí této služby bude i dodávka nezbytného základního elektroinstalačního materiálu (kabely, svorky apod.). Připojení do sítě v lokalitě provede pověřený pracovník zajištěný obcí nebo organizací, k jejíž síti se bude zařízení připojovat (tento pracovník musí být oprávněn k provádění elektroinstalačních prací). Přítomnost tohoto pracovníka zajistí objednatel v součinnosti s příslušnými obcemi a organizacemi. V případě, že nebude tento pracovník v době instalace přítomen, provede dodavatel nastavení a oživení systému s využitím vlastního náhradního zdroje a do sítě bude zařízení připojené dodatečně příslušným pověřeným pracovníkem.

- Dodavatel zajistí implementaci jednotlivých PAM do dodaných informačních systémů.

## Mobilní datová komunikace

- Prvky aktivního monitoringu včetně GSM modulů budou nasazeny na širokém území Středočeského kraje, kde se různí kvalita pokrytí jednotlivými mobilními operátory a úrovně použité technologie.

- Za účelem zajištění co nejkvalitnějšího spojení těchto prvků aktivního monitoringu s centrálními systémy prostřednictvím mobilních sítí objednatel požaduje dodávku služby mobilní datové komunikace pro všechna zařízení, která dle této Technické dokumentace mají být propojena právě mobilní datovou sítí. Objednatel si vyhrazuje právo tuto službu odebrat pouze v místech (lokality instalace PAM), kde mobilní operátor, který vzešel z veřejné zakázky na mobilní služby objednatele, nebude mít pokrytí mobilní sítě v dostatečné kvalitě a za použití technologie dostačující pro potřeby přenosu dat z PAM do maximálního počtu 10 připojených zařízení PAM. Stávající operátor zadavatele pro poskytování mobilních služeb je O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.

- Objednatel si vyhrazuje právo odebrat službu mobilní datové komunikace PAM v uvedených případech dle bodu b).

- Služba bude poskytována na základě objednávky této služby ze strany objednatele.

- Služba bude poskytována vždy ke konkrétnímu prvku aktivního monitoringu a na konkrétně dohodnutou dobu.

## Doprava

Dodavatel není oprávněn účtovat objednateli náklady na dopravu do jednotlivých okresů ve Středočeském kraji. Cena dopravy musí být již zahrnuta do ceny poskytovaných služeb.

# Harmonogram

Dodavatel navrhne etapy a milníky minimálně v následující úrovni detailu (udávat v týdnech od uzavření smlouvy):

- Analýza požadavků objednatele a zpracování implementačního plánu, tj. prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele a KŘP Středočeského kraje.

- Instalace PAM.

- Implementace IS do prostředí objednatele a do prostředí KŘP Středočeského kraje.

- Školení a předání dokumentace.

- Zkušební provoz.

- Akceptace, předání systému a následný ostrý provoz.

# Požadavky na zkušební provoz se zvýšenou podporou

- Je požadována zvýšená podpora po dobu 2 kalendářních měsíců od uvedení systému do produktivního provozu a to po stránce aplikační a uživatelské, jakož i metodické.

- Zkušební provoz se zvýšenou podporou je obdobím s předpokládaným zvýšeným výskytem zjištěných nedostatků a vad ze strany objednatele a to zejména v souvislosti se skutečným nasazením systému prvků aktivního monitoringu a informačních systémů do skutečného provozu.

- Jedná se o službu, jejímž předmětem je dosažení maximální plynulosti nasazení systému prvků aktivního monitoringu a informačních systémů do produktivního provozu s co nejoperativnějším odstraňováním zjištěných vad a odstraňování dílčích nedostatků.

# Požadavky na součinnost ze strany objednatele

Dodavatel provede potřebné práce bez předpokladu, že přenese některé práce na objednatele nebo KŘP Středočeského kraje. Objednatel si vyhrazuje právo limitovat součinnost svých pracovníků a pracovníků KŘP Středočeského kraje jen na úkoly nezbytně nutné, které není možné spravedlivě požadovat po dodavateli nebo které podle této technické dokumentace jdou za objednatelem.

# Dokumentace a školení

## Obecné požadavky na dokumentaci

Objednatel požaduje dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu dokumentace jinak.

## Prováděcí dokumentace

- Bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení do prostředí Středočeského kraje a KŘP Středočeského kraje. Bude zpracována minimálně v rozsahu síťového schématu, datového schématu a aplikačního schématu včetně integrací, popis procesu nasazení aplikace včetně zpřesněného harmonogramu, požadavků na součinnost ze strany zástupců SčK a KŘP SčK. Bez předložení prováděcí dokumentace nebude umožněno dodavateli (zhotoviteli) instalovat a implementovat informační systém do určeného prostředí. Předložení prováděcí dokumentace je povinností dodavatele a v případě jejího nepředložení a z tohoto důvodu neumožnění implementace informačního systému do definovaného prostředí se bude jednat o prodlení na straně dodavatele.

- Na základě nasazení informačního systému a systému prvků aktivního monitoringu bude prováděcí dokumentace aktualizována na skutečně nasazené řešení a bude k ní zpracováno technologické schéma dodávaného řešení.

## Provozní dokumentace

- Administrátorské příručky pro Centrální systémy.

- Provozní příručky pro provoz jednotlivých prvků aktivního monitoringu pro objednatele, zástupce KŘP Středočeského kraje a zástupce obcí, na jejichž území budou zařízení nasazena.

## Bezpečnost a soulad s legislativou

- Dokumentace popisující zabezpečení celého systému.

- Dokumentace popisující soulad celého systému s platnou legislativou.

## Uživatelská dokumentace

- Uživatelské příručky pro všechny části informačních systémů realizovaných v rámci Díla dodavatelem.

- Návod pro servis PAM bude obsahovat minimálně:

- postup pro základní očištění zařízení,

- postup pro důkladné očištění zařízení,

- postup pro výměnu SIM karet a datového modemu,

- postup pro zapojení PAM do systému PAM a navázání do centrálního IS.

## Dokumentace webových služeb a dat

- Popis webové služby a zpracovávaných dat. Tento dokument bude objednatelem uveřejněn a bude sloužit pro přístup IS třetích stran k datům ze systému v prostředí Středočeského kraje.

- Entity-relationship model (ERM) DB.

## Požadavky na školení

- Dodavatel provede 1 školení pro max. 30 osob z řad zaměstnanců a administrátorů objednatele k celé dodávce a IS umístěnému v prostředí objednatele.

- Dodavatel provede 1 školení pro zaměstnance KŘP Středočeského kraje pro max. 20 osob pro práci s IS v prostředí KŘP Středočeského kraje.

- Dodavatel provede 1 školení pro zástupce dotčených obcí.

- Pro potřebu provedení školení objednatel umožní dodavateli využít prostory v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, na adrese Zborovská 11, Praha 5. Tyto prostory bude možné využít pouze za předpokladu oboustranné dohody v potřebném předstihu a rezervace odpovídajících místností v rezervačním systému Krajského úřadu.

- Dodavatel v rámci prodloužené záruky a základního záručního servisu provede pravidelně 1 x ročně školení pro vybrané zaměstnance objednatele, KŘP Středočeského kraje a zástupce dotčených obcí (pro obdobný rozsah osob dle bodu a - c).

Označení registrační značka (RZ) je v tomto dokumentu myšleny souhrnně pro registrační značky vozidel, tak i pro státní poznávací značky vozidel.

Blade šasi DELL 1000e