Technická specifikace

Název  akce:  II/102 kř.II/119 - Drevníky

Místo realizace: silnice II/102 Hubenov,Drevníky, okres Příbram

Staničení : ULS 1243A006 – 1243A060,km  39,888  -  42,993,  délka úseku  3,105  km,  prům. šířka 5,95m, plocha  18 424 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, mezi obcemi Hubenov a Drevníky. Komunikace je řadu let vyspravována od výtluků a prasklin. Povrch této komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků. Celkově je komunikace za hranicí své životnosti a ve sjízdném stavu je udržována v rámci běžné údržby silniční sítě, což je vzhledem k jejímu stavebnímu stavu finančně i technicky neefektivní.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/102 .

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seříznutí krajnice, čištění příkopů od nánosu včetně odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití-recyklační středisko, odfrézování živičného krytu reprofilace  v tl. 50 mm ,která bude prováděná od napojení od kř. se sil.č. II/119  k začátku cedule obce Drevníky a za konce obcí Drevníky ke konci úpravy v km 42,993. Reprofilace v tl.60 mm bude provedena v celém průtahu obce Drevníky. Před pokládkou vyrovnávky ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci špatného povrchu komunikace, viz. SO sanace. Přesný rozsah bude určen po odfrézování a za účasti zástupce KSUS (předpoklad šíře 1,2m, délka 150m na 3 úseky). Očištění vozovek metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před  provedením vyrovnávek ACL 16+ prováděné mimo průtahu obce Hubenov a průtahu obce Drevníky a vyrovnávek ACO11+ (průměrná tloušťka 35 až 50m)  v obci Drevníky. Po provedení vyrovnávek bude opět proveden spoj. postřik před pokládkou nových obrusných vrstev. Pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm (provedení mimo průtah obce Drevníky) a dále ACO 11+  v tl.40 mm v průtahu Obce Drevníky. Oprava bude prováděná v celé šíři a to za plné uzavírky a proto není v rozpočtové části počítáno proříznutí a zalití středové spáry. Zalití a proříznutí příčných spar a podélné spáry v napojení na křížení sil.č. III/10223 a přilehlých vjezdů z místních komunikací. Zpevnění  krajnic z asf. recyklovaného materiálu (fr. 0-22 mm), Provedení VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě .

Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku (předpoklad 3 etapy) , zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram.

Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS , ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2025              6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :

Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: zástupce vedoucího oblasti Benešov:

Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:

Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Langhans