Technická specifikace

Název  akce:      III/12529 Uhlířské Janovice

Místo realizace: silnice III/12529 okres Kutná Hora

Staničení : III/12529 od 0,450 -1,550 km, délka úseku 1100bm, Ø šířka cca 6,6m, plocha 7260 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/12529.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedena sanace dle požadavku 500mm, výšková úprava krycích hrnců a poklopů, frézování a úprava napojení,  očištění plochy, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16 , provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50mm Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, dosypání krajnic asf. recyklátem tl.10cm, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou,  návrh a projednání včetně realizace DIO. Oprava povrchu bude provedena mimo železniční přejezd. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště, 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr.

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora:		 Petr Holan		petr.holan@ksus.cz	   724706242

Oblastní provozní technik-zástupce:	 Vladimír Kratochvíl        vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr:			 Zdeněk Horník.            zdenek.horniksus.cz,          722994928

Správní cestmistr:			 Renata Vyčítalová,       ranata.vycitalova@ksus.cz 606603314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Zdeněk Horník