Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:	III/2457 Mochov – Císařská Kuchyně

Místo realizace: 	silnice č. III/2457

Staničení: 	km 0,000 – 2,252 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A067 a 1313A167)

délka úseku 2,252 km, prům. šířka 5,5 m, plocha 12 386 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, v průjezdním úseku obce Mochov-Císařská Kuchyně v extravilánu a je dlouhá 2,252 km. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou, nákladní dopravu a těžkou zemědělskou technikou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, dále vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané a propadlé kraje, síťový rozpad vozovky apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2457.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnice III/2457 v délce 2252 m. Na začátku a konci řešeného úseku budou provedeny zápichy a následně bude provedena pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16+, 16S v průměrné tloušťce 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. Předpokládá se sanace krajů vozovky celém úseku.  V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu, dále bude provedena obnova příkopů včetně odvozu odpadu na skládku, následně bude provedeno zřízení nových krajnic a zřízení VDZ v provedení barva (vodící proužky 125 mm).

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka pozemní komunikace.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025 - předpoklad 10 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2025 JÚ 10068                                                                                        (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman