Technická specifikace

Název  akce:      III/12514 Rataje

Místo realizace: silnice III/12514 Rataje, okr. Benešov

Staničení : uzl.st. 2311A098 - 2311A099, v km 0,000  – 0,623, celk. plocha 4 261m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12514.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno :

- pomocné práce, zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty

- pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.

- frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu do 20 km

- řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm

- očištění asfaltových vozovek metením

- spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2

- Ochranný postřik stavební vápennou suspenzí s dávkováním do 0,25 Kg/m2

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ - vyrovnávka

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm

- frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm

- zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou

- odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, odvoz do 20 km

- výšková úprava poklopů (šachty, vpusti)

- výšková úprava krycích hrnců

- ostatní požadavky - geodetické zaměření – celky - geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců od předání díla

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Předpokládaná doba realizace: rok 2025, délka stavby 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: vit.bares@ksus.cz, tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: miluse.hrejzkova@ksus.cz, tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš