Technická specifikace

Název  akce:      III/11445 kř.III/11444 - Mrvice

Místo realizace: silnice III/11445 od hotového úseku Mrvice – ke křižovatce III/11444

Staničení : uzl.st. 2222A102-2222A106, km 0,000 - 2,550, délka úseku 2550 m, průměrná šířka 5,1 m, plocha 13005m2 včetně 100 m2 rozjezdů .

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od nové komunikace v obci Mrvice – do křižovatky  III/11444. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11445

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,25 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko Navazuje odfrézování asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení), v obci Mrvice a Šebáňovice hloubka do 5 cm, následně bude provedeno frézování, očištění a vyrovnání krajů vozovky z ACO11+ v tl.35mm (mimo obce Mrvice a Šebáňovice), navazuje očištění samosběrem, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm (mimo obce Mrvice a Šebáňovice), spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi. Zřízení nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu frakce 0-22mm a na hrázi u lomu za Šebáňovicemi bude provedena krajnice ze štěrkodrti fr. 0-32 mm. Dále bude zřízeno VDZ vodící čáry 125 mm v barvě a po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu.  Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obce Šebáňovice je předpoklad realizace stavebních prací na jednotlivé etapy (u obou objektů).

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2025, délka realizace 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr Holub, petr.holub@ksus.cz, 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   22. 11.2024

Petr Holub