Technická specifikace

Název akce: III/11447 Libohošť - Maršovice

Místo realizace: silnice III/11447 od nového povrchu u Libohoště přes most a hráz rybníka před obec Maršovice

Staničení: uzl.st. 2222A103 – 1244A137, km 5,960 – 8,280, délka úseku 2,320 km,

prům. šířka 5,2 m, plocha 12 253 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/11447 v extravilánu obce Maršovice a osady Libohošť.   Opravovaný úsek začíná v napojením do nového povrchu v Libohošti a končí na začátku obce Maršovice.

Komunikace III/11447 je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/11447.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování krytu v napojení na stávající vozovku (pouze zápichy do navazujících asfaltových povrchů). Dále dojde k seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice ze štěrkodrti (frakce 0-32 mm), zalití příčných pracovních spár. Bude provedeno zřízení vodících čar v tl. 12,5 cm v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu a to i v navazujícím úseku až do křižovatky se silnicí č. III/00331 (celkem km 4,835 – 8,435). Na mostě a hrázi rybníka v Libohošti dojde k výměně ocelových svodidel (vč.dodávky materiálu, zádržnost H2). Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2025, délka trvání 7 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková