Technická specifikace

Název  akce:  III/275 24 Dymokury

Místo realizace: silnice č, :  III/275 24 Dymokury – m.č.27524 - 2 ,okres Nymburk

Staničení :  0,045 km  -  2,942   km , délka úseku 2,897 km, prům. šířka 5 m,

plocha vč. napojení MK, silnice č. III/27527 je 14 680 m2 ,

úsek opravy

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy u obce Dymokury.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/27524.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající obrusná vrstva byla zatříděna do třídy ZAS-T3 požadujeme, aby zhotovitel tento odfrézovaný materiál ze stavby odvezl a poté opětovně využil na svojí obalovně, která má platnou certifikaci pro zpracování asfaltového recyklátu třídy ZAS-T3.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Stavební práce zahrnují: lokální odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 30 mm, v celém úseku opravy - čištění vozovek samosběrem, výšková úprava obrubníků betonových, předláždění betonových dlaždic se zámkem, spojovací postřik ve všech vrstvách,    pokládka ACL 16 tl. 70 mm,, pokládka ACO11+ tl. 40 mm, zřízení krajnice ze štěrkodrti (0/32), zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva - vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm. Oprava 2 ks propustků dle položkového rozpočtu s výkazem výměr.

Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu

Termín realizace: : 7 týdnů od předání staveniště, předpoklad do konce roku 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                            Ing.  Petr Holan, MBA

petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora                        Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 24.1.2025