Technická specifikace

Název  akce: II/174 a III/1915 Tochovice

Místo realizace: silnice II/174 a III/1915 Tochovice, okres Příbram

Staničení :         II/174 uzl.st. 2221A044-2212A025 od  6,050  do  8,550 km

a III/1915 uzl.st. 2212A027-2212A079 od 0,000 do 0,630 km

délka úseku 2,500 a 0,630 km,  prům. šířka 7,6 m,        plocha 18920+3909=22829 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II a III.třídy na trase Milín - Březnice a Chrást skládka.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a spoustu záplat.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/174 začátek obce Tochovice na napojení železničního přejezdu Horčápsko-Hráze a III/1915 od křižovatky II/174 po odbočku na Lisovice, nový povrch .

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad realizace na etapy z důvodu zachování dopravní obslužnosti obec Tochovice), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby, dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu a oznámení na České dráhy-napojení na železniční přejezd.

Odfrézování živičného krytu reprofilace v tl. 50mm v celém úseku, dobourání okolo obrub, seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, Dále bude provedeno odfrézování krajů vozovky o šíři 1,5 m, provedení očištění vozovky a pokládka ACP 22+ v tl. 80mm – uvažuje se o 6 místech (SO.1 2x 600*1,5 ; 2x 565*1,5 ; SO.2 2x 350*1,5 ; dle stavu po vyfrézování), provedení spojovacího postřiku před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm, která bude pouze na úseku mimo obec, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. V obci Tochovice bude provedena výšková úprava armatur, proveden spojovací postřik a vyrovnávka z ACO 11+ v tl. 35 mm, dle stavu, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl 50 mm, bez středové spáry. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou 12,5 cm (vodící čára, přechod a odbočovací pruh). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2025                       6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

Fotodokumentace

Obrázek 1 III/1915

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr: Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz, 724 873 199

Správní cestmistr: Alena Tuháčková, alena.tuhackova@ksus.cz 601 093 707

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Boleslav Kostínek