Tabulka č. 3 Podrobná technická specifikace požadovaného zařízení

| Hardwarové vybavení | Množství | Požadavky |
| --- | --- | --- |
| Knižní skener | 1 | - rozměr skenovací plochy min. 1000 mm x 600 mm (formát A1+) - lineární snímač (bez interpolace barev) - počet snímačů: 1 - LED osvětlení bez UV a IR - CRI (Color Rendering Index) osvětlení větší než 90 - rozlišení alespoň 600 ppi / 9 lp / mm na formát A1 - barevná hloubka na výstupu skeneru 48 / 24 / 16 / 8 / 1bit/ů - barevná hloubka v rámci interního zpracování obrazu více než 48 bitů - optický zoom: Ano - rychlost skenování max. do 16 sec/400 ppi/A1, 24 sec/600 ppi/A1 - motorizovaná kolébka pro předlohy vyrovnávající výšku skenované plochy do roviny s možností digitalizovat předlohy do výšky min. 350 mm - motorizované přítlačné sklo s možností nastavení citlivosti přítlaku - možnost skenování se sklem i bez skla - nástavec pro skenování knih v šetrném úhlu max. 120° - kvalita skenů dle standardů ISO 19264-1 Level A / Metamorfoze Full / FADGI 4 Star, vč. softwaru pro kontrolu kvality v souladu s certifikáty - možnost automatické nebo manuální kalibrace skeneru dle platných standardů v daném prostředí - min. 1 nožní spínač - demontovatelný pro postup dveřmi šířky 80 cm - technická dokumentace skeneru / návodu k obsluze v českém jazyce - technická a servisní podpora v v režimu HelpDesk a Hot-line (model 8x5), reakční doba technika max. 48 hodin od nahlášení závady, v českém jazyce - HW a SW vybavení k obsluze skeneru musí být plně integrovatelné do digitalizačního workflow (pracovní stanice - 1 GB LAN, USB; monitor; myš; klávesnice); parametry HW vybavení musí splňovat nároky na efektivní provoz skeneru a zpracování obrazových dat - SW umožňující základní zpracování vytvořených obrazových souborů automaticky nebo manuálně - rozřezání stran, ořez snímku, narovnání / natočení snímku, úpravy kontrastu a barvy, korekce zakřivení, alespoň 10 rámečků - SW (vč. instalace aktualizací stávajících verzí či instalaci novějších verzí SW) - instalace veškerého zařízení a SW - podrobné školení zaměstnanců k obsluze veškerého zařízení i SW - první nastavení používaného zařízení a SW - doprava na místo instalace - prodloužená záruka 5 let, pravidelná profylaxe alespoň 1x/rok |
| Pracovní stanice (PC) | 2 | počítačová stanice s OS Win 11 Pro, plně kompatibilní s digitalizačním workflow - procesor min. 8 jader CPU značky Intel i7 poslední generace - 32 GB RAM - grafická karta diskrétní profesionální min. 12 GB - SSD 1 TB pro operační systém - HDD pro data min. 4 TB HDD - optická mechanika, čtečka paměťových karet, 1GB LAN, 6x USB - USB klávesnice a myš - instalace a první nastavení používaného zařízení |
| Monitor | 4 | - plochý, matný - min. 32” širokoúhlý 16:9, - 4K Ultra HD (3840x2160), - min. 60 Hz, DisplayPort, USB hub, vestavěné repro - instalace a první nastavení používaného zařízení |
| NAS úložiště | 1 | - rackové provedení, maximální velikost 2U - RAM min. 16 GB DDR4-2666 - mezi paměť pro vyšší hodnoty IOPS čtení/zápis, použité dva disky M.2 NVMe SSD min. 800 GB - požadujeme 8x HDD o velikosti 16TB, kapacita v RAID6 cca 95TB, disky vyměnitelné za provozu - min. 2x RJ-45 1GbE LAN port - min. 2x RJ-45 2.5GbE LAN port - min. 2x USB 3.0 - provoz až do 35 stupňů Celsia - redundantní napájení - instalace a napojení na síť |
| Softwarové vybavení |  | Požadavky |
| Software pro digitalizaci, tvorbu metadat a správu digitalizovaných dokumentů, kompatibilní se systémem Národní digitální knihovny (dále NDK) a jeho průběžně aktualizovanými standardy po dobu záruky |  | - možnost přístupu minimálně současně ze tří pracovních stanic - kompatibilita SW s veškerým technickým vybavením - možnost hromadného zpracování dokumentů a tvorbu PSP balíčků v plném souladu se standardy NDK - možnost importu souborů TIFF, JPEG, JPEG2000, ALTO XML, OCR TXT, PDF - zpracování OCR a ALTO pomocí OCR nástroje pro rozpoznávání latinky a cyrilice - s licencováním minimálně v rozsahu zpracování 100 000 stran/rok a výstupem v TXT, ALTO blocích + doplněk pro OCR SW pro zpracování novogotického písma v celkovém rozsahu minimálně 100 000 stran - možnost upravovat starší data pomocí nahrání nových souborů k existujícím objektům a tím zachování identifikátoru UUID - popis a administrace metadat s možností tvorby metadat kódovaných v UTF-8 dle specifikací NDK pro monografie, periodika, aj. dokumenty, vnitřní části monografického či periodického dokumentu (ANL) a také pro jednotlivou stranu - kompatibilita dat a výstupů se systémem digitální knihovny Kramerius verze 7 - systém musí být schopen přebírat data z katalogu pomocí protokolu z39.50 (případně také OAI, X-server) - kontrola metadat a validace PSP balíčků - SW se systémovou podporou na 5 let, (vč. instalace aktualizací stávajících verzí či instalaci novějších verzí SW) - technická a servisní podpora v v režimu HelpDesk a Hot-line (model 8x5), reakční doba technika max. 48 hodin od nahlášení závady, v českém jazyce - školení pro zaměstnance k rutinnímu provozu v rámci digitalizačního workflow - instalace vč. instalace a nastavení virtuálního serveru, pokud SW vyžaduje - první nastavení používaného zařízení vč. nastavení neintegrovaných SW nástrojů |