Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce: III/24213 Odolena Voda – Veliká Ves

Místo realizace: silnice III/24213 Odolena Voda – Veliká Ves, okres Praha-východ

Staničení : od 0,000 km do 2,236 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A047 – 1222A111)

délka úseku 2,236 m, prům. šířka 5,7 m, plocha 12 780 m2 (včetně rozšířené plochy křižovatky sil II/522 a III/24213)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, od konce obce Odolena Voda u křižovatky II/522 až k začátku obce Veliká Ves. Úsek je dlouhý 2 236 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy (příjezd ke kamenolomu – nákladní vozidla). Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/24213.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 2236 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev hl. 50 mm, sanace okrajů a lokálních propadů vozovky v extravilánu v ploše 4800 m2 (bude upřesněno na místě), pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 22+, 22S v průměrné mocnosti 60 mm, pokládka ložní asfaltové vrstvy ACL 16+,16S v mocnosti 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,  v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic a zřízení VDZ barva, plast (vodící proužky, optická brzda atd.). Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025/2026 - předpoklad 10 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman