Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:                III/26817 Jivina – Strážiště

Místo realizace: 	silnice č. III/26817 od konce obce Jivina k napojení na nově opravený úsek na začátku obce Strážiště, okres Mladá Boleslav

Staničení: 	od 4,446 km do 8,430, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A108 a 0331B006)

délka úseku 3 984 bm, prům. šířka 5,3 m, plocha 21 115,2 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/26817.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno frézování zápichů na začátku a na konci úseku jakož i v místech napojení přilehlých místních komunikací, položena vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50mm včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic, zřízení nových krajnic z R-materiálu, provedení výškové úpravy 5 ks krycích hrnků vodovodních uzávěrů v obci Neveklovice, obnova příkopů včetně odvozu materiálu, zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025/26  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka