Příloha č. 4

Příloha smlouvy – Specifikace předmětu VZ Výměna stoupaček v budově 1 – závěrečná fáze

- rozměry a množství jsou orientační, doporučujeme zaměření na místě

1) Práce a dodávky HSV

zazdění otvorů v příčkách 	30 m2

příčka z tvárnic			30 m2

zabetonování prostupů v instalačních šachtách		48x

potažení vnitřních stěn sanačním štukem do tloušťky do 3 mm		48 m2

tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka vnitřních stěn		48 m2

bourání příček z cihel pálených tl. do 150 mm		30 m2

bourání železobetonu tl. do 150 mm			12 m2

odvoz a likvidace suti a vybouraných stavebních hmot	20 t

přesun hmot pro budovy zděné včetně nošení		17 t

2) Práce a dodávky PSV

demontáž stávajícího potrubí			40 m

potrubí kanalizační z PP připojovací 110		40 m

potrubí z PP odbočka HTDA dvojitá D 110	12x

potrubí z PP koleno HTB D 110 30 st.		12x

HTRE čisticí tvarovka DN110			2x

hlavice ventilační PP DN 75			2x

redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50	2x

redukce odpadní nesouosá HTR DN 110/75	2x

koleno odpadní pro vysoké teploty HTV 30 st. DN 75	12x

HTU přesuvka DN 110				12x

HTU přesuvka DN 75				12x

odvětrávací hlavice, čisticí kusy, upevňovací materiál

demontáž klozetů				10x

montáž klozetů					10x

demontáž vzduchotechniky			35 m

montáž vzduchotechniky			35 m

základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu		80 m2

dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra středně oděruvzdorných  		80 m2