Příloha č. 5 – Technická specifikace

NTB parametry  -  25 ks:

Displej 17.3" / 1920 x 1080 (FullHD) / IPS / 8jádrový procesor- 12450H (8C/12T 2.0/4.4GHz) / 16GB RAM / 1 TB (SSD) / NVIDIA - GeForce RTX4050 / S pamětí GPU 6144GB / Bez mechaniky / Grafické výstupy HDMI, USB Type-Kombinovaný , LAN RJ-45, Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.2 Type-C / BlueTooth, Wi-FI 6 802.11ax / Numerická klávesnice, Podsvícená klávesnice, Touchpad, Webkamera / Windows 11 PRO

Tabule + příslušenství -  3 ks:

Křídla, stojan, obrazovka

Specifikace – minimální požadavky:

Úhlopříčka displeje:  2,18 m (86")

Rozlišení displeje:  3840 x 2160 px

Typ HD rozlišení :  4K Ultra HD

LED podsvícení  : Ano

Typ LED podsvícení :  Direct-LED

Odezva: 6 ms

Dotyková obrazovka : Ano

Dotyková technologie:  Vícedotekové

Počet současných doteků: 50

Dotykové rozlišení:  32768 x 32768 px

Tvrdost:  7H

Počítačový systém

Poskytovaný operační systém:  Android 13

Zabudovaný procesor:  Ano

Architektura procesoru: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55

Uživatelská paměť:  64 GB

Kapacita paměti RAM:  8 GB

Grafická karta:  Mali-G610 MC4

Zvuk: Vestavěné reproduktory: Ano

Počet zabudovaných reproduktorů: 2

Výkon reproduktoru:  18 W

Zabudovaný subwoofer:  Ano

RMS výkon subwooferu:  8 W

Počítačová síť

Standardy Wi-Fi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Možnosti připojení

Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A:  4

Počet portů USB 2.0 : 1

Počet portů USB typu C:  2

Počet HDMI portů:  5

Počet výstupních HDMI portů: 1

Verze HDMI: 2.0

Počet připojení DisplayPorts:  1

Počet portů Ethernetu (RJ-45):  2

Slot OPS: 1

Výstupní port S/PDIF:  Ano

Porty RS-232:  1

Ergonomie

Podpora standardu VESA pro montáž:  Ano

Rozhraní upevnění panelu: 800 x 600 mm

Elektrický zdvih – podlaha stěna

bezdrátový přenos obrazu a zvuku, podporovaný jazyk čeština, kabely – 10 m

DATAPROJEKTOR – 1 ks

Specifikace – minimální požadavky:

Typ: ultrakrátká projekce

Zdroj světla: Laser

Nativní rozlišení: 3 840 x 2 160

Poměr stran: 16:9 3D

Svítivost: 2 000 ANSI lm

Kontrast: 2 000 000 : 1

HDMI,Bluetooth,LAN,WiFi, HDR

Dotyková obrazovka  -  1 ks

Specifikace – minimální požadavky:

Úhlopříčka displeje:  80"

Rozlišení displeje:  3840 x 2160 px

Typ HD rozlišení :  4K Ultra HD

LED podsvícení  : Ano

Typ LED podsvícení :  Direct-LED

Životnost: 50 000 h

Odezva: 6 ms

Standardy Wi-Fi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Zvuk: Vestavěné reproduktory: Ano

Počet zabudovaných reproduktorů: 2

Výkon reproduktoru:  18 W

Zabudovaný subwoofer:  Ano

RMS výkon subwooferu:  8 W

Grafická karta:  Mali-G610 MC4

Umístění: stěna

Křídla: NE

bezdrátový přenos obrazu a zvuku, podporovaný jazyk čeština, kabely – 10 m

Vše nové včetně montáže, demontáže a zaškolení!