| Položka | technické parametry |
| --- | --- |
| Čtyřtaktní motor; Převodová skříň; Tažná náprava; Převodová skříň; Odpružená sedačka s bočním vedením; kultivátor; převodovka 1 rychlost; převodovka 1 rychlost a zpátečka; převodovka pro čtyřtakt; Motor | • Čtyřtaktní motor moderní konstrukce s rozvodem OHC, objem motoru 187 cm3, kroutící moment 11,3 Nm, odstředivá spojka, čtyřtaktní jednoválec, vzduchem chlazený, snadné startování, ocelová vložka válce, dvojitá filtrace, emisní norma Euro2, výkon 6,5 HP. • Převodová skříň - dolní část masivní konstrukce z litiny s převodem šnekovým soukolím vložené v ložiskách, horní část lehká slitina s 3 rychl. vpřed a zpátečkou. Převod je ozubenými koly. Konstrukce pro čtyřdobé motory. • Tažná náprava - pneumatiky, šípová kola 12". • Převodová skříň - masivní litinová konstrukce s převodem šnekovým soukolím a jeden rychlostní stupeň nebo jeden rychlostní stupeň a zpátečka. • Odpružená sedačka s bočním vedením • Kultivátor - moderní konstrukce s benzínovým motorem o výkonu 4,8 kW, lehká konstrukce převodovky, převody klínovými řemeny. • Převodovka 1 rychlost a zpátečka - masivní litinová konstrukce s převodem šnekovým soukolím a jeden rychlostní stupeň nebo jeden rychlostní stupeň a zpátečka. • Převodovka pro čtyřtakt - masivní konstrukce z litiny s převodem šnekovým, soukolí v ložiskách. Skříň z lehké slitiny s 3 rychl. vpřed a zpátečkou. Převod ozubenými koly. Pro 4 dobý motor. • Převodovka pro dvoutakt - dolní část masivní konstrukce z litiny s převodem šnekovým, soukolí v ložiskách. Horní část z lehké slitiny s 3 rychl. vpřed a zpátečkou. Převod ozubenými koly. • Motor 196cm3 OHV vzduchem chlazený, čtyřtaktní jednoválec, kroutící moment 10 Nm, litinová vložka válce Spotřeba cca 0,8 l/hod, nízké emise (Euro2 ). 6,0 HP. • |