Technická specifikace

Název akce:,,II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“

Staničení provozní v km : 59,520 , CMS: Mnichovo Hradiště

- Současný stavební stav mostu :

Most byl postaven v r. 1924. Šířka mezi obrubami je pouhých 4,50m a neodpovídá šířce převáděné komunikace II. třídy. V r. 1994 byly provedeny opravy. Původní průřezy při rekonstrukci byly do hloubky reprofilovány a jejich vzdušné povrchy doplněny často velmi silnými vrstvami sanačních materiálů, celkový rozsah tehdejší rekonstrukce není znám. Most je obloukový z monolitického ŽB se spodní zavěšenou roštovou mostovkou. Dvě symetrická oblouková žebra původního průřezu 130/60cm, vzepětí 8m, osová vzdálenost 7,6m, jejich paty sepnuty obetonovanými ocelovými táhly, 12 dvojic svislých ŽB závěsů. Mezi žebry nad vozovkou 8ks příčných ztužidel vzájemně svázaných dvojicí podélných výztuh. Mostovku tvoří 14ks zavěšených příčníků, 2ks vnitřních + 2ks krajních podélníků, 2 římsové nosníky (= obetonovaná ocelová táhla), vše vzájemně provázané zapuštěnou deskou mostovky pod vozovkou a vyvýšenými deskami pod chodníky. Nosná konstrukce je uložena pod patkami obloukových žeber prostě na ložiska z plávkové oceli. Na obloukových žebrech NK, v moha úsecích podél horních hran se vyskytuje souvislá separační trhlina oddělující cca 2 cm silnou vrstvu sanačního materiálu od podkladu. Pod vrstvu proniká voda, z trhliny vychází žlutavé výluhy pojiva. Podstatná část horního povrchu obou žeber zní  na poklep dutě, s podkladem nesoudržná vrstva je příčně roztrhána na deskové kusy. Na obou bocích průřezu po délce obou žeber oblasti s výskytem síťovitých trhlin. Provozně opotřebený nátěr je již nepřeklenuje. Na povrchu většiny závěsů NK pravidelné horizontální trhliny, které přetínající celý obvod. Na podhledu a vnitřních bocích táhel odštěpující podélné trhliny (často velmi široké) sledující hrany prvku. Některé z podélných trhlin na podhledu táhel jsou doprovázené skvrnami, výkvěty, výluhy a inkrustacemi, které zde signalizují opakované průsaky. Na rub a podhled obou koncových příčníků zatéká. Následkem toho zde plošné odštěpy krycí vrstvy z intenzivně korodující podélné i svislé výztuže, v odštěpených plochách pokračuje mrazový rozpad betonu. Mostovka - nad O2 následkem zatékání a mrazu hluboká destrukce betonu a rozsáhlá koroze výztuže konzoly levého krajního podélníku. Kotevní konce 4 ks výztužných vložek vedených zde u spodního povrchu průřezu již neexistují, korozí se rozpadly. Oba elastické mostní závěry nefunkční, potrhané, různě záplatované, neplní těsnící funkci. Dilatačními mezerami intenzivně zatéká na závěrnou zeď opěr, povrch koncových příčníků = příčina zde zjištěných vážných závad NK. Horší stav na straně posuvného uložení = na opěře O2. Provozně opotřebená dožívající vozovka, ve vyježděném krytu výtluky a četné "opravy oprav". I Podle skvrn a výluhů na podhledu mostovky i táhel lze konstatovat, že hydroizolace vykazuje lokální netěsnosti. Indicie občasných průsaků soustředěny u odvodňovačů a v pásech od krajního podélníku po vnější bok táhel = pruhy pod chodníky.

Opěry masivní tížné, kombinace mohutného dříku se závěrnou zdí z předsádkového monolitického prostého betonu a opracovaných masivních kamenných prvků (žula) = stupňovité bloky pod ložisky, úložný práh a jeho předsazená čelní římsa. O založení opěr nejsou spolehlivé informace známy, předpokládá se plošné založení, nebylo ověřováno. Před lícem O2 je v korytě patrná dřevěná záporová stěna. Na závěrné zdi, úložné prahy i dříky opěr dlouhodobě zatéká dilatační spárou za konci NK, příčina = nefunkční EMZ. Následkem zatékání na líci závěrných zdí porost zelenou řasou, loupání nátěrů, lokální mrazový rozpad betonu, poruchy výplně spár mezi žulovými bloky.

Stavební stav NK – V. špatný, SS - uspokojivý Použitelnost- IV. Omezeně použitelné

Výčet požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 610-035 a výstavba nového mostního objektu.

Na obou koncích mostu se nachází přilehlé mostní objekty ev.č.610-034 a ev.č. 610-035a (tento je už na území Libereckého kraje). Oba objekty prošly v nedávné době rekonstrukcemi.

Nová mostní konstrukce svým tvarem reflektuje na původní mostní konstrukci. Proto je navržena nosná konstrukce oblouková - trám vyztužený obloukem (Langerův trám). Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice ocelových trámů tvaru „I“, které jsou vyztuženy obloukem. Příčníky jsou svařované s podélnými trámy a mají tvar „I“. Koncové příčníky jsou uzavřené, komorové. Příčníky budou spřaženy se žb. deskou. Spřažení zajistí navařené trny. Hmota nového mostu je z velké části v poloze mostu původního. Spojení trámu a oblouku se uvažuje pomocí svislých závěsů. Spodní stavbu tvoří železobetonové opěry, které jsou založeny plošně, na velkoprůměrových pilotách.

Za Opěrou O2 bude navazovat opěrná zeď, která spojí novou opěru se stávající opěrou zdí mostu 610-035a. Stávající opěrná zeď bude zdemolována. Demolice bude probíhat opatrně, aby nedošlo ke statickému narušení sousedního mostního objektu 610-035a. Nová opěrná zeď je navržena jako monolitická žb. úhlová zeď.

Na opěře O1 je sdílená přechodová oblast s mostem 610-034. Prostor mezi ruby opěr bude ve spodní části vyplněn betonem. Součástí veřejné zakázky je provedení SO 180-DIO a SO 901 Náhrada soukromích objektů. Výstavba proběhne za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami. Součástí zakázky bude také zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou dle TKP a ZTKP. Položka není součástí soupisu prací a zhotovitel si tyto náklady rozpustí do ostatních položek.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů: SO 001 Demolice SO 180 Dopravně inženýrská opatření dočasný objekt SO 201 Most ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany KSÚS SO 901 Náhrada soukromých objektů 3. Územně-technické podmínky - Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a mostním objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu . Most se nachází na hranici Libereckého a Středočeského kraje. 4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: - Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 5. Termín realizace - Stavba: předpoklad zahájení 04/2025 Předpokládaná doba provádění: 9 měsíců 6. Předpokládané náklady dle PDPS: 91 770 578,48 bez DPH 111 042 399,96 vč. DPH 7. Další podmínky - Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelová konstrukce určená k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem: a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál) b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin. - Povinnost zhotovitele: aktualizovat data v DTM. Kontakt : Ing. Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz Zpracoval: Jan Boček Datum : 24.1. 2025 Přílohy : HPM 11.12.2024

Fotodokumentace