Technická specifikace

Název  akce: III/11410Rpety most ev. č. 11410-1,2,3,

Most ev. č. 11410-1,2,3,

Číslo komunikace: III/11410Rpety most ev. č. 11410-1,2,3,	 	CSM:  	Žebrák

Staničení provozní v km : 1,878

Katastrální území: Celková šířka : 10,25		  Volná šířka: 9,71

Délka nosné konstrukce: 8,80                          Délka přemostění:	6,05	   Plocha mostu: 77,39

1. Konstrukce mostu, současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

| Záchytný systém nevyhovuje platným normám a předpisům olámané hrany betonových svodidel hrany. Most byl postaven v roce 9999 Současný stavební stav mostu . Vozovka zvlněná, lokální trhliny, vyjeté koleje, výtluky na OP1 s lokálně zdržující se vodou. Krajnice je zanesená a zarostlá vegetací, za betonovými svodidly, především na levé straně, se ve větším množství drží voda. Chybí zálivky u říms. Rozvolněné a rozpadlé zpevnění břehů pod mostem a to především v úrovni hladiny vody. U OP2 na pravé straně propadlé, lehce zhoršený stav. |  |
| --- | --- |
| Současný stavebně – technický stav mostu je: Nos. Konstr. : VI –velmi špatný , Spod.stav.: V –špatný, Použitelnost: V – použitelné s výhradou Zatížitelnost: Vn = 13t , Vr = 37t , Max. nápravový tlak = 10,0 t Na nosné konstrukci je na 2. a 3. nosníku zprava silná koroze se šupinovým odpadem na celém profilu (horní i dolní pásnice a stěna) s oslabením do 15 %. Na 1. a 4. nosníku vpravo je povrchová koroze. 5. až 7. nosník zprava jsou více prohnuté než ostatní nosníky. Na těchto nosníkách je místy povrchová koroze, na 7. nosník na OP2 zatéká s korozí. Příčné mostiny Zores vykazují v oblasti 1. až 4. nosníku zprava silnou korozi s oslabením 10 až 30 %.Betonový povrch lávky je degradovaný s příčnými trhlinami. Na podélných I nosníkách je místy povrchová koroze. Mezi příčnými panely zatéká. Zábradlí na lávce nemá dostatečnou výšku, typově také nevyhovuje. |
| Výčet požadovaných oprav: Stavba mostu ev. č. 11410-1,2,3, který převádí silnici III/11410 a chodník přes potok, je vyvolána nevyhovujícím stavem stávajícího mostu i vzhledem množství povodní v dané oblasti. Demolice současného mostu a výstavba mostu nového dle projektové dokumentace jakožto PDPS a RDS. Na mostě je navržen jednostranný chodník v šíři 2metry. |
| 2. Náklady stavby jsou dány odhadem: Projektový odhad: (cena bude určena veřejnou soutěží) Stavba: 16 424 369,81Kč bez DPH, tj. 19 873 487 ,47Kč s DPH 21% |

3. Vypracování projektové dokumentace a existence sítí:

| Řešení kolizních sítí: - Dle skutečnosti existence sítí |  |  |
| --- | --- | --- |

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 001 Demolice

SO 101 Silnice

SO 102 DIO

SO 201 Most ev.č. 23916-2

SO 401 Přeložka NN (samostatná akce ČEZ)

5. Územně-technické podmínky:

Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II. a III. tříd v majetku Středočeského kraje.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

Stavba, TDI: předpoklad zahájení v r. 2025

Doba výstavby: 6 měsíců

8. Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele do sběrny surovin. (předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Kontakt :

Ing.Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, email: miroslav.knopp@ksus.cz krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha5

Zpracoval: Miroslav Knopp                                                                                                   18.2.2025

Přílohy:

Foto dokumentace