Technická specifikace

Název  akce: II/337 Čáslav

Místo realizace:  II/337

Staničení : 23,800 –24,970  šíře: 7,7m, délka úseku: 1 117 m, plocha cca 10 020 m2

Popis součastného stavu:

Velmi zatížená silnice II.třídy v extravilánu a intravilánu města Čáslav,

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, síťové praskliny, propad  krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/337

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování povrchu + zápichy + napojení na stávající povrch, očištění zametením, spojovací postřik 2x, lokání vyrovnávka nerovností - asfaltový beton-ACO 11+ tl.40 mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm, výšková úprava uličních vpustí, krycích hrnků a poklopů. Oprava dvou propustků – vyčištění od vegetace + oprava čel. Čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku, čištění příkopů strojně do 0,5m3/m s odvozem na skládku – úsek od obrub ke kř.II/339. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm š-500mm vč. dodání materiálu – úsek bez obrub, frézování drážky prořezu spár, těsnění spár, VDZ – barvou pro bezpečnost provozu a následné vyznačení - plastem. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 8 týdnů od předání staveniště, 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace II/337

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Ing..Holan Petr                                 petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl              vladimir.kratochvil@ksus.cz

725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz 607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.