Příloha č. 5 – technická specifikace lisu na kulaté balíky

ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Lis na kulaté balíky – středisko Toušeň“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané zadavatelem:

Název:		Školní statek Středočeského kraje,p.o.

IČO:		72081368

se sídlem:	Hlavní 169, Lázně Toušeň

- svinovací lis s variabilní komorou,  rozpětí velikosti výšky balíků 70 - 160cm

- požadovaný příkon traktoru cca 55kW/80 ,hnací otáčky 540 ot./min

- min šířka balíků 121 cm

- hydraulický ovládané sběrací ustrojí s šířkou min 2,25 m, dva usměrňovací šneky

- rovné sběrací prsty uloženy v 5 řadách , bez gumových silentbloků

- opěrná kolečka sběrače mechanicky otočná na čepu

- bržděná náprava, vzduchové dvouokruhové brzdy , kola s pneumatikami 550/45-22,5

- min. 17 nožů, skupinové řazení nožů, hydraulické jištění nožů

- hydraulicky ovládané padací dno s non-stop odpružením přední části – ochrana proti zahlcení vkládacího ústrojí

- kombinace min. 3 startovacích válců a  min. 4 nekonečných pásů

- ovládací monitor

- ukazatel tvaru balíku směrové navádění na monitoru (levá a pravá strana)

- automatické mazaní řetězů

- sdružené maznice

- mechanické provozní zajištění zadní výklopné části

- horní závěs se stavitelným okem 40mm

- vázaní do sítě s překrytím

- servis do 40km od místa plnění

- ovládaní změny velkosti balíků přes monitor

- ISOBUS ovládaní s monitorem

- 1 síť provozní + zásobník na 2 náhradní sít

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

__________________________

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]