Technická specifikace

Název  akce: III/11711 Osek, most ev.č. 11711 - 1

Most ev č. 11711-1

Číslo komunikace:  III / Osek most ev.č. 11711 - 1		 	CSM:  	Neumětely

Staničení provozní v km : 0,011

Katastrální území: Celková šířka:8,06		  Volná šířka: 7,44

Délka nosné konstrukce: 18,60                           Délka přemostění:	17,00	   Plocha mostu: 149,92

1. Konstrukce mostu, současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

| Záchytný systém nevyhovuje platným normám a předpisům. Degradace betonu sloupků, některé se rozpadají, trhliny, olámané hrany. Betonová výplň degradovaná, místy rozpadlá, na ocelové výplni plošně koroze. Deformace vodorovné výplně, místy uvolněná ze sloupků. Most byl postaven v roce 1938. Současný stavební stav mostu Závěrná zídka - silné zatékání od dilatační spáry. Úložné prahy - zatékání, trhliny s výluhy, degradace betonu, nečistoty na povrchu. OP1 vpravo - vodorovná trhlina na úložném prahu, rozpad zdiva nároží pravé závěrné zídky Všesměrné trhliny, lokálně průsaky s výluhy. Křídlo u OP1 vpravo - hloubková degradace betonu, separace torketu. Křídla se odtrhávají od zbytku mostu. |  |
| --- | --- |
| Současný stavebně – technický stav mostu je: Nos.konst.: VI –velmi špatný , Spod.stav.: V –špatný, Použitelnost: V – omezeně použitelné Zatížitelnost: Vn = 14t , Vr = 23t , Max. nápravový tlak = 0,0 t . návodní trám je v dolní části potrhán v krysích vrstvách, ve 1/3 rozpětí před OP02 je na podhledu odhalena nosná a třmínková výztuž, která povrchově koroduje, na bočním líci trámu z návodní strany jsou patrné průsaky s výrony pojiva, na podhledu se objevují krápníčky. Z povodní strany je 1.trám také potrhán v krajní části před OP02, s výrony pojiva a odlupující se krycí betonovou vrstvou. Zhruba v 1/2 rozpětí směrem k OP01 je v dolní části vodorovná trhlina š. 2 mm, stěny trámu jsou potrhány, místy s výluhy pojiva Podhled mostovky vykazuje průsaky, s odtrženými krycími vrstvami a korodující odhalenou výztuží - u příčníku před OP02 mezi všemi trámy. Průsaky z mostovky stékají po bocích trámů. Příčník před OP02, mezi 1.a 2.trámem, je v dolní části potrhaný, trhlinami prosahuje vody s výluhy pojiva, na podhledu je odhalena korodující výztuž. Průsaky jsou patrné na příčníku před OP02 mezi 4. a 5.trámem (z návodní strany). 5.trám (1. na povodní straně ) vykazuje ve stěnách v 1/2 rozpětí průsaky s výluhy pojiva a krápníky na podhledu, ve 1/3 před OP01 je na podhledu trámu odtržena krycí vrstva betonu, s odhalenou nosnou výztuží a třmínky, výztuž koroduje (předpokládané oslabení 20-50%) s rozpadem prutů, dále jsou jkyrcí vrstvy potrhány, velké průsaky jsou v oblasti odpadu mostního odvodňovače, na návodní straně trámu. Betonu trámu byly ponechány bednící dřevěné lišty. Na 4.trámu z návodní strany se vine vodorovná otevřená trhlina š.5mm, trám je potrhán svislými trhlinami š. 0,1mm. na boku výluky pojiva. Kolem mostních odvodňovačů zřejmé průsaky, krycí vrstvy odpadlé a odhalena korodující výztuž |
| Výčet požadovaných oprav: Stavba mostu ev. č. 11711-1 který převádí silnici III/11711 a chodník přes potok, je vyvolána nevyhovujícím stavem stávajícího mostu i vzhledem množství povodní v dané oblasti. Demolice současného mostu a výstavba mostu nového dle projektové dokumentace jakožto PDPS a RDS. Na mostě je navržen jednostranný chodník v šíři 2metry.V blízkosti je propustek na přeliv vody z přilehlých luk, který zahrnuje jiný projekt, financován obcí Stašov. |
| 2. Náklady stavby jsou dány odhadem: Projektový odhad: (cena bude určena veřejnou soutěží) Stavba: 15 000 000,00Kč bez DPH, tj. 18 150 000,00Kč s DPH 21% |

3. Vypracování projektové dokumentace a existence sítí:

| Řešení kolizních sítí: - Dle skutečnosti existence sítí |  |  |
| --- | --- | --- |

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 001 Demolice

SO 101 Silnice

SO 102 DIO

SO 201 Most ev.č. 23916-2

SO 401 Přeložka NN (samostatná akce ČEZ)

5. Územně-technické podmínky:

Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II. a III. tříd v majetku Středočeského kraje.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

Stavba, TDI: předpoklad zahájení v r. 2025

Doba výstavby: 6 měsíců

8. Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele do sběrny surovin. (předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Kontakt :

Ing.Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, email: miroslav.knopp@ksus.cz krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha5

Zpracoval: Miroslav Knopp                                                                                                   18.2.2025

Přílohy: