#### OPRAVA STŘECHY A OKAPŮ

ISŠ JESENICE, ŽATECKÁ 1

- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

dle přílohy č. 13 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb.

B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby

B.2.	Celkový popis stavby

Objednatel :                      ISŠ Jesnice, Žatecká 1

270 33, Jesenice

Zhotovitel PD :	Miroslav Stehlík

Rennerova 2511, Rakovník 269 01  IČ 12536644

Datum :	07 /2018

B.1. Popis území stavby

B.1. a.  Objekt je situován v zastavěném území obce

B.1. m. Předpoklad provádění prací je cca 10 týdnů.

Jedná se o opravu střechy stávajícího  trvalého objektu. Zastřešení tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy na budově ve tvaru  L, tvořícího úhel 39 °.

Stávající objekt slouží jako škola. Doba výstavby je cca začátek 19 století. Střešní konstrukce prošla několika menšími opravami, původní střešní krytina byla cca před 20 lety nahrazena živičným šindelem, který je nyní zcela zdevastovaný.

Nosná konstrukce krovu je tvořena ležatou stolicí, jejíž některé prvky byly již opravovány.

Projekt navrhuje kompletní demontáž střešního bednění s živičnou krytinou typu bonnský šindel  a postupnou výměnu pozednic, dále výměnu přesně specifikovaných dílů krovu, jeho opatření difůzní folií a nového laťování a nové plechové krytiny imitující tašky. Dřevěné konstrukce, které zůstanou zachované budou očištěny a opatřeny nátěrem proti hmyzu a houbám. Vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku.

Projekt řeší klempířské prvky na střeše, oplechování nových nástřešních žlabů včetně napojení na svody, oplechování úžlabí, nároží a štítů a atiky u hodin.

V rámci projektu budou osazeny tři vylézáky na střechu spolu se stoupacími plošinami.

Po opravě střechy se provede osazení jímacích vodičů hromosvodu a jeho propojení na stávající svody, popř. jejich rozšíření aby instalace mohla být posouzena revizní zprávou.

Na krovu byl proveden mykologický průzkum, přičemž některé pasáže krovu byly nepřístupné. Pokud se po jejich odkrytí ukáže jejich stav nedostatečný, bude se muset v rámci víceprací tento stav řešit.

V rámci celkové opravy střechy je nutné řešit i záchytný systém pro provádění údržby střech který není součástí této zakázky.

Pro odhad nákladů stavby byl zpracován výkaz výměr.