Technické parametry zařízení

# EL. MULTIFUNKČNÍ VARNÝ APARÁT – PÁNEV (100L S TLAKEM)

- Rozměry zařízení do: d/š/v (mm): 1 300 × 850 × 750

- Užitné množství 100 litrů (jmenovitý objem 130 litrů), hloubka pánve 315 mm

- Rozměry zařízení: š do 1 300 mm, hl. do 900 mm, v do 1000 mm

- El. příkon: 400 V max. 22,5 kWh, jištění 50 A

Funkce přístroje:

- Automatické vaření bez trvalého sledování v 10 předběžně přidělených kategoriích vaření od masa po regeneraci – uživatelsky orientovaná klasifikace do kategorií a podkategorií

- Tvorba vlastních procesů vaření

- Funkce měkkého vaření: proporcionální teplotní postup Delta se 6 úrovněmi od velmi citlivých po maximum, pro jemné a současné rychlé zahřívání citlivých produktů. Rozsah teplot: 30 °C-95 °C (úrovně 1-4), 30 °C-100 °C (úrovně 5-6)

- Funkce vaření: Vaření v různých teplotních rozsazích se 6 úrovněmi od mírného vaření až po intenzivní. Nízkoenergetické vytápění s nastavitelnou úrovní výkonu, vysoce výkonné vytápění na maximální úrovni. Rozsah teplot 90 °C-100 °C

- Funkce smažení: ve 3 úrovních – opékání, rychlé smažení a pečení, teplotní rozsah 100 °C-300 °C. Funkce smažení (fritování): pro smažení tuku, teplotní rozsah 140 °C-180 °C

- Regenerační funkce: na pánvi se 6 úrovněmi od velmi citlivé po maximum. V nádobách gastronorm s maximální hladinou. Rozsah teplot: 30 °C-95 °C – úrovně 1-5, 10 °C-100 °C – úroveň 6

- Funkce pečení Delta-T: Pečení s teplotou delta mezi teplotou dna pánve a teplotou jádra. Teplota delta 20 °C-100 °C, teplotní rozsah 20 °C-100 °C

- Funkce vaření Delta-T – vaření s teplotou delta mezi teplotou pánve a teplotou jádra 20 °C-100 °C, teplotním rozsahem 20 °C-100 °C

- Multifunkční simultánní vaření stejných nebo různých produktů ve 3 zónách

- Zóna grilování/smažení: Individuální nastavení času, teploty a úrovně vaření pro každou zónu smažení. Vaření zón, smažení zón: Individuální nastavení časovače pro každou zónu. Nastavení sdílené teploty a úrovně vaření pro všechny zóny

- Vysokorychlostní vaření až do 111 °C (v tlaku) - provozní tlak min. 0,5 bar

- Možnost přerušení vysokorychlostního vaření je možné kdykoli, pro doplnění nebo současné vaření produktů s různou dobou vaření

- Programovatelné stupně uvolňování páry odpovídající produktu

- Uvolňování páry indikované vizuálními a zvukovými signály. Uvolňování páry monitorováno a řízeno pomocí integrovaného senzoru, s vypouštěním páry pomocí elektrického systému uvolňování páry a připojeného kondenzačního zařízení. Kondenzát je vypouštěn do odpadního potrubí.

- Automatický systém čištění pánve, 3 úrovně čištění, bez chemického čisticího prostředku. Integrované mycí hlavice, integrovaný odvápňovací systém, provoz bez potřeby změkčovače vody

- Dotykový ovládací displej (min. 10 palců) krytý tvrzeným bezpečnostním 4 mm sklem. Ovládací panel s displejem vpravo

- Odnímatelný přední panel pro úkony technického servisu

- Integrovaný sifon

Příslušenství přístroje:

- lopatka plná, lopatka děrovaná, cedící síto

- Sada pro úpravu vody-filtr pevných částic

## ŠPACHTLE

## RAMENO PRO ZAVĚŠENÍ KOŠŮ

- Rameno pro automatický zdvih košů – včetně možnosti vařen v koši i se zavřeným víkem podle velikosti pánve

## ZÁVĚSNÁ PROFILOVÁ LIŠTA PRO GN

## FRITOVACÍ KOŠ

## VARNÝ KOŠ

# KONVEKTOMATY

## ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT 10 GN 1/1 S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ AŽ NA 20 GN 1/1

- Rozměry: š. do 1.000 mm, hl. do 800 mm, v. do 1100 mm

- El. příkon: max 33 kW/400 V, jištění 3x25 A

- Tři základní provozní režimy: Manuální provoz, Provoz s přednastavenými provozními režimy, Provoz podle vlastních programů

- Přednastavené provozní režimy: Maso, Noční úpravy/vaření + pečení, Drůbež, Ryby, Pečivo, Přílohy, Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsunech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsunů

- Základní provozní režimy: Pára 30 °C-130 °C, Horký vzduch 30 °C-300 °C, Kombinace horký vzduch a pára 30 °C-250 °C, Udržování

Funkce přístroje:

- Intuitivní ovládání přístroje pomocí dotykového displeje v češtině

- Automatické rozpoznání vkládaného množství potraviny a přizpůsobení varného procesu

- Přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování při 30 °C-250 °C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

- Plnohodnotná funkce pece

- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

- Možnost uložení až 350 programů s 20 kroky

- Video návod k obsluze

- Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

- Režim udržování pro zajištění kvality pokrmu až po servírování

- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

- Funkce skeneru s načítáním čárovým kódů pro automatizaci varných procesů

- Možnost poloviční spotřeby energie

- Možnost napojení na systém pro optimalizaci spotřeby el. energie

- HACCP – mezi paměť a výstup přes USB (za 30denní období)

- Automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu

- Tepelná úprava DELTA-T

- Automatická předvolba času spuštění přístroje

- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

- Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

- Auto diagnostický systém

Vybavení přístroje:

- Hlavní vypínač

- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

- Sonda teploty jádra s min. 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného

vpichu

- Systém příčných vsunů pro snadnou a bezpečnou manipulaci.

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření

- vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Automatická reverzace ventilátoru

- Integrovaný odlučovač tuků

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404

- Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm

- Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezespárový vnitřní prostor přístroje se zaoblenými hranami

- Vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům

- Tepelná izolace přístroje provedena v souladu s platnými technickými předpisy pro

nebezpečné látky (směrnice 97/69/EG, aj.), např. ze sklo textilní plsti

- Dotykové teploty maximálně 70 °C při 3hodinovém provozu s teplotou 270 °C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí USB rozhraní

- Automatické čištění, detergenty jednorázovou kartuší v komoře

- Nápověda v českém jazyce

Příslušenství přístroje:

- Nerezová podestavba, sekce vsunů pro GN 1/1 i 2/1

- Sada pro úpravu – filtraci vody, např systém BWT

## 2.2 Konvektomat elektrický malý

- Kapacita 6x GN 2/1 - kapacita 51-150 jídel

- Automatické mytí stroje

- 7 rychlostí ventilátoru s funkční fan stop, 3 režimy: pára, horký vzduch a kombi režim, nástřikový

- Vsuny pro 6x GN2/1, oblé přední dvojité sklo..

Minimální parametry:

- Elektrický injekční (nástřikový) konvektomat

- Počet vsunů 12x GN 1/1 nebo 6x GN 2/1 s roztečí 73 mm

- Horký vzduch 30 °C-300 °C, Pára 30 °C-130 °C

- Kombinovaný režim 30 °C-300 °C, Řízení vlhkosti 0-100%

- Podstavec s min 6 vsuny GN 2/1 a 6 vsuny GN 1/1

- Kompatibilita se systémem Retigo CombiOnline

- Regenerace potravin

- Volba trvalého osvětlení

- Ruční sprcha z boku stroje

- Vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-ti bodová

- Trojité sklo rozebíratelné – pro snadnější údržbu

- Programování až 1000 programů s 20 kroky

- Předem nainstalované programy – minimálně 300 programů

- Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce

- Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy)

- Program na sterilizaci a sušení

- Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření

- Taktování ventilátoru

- Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7 rychlostí

- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře

- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)

- Záznamy HACCP (paměť s možností uložení do PC)

- Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií

- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel

- Příkon 10,9 kW – s tolerancí 2%

- Vyvíječ páry injekční (nástřikový)

- Rozměry s tolerancí 5 % - (š/v/h) – 1121 x 826 x 1018 mm

- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)

- Velmi nízkou spotřebu vody

# PRŮCHOZÍ MYCÍ ZDVIHOVÝ AUTOMAT NA NÁDOBÍ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rozměry d/š/v (mm): 713 × 915 × 1510, otevřenou kapotou 2000 mm

- El. příkon: 400 V-13,6 kW, jištění 3 x 25 A

- Kapacita: 120 košů/hod

- Velikost košů: 500 x 500 mm

- Výška zásuvu: horní komora 440 mm, spodní komora 235 mm

- Spotřeba vody na cyklus: 2 litry horní, 2,5 litru spodní komora

- Výkon čerpadla: 1,2kW

Funkce přístroje:

- Mycí programy 60/80/180 sekund a speciální mycí cyklus.

- 2 samostatné mycí komory – standardní průchozí provedení nahoře, přední plnění ve spodní části myčky

- 7 automatických cyklů: krátké, standardní, intenzivní, odstranění škrobu, trvalé, hygiena, nádobí, tepelná a hluková izolace, program samočištění, senzor nečistot

- Integrovaný WiFi modul, USB rozhraní pro stahování provozních dat, instalační sada součástí mycího stroje

- Inteligentní ovládání – zobrazení stavu programu, varovných pokynů, další informace o aktuálním mycím programu, teplotách nebo provozních datech, rychlé a jednoduché zobrazení

- Zobrazování informací na velkém displeji ve formě, textu, i symbolů

- Automatický dvojitý systém jemné a hrubé filtrace nečistot, upozornění na nesprávně nasazené síto na ovládacím panelu

- Jednoduché odnímání mycích a oplachových ramen bez nářadí

- Intuitivní (barevné) označení částí přístroje podle typu a četnosti jejich čistění.

- Program na redukci škrobu

- Program na sanitaci přístroje

- Integrovaný systém využití energie odpadního vzduchu – rekuperace

- Inteligentní systém řízení spotřeby vody podle jejího znečištění

- Intuitivní ovládání jedním tlačítkem v kombinaci s barevným displejem

- Průběžné zobrazování stavu mycího cyklu na displeji

- Integrovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku

Příslušenství přístroje:

- Automatický změkčovač vody vč. 25 kg tabletové regenerační soli

- 3x koš na talíře, 3x koš univerzální, 2x koš do spodní komory, 1 koš se 4 boxy na příbory

# EL. VOZÍK PRO MANIPULACI S GN

- Kapacita: GN 1/1–200

- Zdvih výška: 400-750 mm

- Vyrobeno z AISI 304

- Hygienická kolečka s aretací

- Snadné vyjmutí GN

- Dotykové ovládání

- Bezpečnostní rukojeť

- Bezpečnostní aretace napájecího kabelu

- Možnost mobilního používání bez stálého připojení k síti

- Rozměr: 600 x 780 x 990 mm

- Parametr: 40 kg

- Příkon: 300 W/230V (jištění 10A)

# EL. VOZÍK OLEJOVÝ FILTRAČNÍ

- Vozík k plnění, filtrování a hygienickému uchovávání fritovacího

oleje

- Kapacita 50 litrů

- Vyrobeno z AISI 304

- Hygienická kolečka

- Otočné napouštěcí rameno

- Bezpečnostní rukojeť

- Bezpečnostní aretace napájecího kabelu

- Vyjímatelný a omyvatelný jemný filtr pro přefiltrování oleje

- Výkonné čerpadlo pro přečerpávání horkého oleje o teplotě 180 °C

- Předehřev pro rozpuštění ztuženého tuku anebo zchlazeného oleje

- Rozměr: 625 x 625 x 1150 mm

- Parametr: 65 kg

- Příkon: 1500 W/230V (jištění 16 A)

# Kotel elektrický 80L s dotykovým ovládáním

- Čistý využitelný objem: 80 litrů

- Celonerezové provedení dvouplášťového kotle

- Dno a stěny kotle z nerez oceli AISI 316/AISI 304 – zvýšená odolnost proti soli

- Duplikátor – nepřímý ohřev

- Integrovaná napouštěcí armatura vody do vany

- Kulatá vana, hranatý plášť

- Plně automatický provoz – elektronické řízení procesů

- Vestavěná diagnostika poruch dodávek médií vč. resetu

- Automatické dopouštění vody do duplikátoru

- DOTYKOVÉ ovládání

- Vícejazyčná podpora

- Informace o vaření na obrazovce

- Funkce časového vaření

- Plynulá regulace s nastavitelnou teplotou

- Záznam provozu, servisní menu

- Diagnostický test i za provozu

- Zobrazení chybových kódů

- Počítadlo provozních hodin

- Statistiky HACCP

- Doba ohřevu na 90 °C ... 56 min

- Výpustný kohout 6/4"

- Stavitelné nohy

- Krytí elektrického zařízení IP 42

- Rozměr: 800x700x900 mm

- Příkon: 12 kW/400 V