Obsah:

B.1 Popis území stavby	5

a) charakteristika stavebního pozemku,	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerosů a podzemních vod,	6

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	6

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,	6

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),	7

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	7

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	8

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.	8

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	8

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.	8

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	8

B.2 Celkový popis stavby	8

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	8

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,	8

b) účel užívání stavby,	8

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,	9

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	9

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,	9

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	10

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),	10

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	10

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,	11

k) orientační náklady stavby.	11

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	11

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	12

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	12

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	14

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	15

B.2.6 Základní charakteristika objektů	16

1. Pozemní komunikace	16

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	16

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,	16

2. Mostní objekty a zdi	17

a) výčet objektů a zdí,	17

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,	17

3. Odvodnění pozemní komunikace	17

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	19

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	19

b) technické vybavení tunelu,	19

c) navržená technologie výstavby,	19

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,	19

6. Vybavení pozemní komunikace	19

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	19

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	19

c) veřejné osvětlení,	19

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,	20

e) clony a sítě proti oslnění,	20

7. Objekty ostatních skupin objektů	20

a) výčet objektů,	20

b) základní charakteristiky,	20

c) související zařízení a vybavení,	20

d) technické řešení,	20

e) postup technologie výstavby,	20

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	20

a) technické řešení,	20

b) výčet technických a technologických zařízení.	20

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	20

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	20

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	21

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	21

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	21

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	21

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	21

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),	21

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),	21

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	21

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	21

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	21

a) kritéria tepelně technického hodnocení,	21

b) energetická náročnost stavby,	21

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.	21

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.	22

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	22

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	22

b) ochrana před bludnými proudy,	22

c) ochrana před technickou seizmicitou,	22

d) ochrana před hlukem,	22

e) protipovodňová opatření.	22

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	22

a) napojovací místa technické infrastruktury,	22

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	22

B.4 Dopravní řešení	22

a) popis dopravního řešení,	22

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	23

c) doprava v klidu,	23

d) pěší a cyklistické stezky.	23

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	23

a) terénní úpravy,	23

b) použité vegetační prvky,	23

c) biotechnická opatření.	23

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	23

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	23

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	23

Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.	23

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	23

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	24

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	24

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	24

B.7 Ochrana obyvatelstva	24

B.8 Zásady organizace výstavby	24

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	24

b) odvodnění staveniště,	24

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	24

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	24

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	24

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	24

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	24

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	25

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	26

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	26

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	26

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	27

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	27

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	27

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,	27

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	27

- B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku,

Území v místě stavby je rovinaté dle ČSN 73 6101 tj do 3%.

- b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

PD je v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejího využití.

Řešené zpevněné plochy jsou dle ÚP na plochách:

Dopravní infrastruktury -

MKP - Propojovací místní komunikace páteřní včetně silnic uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch.

MK - Místní komunikace

UK - Účelová komunikace

Na těchto plochách PD řeší pouze stavební úpravy stávajících dopravních ploch.

Plochy vodní –

V - Vodní toky a zdroje

Na těchto plochách PD řeší stavební úpravy stávajícího propustku a úpravu vodního koryta – reprofilace koryta a obnovení podélného sklonu.

Plochy veřejného prostranství –

VP2 – Veřejná zeleň

Na těchto plochách PD řeší pouze terénní úpravy zeleně.

- c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nenachází se.

- d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací byl zhotoven Inženýrskogeologický průzkum pro založení propustku pod silnicí III/3284 v k.ú. Sendražice u Kolína.

Průzkum byl zpracován firmou Geomin s.r.o..

Při návrhu projektant vychází z informací předaných od investora a zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu.

- e) ochrana území dle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- splašková i dešťová kanalizace – Město Kolín

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní rozvod plynu STL – RWE a.s.

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- vodovod – VODOS Kolín, s.r.o.

- veřejné osvětlení – Město Kolín

Vyjádření správců dotčených sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází v záplavovém území Q100. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Odvodnění zpevněných ploch je nově navrženo pomocí příčného a podélného sklonu směrem k nově navrženým nebo posunutým uličním vpustem.

V celé délce projektu jsou navrženy vpusti chodníkové (typu Radbuza – s bočním nátokem), které budou vyústěny do stávající dešťové kanalizace v místě stavby nebo do rámového propustku pomocí kanalizačních přípojek KG SN 16 DN 200.

Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace! Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši na splaveniny. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

V místě křížení silnice III/3284 a účelové komunikace je stávající uliční vpusť zrušena a nahrazena novou monolitickou uliční vpustí, do které bude zaústěna stávající dešťovová kanalizace.

V rámci výkopových prací dojde k obnažení části stávající dešťové betonové kanalizace do dn300. V místě stavby bude tato kanalizace vyměněna za PVC potrubí KG SN16 ve stejné pozici jako stávající kanalizace.

Chodník je odvodněn pomocí příčného sklonu směrem k zeleni, kde dojde ke vsaku nebo odpaření.

V rámci navazující opravy silnice III/3284 bude zřízena oboustranná drenáž zemní pláně z PVC DN 100, která bude zaústěna přes uliční vpusti do propustku.

Stávající propustek v místě křížení Sendražického potoka a silnice III. třídy je návrhem stavebně upraven. Nově je propustek navržen ze schválených typizovaných rámových dílců o světlém rozměru 2,0m x 1,5m a skladebné délky 1,0m. Propustek je navržen délky 16,575m se ŽB kolmými čely a ŽB římsou. Koryto je opevněno lomový kamenem a opěrné zdi v korytě jsou návrhem obnoveny a napojeny na nový profil.

U stávající zpevněného koryta Sendražického potoka bude provedena reprofilace do nového profilu dle hydrotechnického výpočtu v dl. cca 100 + 20m.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k odfrézování stávajících živičných souvrství silnice III. třídy, rozebrání betonové dlažby a to i s odstraněním konstrukčního souvrství.

Stávající betonové či kamenné obrubníky lemující hranu komunikace budou odstraněny včetně jejich betonového lože.

Živičné vrstvy budou zaříznuty.

Stávající rostlý terén bude odtěžen na úroveň zemní pláně či parapláně.

V rozsahu stavby bude sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečnosti).

Stávající dřevina – 1x borovice s obvodem kmene 120cm měřeného ve výšce 130cm od země bude z důvodu výkopových prací u navrženého propustku pokácena.

Náhradní výsadba bude spočívat v realizaci výsadby 2 ks hrušní, ovocný kultivar. Výsadba bude realizovaná na pozemku p. č. 1043/1 v k.ú. Sendražice u Kolína. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 — Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

Stávající keřové porosty nebo živé ploty určené k odstranění budou odstraněny.

Stávající propustek určený k rekonstrukci bude odstraněn.

- i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Dojde pouze k záborům pozemků pod ochranou ZPF a to na pozemku p.č. 10/2.

- j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno. Stávající dopravní připojení jednotlivých RD bude ponecháno stávající.

Stávající dopravní napojení ÚK na silnici III. třídy bude neměněno.

- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

- l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Sendražice u Kolína:

- 1019/1	Středočeský kraj, KSÚS 		ostatní plocha

- 995/3	Město Kolín		ostatní plocha

- 1043/1	Město Kolín		ostatní plocha

- 995/2	Město Kolín		ostatní plocha

- 9/2	Město Kolín		ostatní plocha

- 997	Město Kolín		ostatní plocha

- 10/1	Město Kolín		ostatní plocha

- 1118	Město Kolín		ostatní plocha

- 1108	Město Kolín		ostatní plocha

- 12/5	Město Kolín		ostatní plocha

- 995/4	Město Kolín		ostatní plocha

- 1065/1	ČR, Povodí Labe, státní podnik		vodní plocha

- 10/2	Holomek Michal	ZPF	zahrada

- m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

- n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Nejsou.

- o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Předmětná stavba bude napojena na obou koncích na stávající stav komunikace. Nově navržené UV budou napojeny pomocí kanalizačních přípojek na stávající dešťovou kanalizaci v místě stavby nebo do navrženého propustku.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Předmětem projektové dokumentace je stavební oprava-rekonstrukce propustku v místě křížení silnice III/3284 a Sendražického potoka včetně odvodnění silnice III. třídy a její stavební oprava.

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší přeložku IS - veřejného vodovodu, podtlakové kanalizace, STL plynovodu, vedení VO a vedení SEK.

Stranová přeložka podzemních vedení SEK je navržena v délce 60,0m a přeložka VO v délce 45,0m.

Hloubková přeložka vodovodu je navržena v délce 14,0m a podtlakové kanalizace v délce 23,0m.

Přeložka STL plynovodu je navržena v délce 14,0m.

Povrch komunikace je navržen asfaltobetonový a nově je upnutý do silniční obruby s podsádkou +12cm a +5cm v místě sjezdů.

Celková délka navržených úprav je 0,06963km.

Nový propustek je navržen jako rámový délky 16,575m – detailně řešeno v SO 101.02 Propustek.

U výjezdu z účelové komunikace na silnici III. třídy jsou navrženy Směrové sloupky červené kulaté Z11g.

- b) účel užívání stavby,

Jde o veřejně přístupné pojížděné plochy sloužící jako sběrná komunikace pro tranzit vozidel mezi sídelními celky.

- c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností min. 20let (doba po kterou se nepředpokládají závažnější zásahy do konstrukcí).

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,

Nejsou.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení budou zapracována do projektové dokumentace před podáním žádosti o povolení stavby a budou obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.

- f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … Kolín-Sendražice. … 2 * min.3m = min. 6m

Sjezdy:		- šířka je ponechána stávající

Odvodnění	- 4x uliční vpusť + mříž chodníková

- připojovací potrubí PVC DN 200

- rámový propustek délky 16,575m o světlém rozměru 2,0 x 1,5m

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší přeložku IS - veřejného vodovodu, podtlakové kanalizace, STL plynovodu, vedení VO a vedení SEK.

Stranová přeložka podzemních vedení SEK je navržena v délce 60,0m a přeložka VO v délce 45,0m.

SO 330 Přeložka vodovodu

V současné době se na zájmové lokalitě nachází veřejný vodovod z PVC d 110, který podchází v ulici Hlavní, rušený trubní propustek. Na obou stranách propustku se na vodovodu nacházejí ŽB armaturní šachty. Šachty vykazují netěsnosti a jsou zaplavovány.

Navržený vodovod bude proveden z materiálu PE100 HDPE d 110 SDR 11, celkové délky 14,0 m. Po celé trase bude potrubí umístěno v PE flexibilní chráničce d 200 ( požadavek správce povodí vodoteče.

Přeložka vodovodu začíná napojením na stávající potrubí z PVC d 110 osazením svěrné spojky jištěné proti posunu 110/100 v provedení hrdlo – příruba.

Následně bude osazeno přírubové sekční šoupě Š 100 se zemní teleskopickou soupravou a samonivelačním litinovým poklopem. Za šoupětem bude umístěn podzemní hydrant DN 80 mm, který bude sloužit pro potřeby odvzdušnění řadu. Sestava bude osazena pomocí T kusu 100/80.

Přeložka bude ukončena za křížením s přeložkou kabelu sdělovacího vedení, ve staničení M 14,0.

Detailně je přeložka vodovodu řešena v SO 330 Přeložka vodovodu.

SO 331 Přeložka kanalizace

Stávající podtlaková splašková kanalizace se v zájmové lokalitě nachází z PVC d 110, která podchází v ulici Hlavní, rušený trubní propustek. Hloubková přeložka splaškové kanalizace je navržena v délce 23m. Detailně bude přeložka kanalizace řešena v SO 331 Přeložka kanalizace.

SO 520 Přeložka STL plynovodu

Vzhledem k novému zahloubení propustku je nutná přeložka stávajícího STL plynovodu, které je detailně řešena v SO 520 Přeložka STL plynovodu.

Tento stavební objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu DN 50 (PE 63). Vzhledem k uložení potrubí pod terénem je nutná přeložka, která zahloubí potrubí na požadované krytí při křížení se zatrubněnou vodotečí. Je navržena přeložka STL plynovodu jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Přeložka potrubí je navržena z plastového potrubí PE100 RC, rozměrová řada SDR11, 63x5,8 mm a její celková délka je 14 m.

V místě křížení s propustkem bude potrubí uloženo v plastové chráničce DN 100 délky 4,4 m. Na jednom konci čela chráničky bude osazena čichačka. Stávající potrubí STL plynovodu bude v délce 8 m trvale odstaveno a odstraněno ze země.

Trasa přeložky STL plynovodu je navržena tak, aby byla vedena mimo stávající a nově navržené inženýrské sítě Minimální vzdálenosti souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi odpovídají požadavkům a standardům provozovatele STL plynovodu a je navržena v souladu s ČSN 73 6005.

Přeložka bude provedena jako shybka STL plynovodu. Přeložka STL plynovodu je navržena z plastového potrubí PE100 RC SDR11, 63x5,8 mm v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky je 14 m. V místě křížení s propustkem bude potrubí uloženo v chráničce. Chránička bude provedena z PE100 SDR17, 110x6,6 mm. V chráničce bude potrubí osazeno na středících prvcích. Konce chráničky budou těsněny pomocí těsnících manžet. Na jednom konci bude osazena čichačka v provedení dle TPG 700 21, v nadzemním provedení.

Před stavbou bude ověřena hloubka uložení stávajícího potrubí kopanou sondou.

Stavba plynovodu bude provedena před uložením betonového propustku. Chránička bude uložena v otevřeném výkopu.

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí v místě stavby bude rozřezán a vyjmut z výkopu). O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 8 m STL plynovodu PE 63.

- g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

- h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

- i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení	nejdříve podzim 2023

dokončení:	nejdříve podzim 2023

Etapizace výstavby:				nepředpokládá se

- j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

Nejsou.

- k) orientační náklady stavby.

?.000.000,- Kč bez DPH

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … Kolín-Sendražice. … 2 * min.3m = min. 6m

Sjezdy:		- šířka je ponechána stávající

Odvodnění	- 5x uliční vpusť + mříž chodníková

- připojovací potrubí PVC DN 200

- rámový propustek délky 16,575m o světlém rozměru 2,0 x 1,5m

Bezpečnostní odstup od komunikací je uvažován 0,50m do sjezdů a zeleného pásu.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Jízdní pás je lemován silničním obrubníkem o základní podsádce +12cm a +5cm ve vjezdech.

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší přeložku IS - veřejného vodovodu, podtlakové kanalizace, STL plynovodu, vedení VO a vedení SEK.

Stranová přeložka podzemních vedení SEK je navržena v délce 60,0m a přeložka VO v délce 45,0m.

SO 330 Přeložka vodovodu

V současné době se na zájmové lokalitě nachází veřejný vodovod z PVC d 110, který podchází v ulici Hlavní, rušený trubní propustek. Na obou stranách propustku se na vodovodu nacházejí ŽB armaturní šachty. Šachty vykazují netěsnosti a jsou zaplavovány.

Navržený vodovod bude proveden z materiálu PE100 HDPE d 110 SDR 11, celkové délky 14,0 m. Po celé trase bude potrubí umístěno v PE flexibilní chráničce d 200 ( požadavek správce povodí vodoteče.

Přeložka vodovodu začíná napojením na stávající potrubí z PVC d 110 osazením svěrné spojky jištěné proti posunu 110/100 v provedení hrdlo – příruba.

Následně bude osazeno přírubové sekční šoupě Š 100 se zemní teleskopickou soupravou a samonivelačním litinovým poklopem. Za šoupětem bude umístěn podzemní hydrant DN 80 mm, který bude sloužit pro potřeby odvzdušnění řadu. Sestava bude osazena pomocí T kusu 100/80.

Přeložka bude ukončena za křížením s přeložkou kabelu sdělovacího vedení, ve staničení M 14,0.

Detailně je přeložka vodovodu řešena v SO 330 Přeložka vodovodu.

SO 331 Přeložka kanalizace

Stávající podtlaková splašková kanalizace se v zájmové lokalitě nachází z PVC d 110, která podchází v ulici Hlavní, rušený trubní propustek. Hloubková přeložka splaškové kanalizace je navržena v délce 23m. Detailně bude přeložka kanalizace řešena v SO 331 Přeložka kanalizace.

SO 520 Přeložka STL plynovodu

Vzhledem k novému zahloubení propustku je nutná přeložka stávajícího STL plynovodu, které je detailně řešena v SO 520 Přeložka STL plynovodu.

Tento stavební objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu DN 50 (PE 63). Vzhledem k uložení potrubí pod terénem je nutná přeložka, která zahloubí potrubí na požadované krytí při křížení se zatrubněnou vodotečí. Je navržena přeložka STL plynovodu jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Přeložka potrubí je navržena z plastového potrubí PE100 RC, rozměrová řada SDR11, 63x5,8 mm a její celková délka je 14 m.

V místě křížení s propustkem bude potrubí uloženo v plastové chráničce DN 100 délky 4,4 m. Na jednom konci čela chráničky bude osazena čichačka. Stávající potrubí STL plynovodu bude v délce 8 m trvale odstaveno a odstraněno ze země.

Trasa přeložky STL plynovodu je navržena tak, aby byla vedena mimo stávající a nově navržené inženýrské sítě Minimální vzdálenosti souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi odpovídají požadavkům a standardům provozovatele STL plynovodu a je navržena v souladu s ČSN 73 6005.

Přeložka bude provedena jako shybka STL plynovodu. Přeložka STL plynovodu je navržena z plastového potrubí PE100 RC SDR11, 63x5,8 mm v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky je 14 m. V místě křížení s propustkem bude potrubí uloženo v chráničce. Chránička bude provedena z PE100 SDR17, 110x6,6 mm. V chráničce bude potrubí osazeno na středících prvcích. Konce chráničky budou těsněny pomocí těsnících manžet. Na jednom konci bude osazena čichačka v provedení dle TPG 700 21, v nadzemním provedení.

Před stavbou bude ověřena hloubka uložení stávajícího potrubí kopanou sondou.

Stavba plynovodu bude provedena před uložením betonového propustku. Chránička bude uložena v otevřeném výkopu.

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí v místě stavby bude rozřezán a vyjmut z výkopu). O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 8 m STL plynovodu PE 63.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 150mm s boční opěrou tl. 150mm

- betonový nájezdový obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 150mm s boční opěrou tl. 150mm

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 150mm s boční opěrou tl. 150mm

- parková obruba 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1 (podél chodníku) tl. min. 100mm s boční opěrou tl. 100mm

- chodníková obruba 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 150mm s boční opěrou tl. 150mm

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o veřejně přístupné plochy s celodenním režimem dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25.

Plná konstrukce vozovky, D1, N-5-IV, PIII dle TP170

asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spoj. postřik	PS-CP 0,35kg/m2		ČSN 73 6129

asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	60mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infil. postřik	PI-C 0,8kg/m2		ČSN 73 6129

stab. cem.	SC C1,5/2,0	130mm 	ČSN EN 14227-1,ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 	ŠD,A 0/63	200mm 	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. cca 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Chodníkové těleso, D2-D-1-CH-PIII dle TP170

betonová dlažba 	DL 200x100	60mm	ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8	30mm	ČSN 73 6131

štěrkodrť 	ŠD, B 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. cca 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2-D-1-VI-PIII dle TP170

betonová dlažba	DL 200x100	80mm	ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 	L 4/8	40mm	ČSN 73 6131

štěrkodrť 	ŠD, B 0/32	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1, N-5-IV, PIII dle TP170

asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spoj. postřik	PS-CP 0,35kg/m2		ČSN 73 6129

asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	60mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infil. postřik	PI-C 0,8kg/m2		ČSN 73 6129						ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

Oprava sjezdu, D2, A-1-O, PIII dle TP170

asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spoj. postřik	PS-CP 0,35kg/m2		ČSN 73 6129

asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	60mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infil. postřik		   PI-C 0,8kg/m2						   ČSN 73 6129

štěrkodrť 	ŠD, B 0/32	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2= min. 45MPa na zemní pláni pod pojížděnými plochami a Edef,2= min. 30MPa pod pochozími plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200mm-500mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 0/63 v tl. 20cm-50cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 1,0%.

Chodník je navržen z betonové dlažby, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby, barvy přírodní.

Chodník je ukončen před vjezdem u č.p. 301 varovným pásem.

V celém úseku stavby je vodící linie tvořena stěnami RD.

Základní podsádka silniční linie je +12cm nad vozovku, v místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místě jednoho vjezdu nepřesahuje délku 6,0m u sdružených vjezdů 12,0m.

Chodník je navržen šíři 1,50m – měřeno mezi stěnou budovy a obrubníkem.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ a stožáry VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie. V případě kolize bude nutná stranová přeložka mimo chodník či na min. průchozí šíři 90cm.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- 1. Pozemní komunikace

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- veřejně přístupné pojížděné plochy sloužící jako sběrná komunikace III. třídy.

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

- b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

- Kolín-Sendražice	MS2 (místní komunikace sběrná) šířka 	…	6,0-8,0m

2 * min.3,0m jízdního pruhu (m)		…	min. 6,0

návrhová rychlost (km/h)			…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

b.2 parametry a zdůvodnění trasy

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … intravilán Kolín-Sendražice. … 2 * 3m = 6m

Sjezdy:		- stávající šířka ponechána

Nově navržená trasa plně respektuje stávající trasu silnice III/3284 v celém úseku stavby.

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí včetně úpravy stávajícího příkopu ve shodném sklonu 1:2.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

- technická specifikace zadavatele stavby

- výstupy z výrobních výborů

- inženýrskogeologický průzkum

- vyjádření DOSS

- 2. Mostní objekty a zdi

- a) výčet objektů a zdí,

Silniční propustek před koncem úseku silnice III/3284 v km cca 1,51300 z železobetonové rámové konstrukce.

- b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

- b.1	základní technické řešení, vybavení

| Charakteristika most. obj: | Mostní objekt (propustek) na silnic III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce, založena plošně na základové desce, směrově v oblouku, šikmý, s normovou zatížitelností s neomezenou volnou výškou. |
| --- | --- |
| Délka přemostění: | 2,0 m |
| Délka mostního objektu: | 4,45 m |
| Délka nosné konstrukce: | 2,4 m |
| Rozpětí mostu: | 2,2 m |
| Šikmost most. obj. | 78°, levá šikmost |
| Volná šířka most. obj. | 16,0 m, mezi zábradlím |
| Šířka mezi zvýšenými obrubami | 7,5 m |
| Šířka most. obj.: | 16,6 m |
| Výška nad terénem | 2,1 m |
| Stavební výška | 0,7 m |
| Plocha NK most. obj. | ≈ 40 m2 |
| Plocha mostu: | ≈ 74 m2 |
| Zatížení a zatížitelnosti | Navrženo dle ČSN EN 1991-2 pro zatížení podle skupiny 1 |

b.2 druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Konstrukční betony:

- základy C30/37 XC2 XA1

- propustek, čela a římsy C30/37 XF4 XC4 XD3

- podkladní betony C12/15 X0

- podkladní betony drenáže C16/20 XF1

- lože pod dlažbu a obrubníky C20/25n XF3

- spárování dlažby MC25 XF4

- mezerovitý beton MCB-8

- betonářská ocel: B500B – 10505 ( R ), jmenovité krytí 50mm … dle ČSN EN 1992-1

-kámen odláždění: lomový kámen tř. jakosti I, min. pevnost v tlaku 110 Mpa, max. nasákavost 1,5%, souči. mrazuvzd. 0,75 (po 25 cyklech)

b.3	postup a technologie výstavby

Dle zvoleného technologického postupu – bednění, osazení výztuže, betonáž

- 3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění zpevněných ploch je nově navrženo pomocí příčného a podélného sklonu směrem k nově navrženým nebo posunutým uličním vpustem.

V celé délce projektu jsou navrženy vpusti chodníkové (typu Radbuza – s bočním nátokem), které budou vyústěny do stávající dešťové kanalizace v místě stavby nebo do rámového propustku pomocí kanalizačních přípojek KG DN 150-200.

Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace! Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši na splaveniny. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

V místě křížení silnice III/3284 a účelové komunikace je stávající uliční vpusť zrušena a nahrazena revizní šachtou s pojížděným poklopem pro zatížení min. D400.

Chodník je odvodněn pomocí příčného sklonu směrem k zeleni, kde dojde ke vsaku nebo odpaření.

Stávající propustek v místě křížení Sendražického potoka a silnice III. třídy je návrhem stavebně upraven. Nově je propustek navržen ze schválených typizovaných rámových dílců o světlém rozměru 2,0m x 1,5m a skladebné délky 1,0m. Propustek je navržen délky 16,575m se ŽB kolmými čely a ŽB římsou. Koryto je opevněno lomový kamenem a opěrné zdi v korytě jsou návrhem obnoveny a napojeny na nový profil.

U stávající zpevněného koryta Sendražického potoka bude provedena reprofilace do nového profilu dle hydrotechnického výpočtu.

- 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

- a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

- b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

- c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

- d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
– navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Neřeší se.

- 6. Vybavení pozemní komunikace

- a) záchytná bezpečnostní zařízení,

U rámového propustku na obou římsách bude osazeno mostní ocelové zábradlí městského typu výšky 1,1 m.

- b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Projekt počítá s návrhem nového svislého dopravního značení u výjezdu z účelové komunikace na silnici III. třídy, kde jsou nově navrženy Směrové sloupky červené kulaté Z11g.

Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1.

Značení bude provedeno v souladu s TP65 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- c) veřejné osvětlení a přeložka SEK,

Nové sloupy VO se neřeší, PD řeší stranovou přeložku podzemního napájecího kabelu VO – kabelu CYKY. Nově bude kabel veden v chráničce a v místě propustku uložen v římse.

PD řeší stranovou přeložku podzemního vedení SEK, nově bude kabel veden v chráničce a v místě propustku uložen v římse.

- d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

- e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

- 7. Objekty ostatních skupin objektů

- a) výčet objektů,

100	…	Objekty pozemních komunikací:	SO 101.1 … Silnice III/3284 a MK

SO 101.2 … Propustek

300	…	Vodohospodářské objekty:		SO 330… Přeložka vodovodu

SO 331… Přeložka kanalizace

400	…	Elektro a sdělovací objekty:		SO 430… Přeložka VO

SO 431… Přeložka SEK

500	…	Objekty trubních vedení:		SO 520… Přeložka STL plynovodu

- b) základní charakteristiky,

Neřeší se.

- c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

- d) technické řešení,

Neřeší se.

- e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení,

Nejsou.

- b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

- a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

- b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

- c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

- d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

- e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

- f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Potřeba požární vody se nestanoví.

PD řeší přeložku vedení veřejného vodovodu z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku.

V současné době se na zájmové lokalitě nachází veřejný vodovod z PVC d 110, který podchází v ulici Hlavní, rušený trubní propustek. Na obou stranách propustku se na vodovodu nacházejí ŽB armaturní šachty. Šachty vykazují netěsnosti a jsou zaplavovány.

Navržený vodovod bude proveden z materiálu PE100 HDPE d 110 SDR 11, celkové délky 14,0 m. Po celé trase bude potrubí umístěno v PE flexibilní chráničce d 200 ( požadavek správce povodí vodoteče ).

Přeložka vodovodu začíná napojením na stávající potrubí z PVC d 110 osazením svěrné spojky jištěné proti posunu 110/100 v provedení hrdlo – příruba.

Následně bude osazeno přírubové sekční šoupě Š 100 se zemní teleskopickou soupravou a samonivelačním litinovým poklopem. Za šoupětem bude umístěn podzemní hydrant DN 80 mm, který bude sloužit pro potřeby odvzdušnění řadu. Sestava bude osazena pomocí T kusu 100/80.

Přeložka bude ukončena za křížením s přeložkou kabelu sdělovacího vedení, ve staničení M 14,0

sekčním uzávěrem a napojením na stávající řad jako v případě začátku přeložky.

Detailně je přeložka vodovodu řešena v SO 330 Přeložka vodovodu.

- g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Silnice III/3284 a MK je navržena jako dvoupruhová průjezdná o min. šíři pruhu 3,0m s průjezdným profilem 4,5m. Konstrukční souvrství umožní pojezdu TNV včetně IZS. Povrch silnice je z asfaltobetonu.

Okolí stavby je zastavěno zástavbou RD do 2 NP – není nutné uvažovat nástupní plochy pro hasiče.

- h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Neřeší se.

- i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Neřeší se.

- j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Neřeší se.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

- b) energetická náročnost stavby,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

- b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

- c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

- d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

- e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury,

Posunuté či nově navržené UV budou napojeny na stávající kanalizaci v místě stavby nebo budou napojeny do nově navrženého rámového propustku.

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší hloubkovou přeložku plynu, hloubkovou přeložku tlakové kanalizace a vodovodu a stranové přeložky vedení SEK a podzemního vedení VO.

Napojení nově přeloženého vodovodního řádu na stávající potrubí z PVC d 110 je navrženo osazením svěrné spojky jištěné proti posunu 110/100 v provedení hrdlo – příruba.

Napojení přeloženého STL plynovodu - provedení propojů bude v plné režii investora, veškeré náklady spojené s uvedením nového přeloženého STL plynovodu do provozu bude financovat investor.

- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky IS se nemění. Přeložky IS jsou navrženy z důvodu křížení propustku, který bude stavebně opraven.

- B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace rozdělené do kategorií:

- Kolín-Sendražice	MS2 (místní komunikace sběrná) šířka 	…	6,0-8,0m

2 * min.3,0m jízdního pruhu (m)		…	min. 6,0

návrhová rychlost (km/h)			…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Dopravní napojení opravovaného úseku MK a silnice III/3284 zůstane stávající.

- c) doprava v klidu,

Neřeší se.

- d) pěší a cyklistické stezky.

Neřeší se.

- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Zemní tělesa budou zhotovena se sklony svahů včetně silničního příkopu 1:2 (1:2,5 … dle místních podmínek).

- b) použité vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- c) biotechnická opatření.

Nejsou.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavbou dojde pouze k záboru pozemků pod ochrannou ZPF a to na pozemku p.č. 10/2.

- b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.

Stávající borovice, která bude z důvodu výstavby pokácena bude nahrazena výsadbou 2 ks hrušní na pozemku p. č. 1043/1 v k.ú. Sendražice u Kolína. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 — Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

- c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

- d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

- B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

- B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkaz výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

- b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do zelených přidružených ploch či ke stávajícím vodotečím.

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude přístupná přímo ze silnice III/3284 či MK v obci Sendražice.

- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stávající dřevina – 1x borovice s obvodem kmene 120cm měřeného ve výšce 130cm od země bude z důvodu výkopových prací u navrženého propustku pokácena.

Náhradní výsadba bude spočívat v realizaci výsadby 2 ks hrušní, ovocný kultivar. Výsadba bude realizovaná na pozemku p. č. 1043/1 v k.ú. Sendražice u Kolína. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 — Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

Keře nebo živé ploty budou v nutné ploše návrhu odstraněny.

Zbývající dřeviny budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození kmene. Stavební práce v blízkosti kořenového systému budou probíhat ručně.

- f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V současné době se v místě stavby nachází stávající chodník, který je dotčen stavbou a z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určen ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

- j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

V současné době se v místě stavby nachází stávající dlážděný chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

V místě křížení vstupu pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou a nebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm.

- m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Stavbou dotčený úsek - ulice bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena pro veškerou dopravu.

Pěší přístupy budou zachovány pomocí dočasných vymezených koridorů včetně přístupů k jednotlivým nemovitostem. K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky pro pěší.

Během stavby budou mít povolený přístup pouze obyvatelé jednotlivých nemovitostí a vozidla IZS, pro která bude zachován minimálně jeden průjezdný pruh o minimální šířce 3,5m k jednotlivým nemovitostem včetně zajištění průjezdu těchto vozidel podél stavby.

Objízdné trasy se uvažují po MK a III/3284 a II/125.

Provoz bude řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

Stavební práce budou probíhat s ohledem na zajištění přístupu složek IZS k okolním stavbám a to po dobu výstavby.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

- o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe na pozemcích investora nebo města Kolín, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél stavby – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

- p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány, stávající povrch z kamenné dlažba bude rozebrán, očištěn a uložen na skládku pro další využití

- stávající konstrukční souvrství zpevněných ploch bude odstraněno dle zpracovaného návrhu diagnostického průzkumu

- v případě potřeby odstranění keřů a živých plotů

- výstavba rámového propustku včetně výstavby betonových čel a napojení na stávající stav

- provedení uličních vpustí a jejich napojení

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- reprofilace stávajícího koryta do nového profilu dle hydrotechnického výpočtu

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

v Hradci Králové 9/2024	Ing. Tomáš Rak