Technická specifikace

Název akce: III/329 12 Předhradí - Sokoleč

Místo realizace: silnice III/329 12 konec obce Sokoleč po křiž. I/38 v obci Předhrádí

Staničení: od 0,000 km do 2,400 km, délka úseku 2,400 km, průměrná šířka 6,8 m,

plocha 16320 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu  od křiž. I/38 obce Předhradí a extravilánu po začátek obce Sokoleč . V tomto úseku se nachází železniční nadjezd o délce 400m. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní, stavební a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnovu stávající komunikace s lokálními sanacemi.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno zametání vozovky, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.50 mm. Dále bude provedeno zřízení krajnice, frézování povrchu, frézování spár, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plošné – barva s balotinou a úprava napojení na stávající kryt. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště,  předpoklad do konce roku 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Bc. Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Vedoucí manažer – zástupce oblasti -   oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Milan Havránek, email: milan.havranek@ksus.cz.cz, tel:778 761 622

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Milan Havránek