Technická specifikace

Název akce: III/125 52 Hranice - Bořetice

Místo realizace: silnice III/125 52 napojení k n. povrchu u hráze v obci Bořetice po začátek obce Hranice (u fa.Royal Plast)

Staničení: od 1,770 km do 4,070 km, délka úseku 2,300 km, průměrná šířka 5,3 m,

plocha 12190 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu před hrází rybníka, pokračuje po hrázi v obci Bořetice a extravilánu až po začátek obce Hranice u fa Royal Plast. Komunikace je ve velmi nevyhovujícím stavu, přičemž v dlouhodobě převádí jak osobní, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou techniku. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. V roce 2024 na jaře bylo provedeno hloubení příkopů – tato položka nebyla zadána do rozpočtu 2025.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnovu stávající komunikace s VDZ 12,5 cm barva s balotinou.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno seřezání krajnic, 2 x zametání vozovky, provedení očištění a pokládka vyrovnávky ACL 11+ v tl. 40 mm, včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+,16S – tl.50 mm. Dále bude provedeno zřízení krajnice, lokální frézování 4 cm povrchu, frézování spár š.100 mm, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plošné – barva s balotinou 12,5,cm a úprava napojení na stávající kryt v obcích. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů od zahájení stavby, předpoklad do konce roku 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Ing. Petr Holan, MBA, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Vedoucí manažer – zástupce oblasti -   oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Milan Havránek, email: milan.havranek@ksus.cz.cz, tel:778 761 622

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Milan Havránek 5.3.2025