Seznam PŘÍLOH:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- sITUACE č.1 			1:500

- sITUACE č.2 			1:500

- Legenda

G.6.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

# Označení stavby

Název stavby:	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Místo stavby:			Středočeský kraj

Okres Benešov

k.ú. Struhařov u Benešova (757071), Jemniště (726231),

Roubíčkova Lhota (726281)

Charakter stavby:		oprava pozemní komunikace

# Stavebník

Objednatel:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

# Projektant

Projektant:			Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Šárka Veselá, Ing. Tomáš Roztočil, Ing. Petr Macek

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

promika@promika.cz

IČ: 260 80 273

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Datum zpracování:		01/2018

# Základní údaje o stavbě

# Stručný popis návrhu stavby

Jedná se o opravu vozovky silnice II/112 v celkové délce 2 780 metrů s využitím nové technologie. Navrhuje se oprava vozovky s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně včetně sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení.

Celá oprava silnice řešeného úseku II/112 bude provedena najednou. Začátek úseku je jižně od železničního přejezdu tratě č. 222 Benešov – Trhový Štěpánov (provozní staničení začátku úseku km 6,692), konec úseku před křižovatkou se silnicí III/11117 (provozní staničení konce úseku km 9,480). Projektové staničení přibližně odpovídá provoznímu staničení dle podkladů silniční databanky.

Cílem akce je oprava vozovky silnice II/112 s využitím nové technologie.

Popis nové technologie: Běžné využití R-materiálu se realizuje při výrobě nových asfaltových směsích za horka na obalovně. V případě přebytků tohoto materiálu na obalovně, kdy výrobní zařízení nedisponuje technologií přidávání R-materiálu do nově vyráběných směsí ve větším množství, než které dovoluje tzv. studená cesta, dochází ke vzniku přebytků na výrobně. Vzhledem k situaci, kdy u projektů realizovaných na dálnicích a silnicích I. třídy musí zhotovitel vykoupit odfrézovaný a vybouraný materiál je takováto zásoba neekonomická a je nutné hledat jiné cesty pro její využití.

Jednou z možností je použití R-materiálu ve formě nestmelených technologií tj. štěrkodrtě nebo mechanicky zpevněného kameniva. Toto využití však přináší mnohá technologická úskalí, kdy se R-materiál velmi špatně hutní, nevykazuje dostatečnou únosnost a dochází u něj k dodatečnému dotvarování, které způsobuje tvorbu trvalých deformací v celém konstrukčním souvrství vozovky.

Další a novou možností zpracování R-materiálu je jeho použití v technologiích hydraulicky stmelených materiálů do podkladních konstrukčních vrstev. Tyto materiály se standardně vyrábí na betonárkách, tzn. musí existovat v prováděcí firmě synergie mezi zdroji tj. asfaltovými technologiemi a výrobním procesem. Popisovanou technologii, kdy předrcený a přetříděný R-materiál je míchán s kombinací pojiv cementu a popílku nelze zaměňovat za technologii recyklace za studena na místě podle TP 209.

Jedná se o nový přístup, kdy je využíván jako plnivo používán materiál získaný frézováním a bouráním asfaltem stmelených konstrukčních vrstev nebo se jedná o přebytky výroby asfaltových směsí, který je následně stmelen kombinací pojiv popílku a cementu. Dochází tak k částečné substituci cementového pojiva. Tuto kombinaci pojiv je nutné mít ověřenou a není možné využívat jakýkoliv z popílků, které se nacházejí na trhu.

# Členění stavby

Stavba je vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty podle objektových řad, obsaženy jsou pouze objekty pozemních komunikací. Způsob členění je v souladu s vyhlášky MD ČR č. 146/2008 Sb., o obsahu a rozsahu projektové dokumentace staveb pozemních komunikací.

Seznam stavebních objektů:

SO121 SILNICE II/112

SO182 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO193 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba není dále členěna na dílčí části, neobsahuje ani žádné provozní soubory.

# Předpokládaný průběh stavby

Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2019 a bude koordinována s akcí rekonstrukce mostů II/112 Dobříčkov - Jemniště. Termín není pevně stanoven, zahájení bude závislé na způsobu financování, provedení výběru zhotovitele, zažádání o DIR a dalších dílčí projednání samotné stavby.

V zásadě se počítá s postupnou realizací jednotlivých úseků stavby v souladu s navrženými ZOV v rámci úplné uzavírky při rekonstrukci mostů Dobříčkov, Jemniště.

Délka trvání stavby se předpokládá přibližně 3 měsíce od zahájení stavební činnosti. Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací.

Stavební práce předpokládané v rámci výstavby:

- provedení přípravných zemních prací (příp. odhumusování)

- stržení zarostlé krajnice

- frézování asfaltových vrstev vozovky v předepsané tloušťce v celém rozsahu stavby

- odstranění podkladních vrstev vozovky

- případná sanace pláně dle skutečnosti zjištěné na stavbě samé

- pročištění stávajících propustků a jejich případná obnova, vybudování chybějících propustků na sjezdech

- případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí

- realizace podkladních vrstev vozovky

- realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy vodorovného dopravního značení

- obnova nezpevněné krajnice

- pročištění příkopů, ohumusování a zatrávnění.

# Zajištění přístupu na stavbu, DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz na silnici II/112, stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice za užití objízdných tras.

Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno přechodným dopravním značením. Náhradní trasy autobusů je třeba řešit dle požadavků jejich provozovatelů.

Stavební mechanizmy budou pojíždět pouze ve vymezeném prostoru staveniště a nebudou narušovat přilehlé pozemky.

# Vliv stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající komunikace nemá zvolené technické řešení stavby a jejího provozu negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Naopak po opravě vozovky dojde k významnému omezení hlukové zátěže a snížení vibrací generovaných automobilovou dopravou. Navíc využitím nové technologie dojde ke snížení emisí při procesu výroby asfaltové směsi.

Není nutné vynětí ze ZPF ani PUPFL. Nepočítá se s likvidací hodnotné vzrostlé zeleně. Vodní režim v dané oblasti není stavbou ovlivněn.

Pro zamezení zásahu do okolních pozemků bude obvod stavby řádně vytýčen a označen. Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd a přístup vozidel integrovaného záchranného systému.

# stručný Technický popis Stavebního objektu SO 121 Silnice II/112

Silnice II/112 je v dotčeném úseku obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací s šířkou zpevnění přibližně 7,0 m, šířkové uspořádání je extravilánové s krajnicí a příkopy. Šířkové uspořádání se oproti stavu nemění a navrhuje se základní šířkou zpevnění 7,0 m a rozšířením ve směrových obloucích s R125m na 7,8m a R225m na 7,5m.

Návrh výškového řešení opravy silnice II/112 vychází z navržené technologie vozovky – výměna vrstev konstrukce vozovky. Niveleta vozovky se v zásadě nemění, lokálně je mírně, nepatrně navýšena. Nutné je navázání na stávající plochy komunikací a zajištění odvedení srážkových vod z vozovky pomocí příčných a podélných spádů. Navržený podélný sklon kopíruje sklon stávající nivelety a pohybuje se v rozmezí 0,25 – 9,5%.

# ZPŮSOB DOTČENÍ DRÁHY

Stavba leží na dvou místech v ochranném pásmu dráhy:

- v km 6,688 silnice kříží železniční trať č. 222 Benešov – Trhový Šťěpánov jednokolejným železničním přejezdem, který je vybaven pouze světelným přejezdovým zařízením.

Začátek vlastní opravy vozovky silnice je až ve staničení km 6,69218, což je tedy 2,91m kolmé vzdálenosti od osy koleje. Rozsah stržení krajnice silnice vpravo i vlevo je opět minimálně 2,91m kolmé vzdálenosti od osy koleje. Stavba žádným způsobem nezasahuje do nebezpečného pásma přejezdu.

- v km 7,29174 silnice kříží železniční trať č. 222 Benešov – Trhový Šťěpánov jednokolejným železničním přejezdem, který je vybaven pouze světelným přejezdovým zařízením.

Vlastní oprava vozovky silnice je ukončena ve staničení km 7,28921 a znovu pokračuje v km 7,29587. Ve směru staničení silnice II/112 před přejezdem oprava silnice zasahuje nejblíže do kolmé vzdálenosti 2,5 m od osy koleje, za přejezdem nejblíže do kolmé vzdálenosti 4,04 m od osy koleje. Rozsah stržení krajnice silnice vpravo i vlevo je opět minimálně 2,5m, popřípadě 4,04m kolmé vzdálenosti od osy koleje. Stavba žádným způsobem nezasahuje do nebezpečného pásma přejezdu.

V prostoru stavby dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi dráhy.

Během stavby bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi dráhy, je třeba před započetím zemních prací nechat od jejich správců vytyčit trasy podzemních vedení. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů a dle požadavků jednotlivých správců, zejména je třeba dodržet ČSN 73 3050 „Zemní práce“ čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VNN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče.“

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou neprodleně ohlásit správci poškození a za účasti správce opravit.

U stávajících vedení inženýrských sítí se předpokládá, že jsou uložena v hloubkách v souladu s příslušným ustanovením ČSN 73 6005 a řádně ochráněna. Pokud se při stavbě zjistí, že je krytí některého z vedení inženýrských sítí nedostatečné, bude ochráněno, přičemž způsob ochrany bude stanoven dle vyjádření příslušného správce a podle dohody na místě stavby s odpovědným zástupcem správce.

Vytyčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a upozorněni, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti min. 1,5 m po každé straně vedení používali pouze ruční kopání. Odkryté kabely budou zabezpečeny proti poškození, zcizení a výkopy budou řádně zajištěny.

Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.