# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A1.1.	Stavba

Název stavby:	II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:			Nižbor, Stradonice u Nižboru, okr. Beroun

Katastr:		755788 Stradonice u Nižboru

Druh  stavby:		Oprava opěrné zdi na délku 185 m

## A1.2.	Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:		KSÚS Středočeského kraje

Adresa investora:                Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## A1.3.	Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Název projektanta:	         	Ing. Jiří Sobol

Adresa projektanta:	          	282 01 Český Brod, Hradešín 29

Autorizace:			ČKAIT 0011439

IČO   projektanta:	           	87396521

Stupeň zpracování:	           	PDPS

Termín zpracování:	           	02.2018

PD je vypracována na základě objednávky. Rozsah opravy je navržen na základě požadavku objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn.

A2.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Silnice II/116 je v místě stavby vedena v poměrně úzkém koridoru mezi železniční tratí a levým břehem řeky Berounky, těleso komunikace je zajištěno kamennou opěrnou zdí, která svou zvýšenou horní částí představuje bezpečnostní záchytný systém komunikace. Tato horní část je však přírodními vlivy silně narušená a lokálně se rozpadá. Dřík opěrné zdi je ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří, pouze s povrchovými poruchami. Komunikace je s minimálním podélným i příčným spádem, při srážkách voda odtéká z povrchu vozovky velmi pomalu.

Účelem stavby je zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, a nového systému odvodnění úseku silnice.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Akce bude realizována najednou.

předpoklad zahájení výstavby:     	2Q. – 4Q.2018

předpokládaná doba výstavby:   	3 měsíce

dokončení stavby:                         		4.Q.2018

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí

Projekt stavby je v souladu s územním plánem. Dotčený úsek silnice č. II/116 se nachází v extravilánu za obcí Nižbor, mezi náspem železniční trati a levým břehem řeky Berounky. Okolní terén je směrem vpravo ve směru staničení (tj. k řece) prudce svažitý.

2.4. Stručná charakteristika území

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci

Stavba se nachází na pozemní komunikaci II/116  ve veřejně přístupném prostoru podél místní komunikace.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Povrchové vody- dešťové vody odtékají do stávající kanalizace. Navržené úpravy nevyvolají změnu množství odtoku povrchových vod ani změnu systému odvodnění.

Nerostné zdroje - v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů

Poddolované území - nenachází se

Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích.

Charakteristika zdi: Nová ŽB koruna zdi s římsou

Celková délka úpravy zdi: 185,0 m

Délka nové koruny zdi s římsou: 175,0 m

Délka pouze s novou římsou: 10,0 m

Výška nové koruny zdi s římsou: 1205 mm

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z nivelety komunikace.

2.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí.

2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Nejsou navrženy přeložky IS.

A3.	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

· geodetické zaměření

· místní šetření projektanta

· stavebně-technický průzkum

· pracovní porady a jednání v sídle KSÚS, TSÚ Kladno

· TKP staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací · TKP-D staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací

· Vzorové listy VL 4 – mosty – MDS ČR, odbor pozemních komunikací

· ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

· ČSN EN 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

· TP 83 Odvodnění PK, 1997, PGP, revize 2007

· TP 89 Ochrana prvků betonových mostů proti chemickým vlivům

· TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace

V seznamu uvedených ČSN a TP nejsou uvedeny všechny použité, vyjmenovány jsou hlavní pro projektování tohoto objektu.

A4.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba není rozdělena na objekty.  Stavba bude do provozu uvedena najednou.

Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka. Je však potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, hlavně s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí.

A5.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba bude prováděna za částečné a plné uzavírky přilehlé komunikace dle dokumentace DIO, která bude před zahájením prací odsouhlasena policií ČR a schválena příslušným silničním správním úřadem a bude požádáno o vydání dopravně inženýrského opatření k provádění stavby – zajistí zhotovitel.

A6.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Vlastníkem a správcem je KSÚS Středočeského kraje, TSÚ Kladno.  Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu komunikace, stane se uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba komunikace je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

A7.	PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Celá stavba bude předána do užívání dle požadavků investora.

A8.	SOUHRNNÝ TECHNOCKÝ POPIS STAVBY

Stavba představuje odbourání kamenné zídky a horní části zdi, vybudování nové

železobetonové konzolovitě vyložené části dříku zdi s římsou a zábradelním svodidlem a vyřešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Nová část zdi zajistí svým vyložením rozšíření komunikace na min. šířku 6,5 m na celou délku úseku cca 190 m, výškově bude prakticky kopírovat stávající pravou hranu komunikace (ve směru na Hýskov). Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů a křovin, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno pomocí otvorů v římse osazených chrliči.

Na odbouraný povrch ponechané části dříku zdi bude vybetonován podkladní a vyrovnávací beton C25/30-XF2 v tl. 100 až 150 mm, vyztužený svařovanou sítí Ø8 mm s oky 150x150 mm, kterým bude dosaženo předepsané úrovně pro zhotovení nového dříku zdi s římsou. Ten je navržen jako železobetonová monolitická průběžná konstrukce tvaru L výšky 1055 mm a šířky 3300 mm. Celková délka ŽB konstrukce dříku je 175 m a je dělena na dilatační úseky délky 18 m, které jsou dále rozděleny smršťovacími spárami na úseky délky 6,0 m. Konstrukce je přikotvena pomocí vlepené výztuže Ø 20 mm přes podkladní beton do ponechaného dříku stávající zdi, její stabilita je dále zajištěna tahovými mikropilotami Ø108x16 mm dl. 7,0 m s kořenem délky 4,0 m, umístěnými á 3,0 m. V horní části konstrukce dříku je navržena římsa šířky 0,65 m s povrchem ukloněným 4,0% směrem ke komunikaci, líc u vozovky je ve sklonu 5:1. V římse jsou á 6 m místa snížená na úroveň povrchu vozovky se zakotvenými žlaby z korozivzdorné oceli A4, tvořícími odvodňovací chrliče. Na novou konstrukci ŽB dříku s římsou navazuje ve směru k Hýskovu samostatná římsa délky 10 m, vybudovaná obdobným způsobem jako ŽB konstrukce na podkladní beton  kotvená do stávajícího dříku zdi.

Prostor za konstrukcí nového dříku zdi je vyplněn vhodným propustným nenamrzavým

zásypovým materiálem, hutněným po vrstvách tl. maximálně 300 mm na ID=0,8 nebo

D=95%. Vodorovná část konstrukce je překryta vozovkovým souvrstvím.

Beton dříku a říms: C30/37 - XF4

Betonářská výztuž z oceli B500B dle ČSN EN 42 0139

Kategorie povrchové úpravy: Bd (dle TKP 18), t.j. hoblovaná prkna na polodrážku se

zkosením hran prken, pohledový beton bez povrchových vad (s definovanými povrchovými vlastnostmi) Betonové konstrukce budou zhotoveny a ošetřovány dle schválených technologických postupů, s respektováním TKP 18, zvláště přílohy P10 a ZTKP.

Od římsy nového ŽB dříku zdi až na konec úprav komunikace je navržena nová vozovka

tl. 440 mm v následujícím složení:

- 40 mm ACO 11+ (ABS II) – obrusná vrstva

- 60 mm ACL 16+ (ABVH I) – ložná vrstva

- 90 mm ACP 22+ (OKH I, II) – podkladní vrstva

- 250 mm štěrkodrť (ŠD)

Směrem k začátku a konci úprav (výškové napojení povrchu stávající a nové komunikace) budou jednotlivé podkladní vrstvy s přesahem ukončeny.

Navržena je vodotěsná Izolace z NAIP proti stékající vodě, celoplošně spojená s podkladem. Izolace bude provedena z asfaltových izolačních pásů s ochrannou geotextilií na povrchu nové konstrukce ŽB dříku zdi. Ostatní zasypané plochy železobetonových konstrukcí budou chráněny proti zemní vlhkosti (1 x Asfaltový lak penetrační + 2 x nátěr asfaltový).

Spáry na styku vozovkových vrstev s okolními konstrukcemi budou utěsněny trvale pružnou těsnící zálivkou z modifikovaného asfaltu. Mezi jednotlivé vrstvy budou provedeny příslušné spojovací postřiky, infiltrační postřik a vsyp.

Na římse bude umístěno zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2 minimální výšky 1,10 m se svislou výplní v rámech. Sloupky svodidel budou do římsy kotveny pomocí patních plechů a kotev do vývrtů v římse.

Na zábradelní svodidlo na římse bude navazovat na obou stranách stávající svodidlo pro stupeň zadržení H1.

Pásnice zábradelního svodidla na římsách a svodidla na předpolích budou napojena dle požadavků příslušných TP.

Srážková voda je z povrchu komunikace odváděna podélným a příčným sklonem směrem k římse, v níž jsou ve vzdálenostech 6,0 m umístěny chrliče, kterými přetéká na terén pod zdí pokrytý vegetací a dále do řeky.

Ocelové části vybavení mostu budou protikorozně ochráněny dle požadavků TKP kap. 19-B. Sloupky, madlo a výplň svodidel a ochranné zábradlí budou opatřeny PKO pro korozní zatížení C4 + K8 s minimální životností ochranného povlaku 30 let – skladba ochranného povlaku IIIA:

- očištění povrchu mořením v kyselině Be (dle ČSN ISO 8501-1)

- žárové zinkování ponorem mimo stavbu tl. 70 mm

- epoxidový zinkofosfátový nátěr (2 vrstvy) tl. 150 mm

- alifatický vrchní polyuretanový nátěr tl. 60 mm

Svodnice a distanční prvky svodidel – skladba ochranného povlaku III E:

- žárové zinkování ponorem mimo stavbu tl. 70 mm

Odvodňovací chrliče budou vyrobeny z plechů tl. 2 mm z korozivzdorné oceli A4.

Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů a křovin, ošetřen, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. Dvojice zanesených odvodňovacích otvorů v patě zdi bude vyčištěna.

# A9.	VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ

Stavebně technický průzkum provedl Kloknerův ústav při ČVUT 12/2016. Cílem průzkumu byla vizuální prohlídka a pasportizace aktuálního stavu stěny z hlediska konstrukčního a vlhkostního jako podklad pro návrh sanačních opatření. Opěrná stěna je tvořena smíšeným kamenným zdivem (břidlice, pískovec) provedeným do maltového lože. Dále byla určena aktuální návrhová pevnost kamenného zdiva 0,82 MPa. Bylo zjištěno několik míst, kde dochází k systematickému vyplavování malty ze spár kamenného zdiva. Ve zdivu je prorostlá vzrostlá vegetace, která v těchto místech neumožňuje provést podrobnou vizuální prohlídku. Vazba zdiva je hodnocena jako nepravidelná se špatným vyplněním spár maltou. Zjištěná vlhkost zdiva i malty je velmi vysoká. V patě stěny jsou dva odtokové kanály částečně zaneseny.

Doporučení na základě zjištěných okolností:

- odstranit veškerou vegetaci na konstrukci opěrné stěny, následně provést podrobnou vizuální prohlídku konstrukce

- zajistit bezpečný odvod srážkové vody z přilehlé komunikace a zamezit jejímu

zatékání do konstrukce kamenné stěny

- vyčistit stávající odvodňovací kanály v patě stěny

- lokálně vyspravit promaltování jednotlivých ložných a styčných spár, kde bude

nejdříve odstraněna svrchní vrstva malty a očištěn povrch kamenů. Následně bude

provedeno nové spárování a lokální opravy kamenného zdiva.

# A10.	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při realizaci stavby a to hlavně ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné nechat vytyčit jednotlivými správci.

# A11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Během výstavby bude provoz na komunikaci omezen, na délku stavby bude probíhat kyvadlově v jednom pruhu vzdálenějším od zdi. V pruhu přilehlém ke zdi bude odfrézován stmelený kryt. Bude vybudováno průběžné záporové pažení tvořené záporami HEB 160 dl. min. 3,5 m á 2 m, zabetonovanými do vrtů Ø 300 mm v dl. cca 2,2 m. Předpokládány jsou vyklínované dřevěné pažiny tl. 50 mm. Zhotovitel může použít i jiný vhodný druh pažení, nebo záporové pažení z jiných prvků, ale v tomto případě je nutné takové pažení staticky posoudit. Postupně budou provedeny výkopy pro nový dřík zárubní zdi. Veškeré výkopy budou svahovány ve sklonu max. 1:1, pokud výkresová část nestanoví jinak.

Terén okolo oblasti dotčené stavebními pracemi (vedle zdi podél komunikace) bude v závěru prací upraven, pokud možno, do původního stavu. Nové zásypy budou provedeny ze zeminy „velmi vhodné“ pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm. Sypání násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP, kap. 4 a dle ZTKP pro provádění

násypů silničních těles. Při ukládání zemin do násypu je třeba kontrolovat kvalitativní

parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 TKP.

# A12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Zařízení staveniště bude umístěno na ploše části vozovky. Při umístění a používání ZS nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky ropných látek apod.

Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál bude bez meziskládek dáván rovnou do díla.

# A13. VLIV STAVBY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici.

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti.

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám (doporučeno používat ekologické náplně).

Při provádění stavebních prací bude zajištěna:

- Ochrana přírody

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené projektem a využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena.

- Ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Umístění zařízení staveniště bude v bezprostřední blízkosti realizace. V prostoru zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku. Veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na daném úseku stavby.

- Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění ploch a komunikací.

- Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru; provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.

- Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek.

Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě

| P.č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | Odprodej pro spálení, popř. štěpkování |
| 2 | 17 01 01 | Beton | Recyklace |
| 3 | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01 | Recyklace v mobilních zařízeních využít v nejbližší stacionární obalovně živičných směsí. |
| 4 | 17 04 05 | Železo a ocel | Recyklace |
| 5 | 17 04 07 | Směsné kovy | Recyklace |
| 6 | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Recyklace |
| 7 | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Recyklace |
| 8 | 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 | Zneškodnění na zabezpečené skládce |
| 9 | 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo | Odprodej pro spálení, popř. štěpkování |
| 10 | 17 06 04 | Izolační materiály | Uložení na zabezpečené skládce |
| 11 | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Recyklace |
| 12 | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Uložení na zabezpečené skládce |
| 13 | 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | Zneškodnění na nejbližší ČOV |

Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě

| P.č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 03 04 | Jiná organická rozpouštědla | zneškodnění prostřednictvím specializované firmy |
| 2. | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 3. | 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | recyklace |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 5. | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | zneškodnění spálením |
| 6. | 16 01 07 | Olejové filtry | zneškodnění spálením |
| 7. | 17 03 03 | Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, odp.bit.emulze) | zneškodnění uložením na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 8. | 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | nakládání podle typu a koncentrace škodliviny (biodegradace, solidifikace apod.) popř. zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |
| 9. | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | nakládání podle typu a koncentrace škodliviny (biodegradace, solidifikace apod.) popř. zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů |

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Stavební odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Zhotovitel odevzdá stavebníkovi veškeré doklady. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní lístky) spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného zákona o odpadech.

# A14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Navržená stavba splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností.

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP.

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně činné.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví:

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění,

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění,

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění,

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění,

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění,

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění,

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění,

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění,

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění,

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění,

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění,

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění,

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění.

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Druhé aktualizované vydání, 1998, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k pracím a činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění):

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

# A15. DALŠÍ POŽADAVKY

## Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitých vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.