# Příloha č. 3

Technické podmínky nákupu - Vybavení dílny auto elektro

- Předmětem těchto technických podmínek je pořízení vybavení pro výuku automobilních oborů.

- Všechny položky dodané dodavatelem splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena

návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Dodavatel dodá všechny položky jako jeden celek, není přípustné dodání pouze některé části vybavení.

- Všechny dodané položky musí splňovat stanovené technické parametry.

- Jednotlivé položky:

| Položka číslo: | 1. |
| --- | --- |
| Název položky: | Nabíječka akumulátorů |
| Požadovaný počet kusů: | 3 ks |
| Technické parametry: | - Pro typ vozidla: Osobní auta, SUV, Dodávka - Napětí [V]: 12 - Pojistka [A]: 150 - Kmitočet sítě (frekvence) [Hz]: 50 - 60 Hz - Určeno pro baterie-kapacita od [Ah]: max. 20 - Určeno pro baterie - kapacita do [Ah]: min. 1500 - S ochranou proti přepólování - S ochranou proti přebytí akumulátoru - S ochranou proti přehřátí - S Ochranou proti zkratu - S délkou nabíjecích kabelů od nabíječky k akumulátoru minimálně 5 m - Typ ochrany (IP-kód): 40 - Určeno pro baterie: Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4), Gelová baterie, AGM-baterie, Olověná kyselinová baterie, Li-Ion baterie, EFB baterie, Olovo-vápenatá baterie (Pb/Ca) - Dodaná nabíječka akumulátorů musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením GYSFLASH 125.12 CNT FV a připojitelných komponentů |

| Položka číslo: | 2. |
| --- | --- |
| Název položky: | Sada pro měření tlaku paliva – zážehové motory |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - univerzální sada s přesným manometrem (0,03 - 8 bar (tolerance +/- 2 %)) určena pro mechanické a elektronické systémy vstřikování paliva - sada musí obsahovat minimálně 30 adaptérů pro připojení manometru do vozidla - sada musí umožňovat měření minimálně následujících vstřikovacích systémů: K-Jettronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI Spi, Singlepoint, Multipoint - sada musí obsahovat třícestný ventil pro zjištění těsnosti systému. - Sada musí obsahovat alespoň 5 ks hadic pro připojení do vozidla. |

| Položka číslo: | 3. |
| --- | --- |
| Název položky: | Tester ztráty tlaku - sada |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Pro typ vozidla: Osobní auta, SUV, Dodávka - Tester pro měření ztráty tlaku spalovacího motoru. - Sada musí obsahovat: Kompresiometr analogový, TDC indikátor, připojovací hadici určenou pro vysoký tlak. - Dodaná sada musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením BOSCH. - Naměřené hodnoty musí mít stejné jako v dílenské příručce ESI Tronic |

| Položka číslo: | 4. |
| --- | --- |
| Název položky: | Pistole pro huštění tlaku - CEJCHOVANÁ |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - hliníkové tělo - Číselníkový manometr s pryžovou ochranou proti poškození - Stupnice v barech/psi - Cejchované provedení pro zaručení přesnosti měření - Rozsah stupnice 10 bar s přesností po 0,1 bar |

| Položka číslo: | 5. |
| --- | --- |
| Název položky: | Refraktometr |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Určeno pro (látky/směsi/plyny/chemikálie) chladicí kapalina Rozsah měření [°C]:od max. -50, do min. 0 - Určeno pro (látky/směsi/plyny/chemikálie) kapalina do ostřikovačů Rozsah měření [°C]: od max. -40 do min. 0 - Určeno pro (látky/směsi/plyny/chemikálie) elektrolyt Rozsah měření (elektrolyt)[kg/l]: od max. 1.1 do min. 1.4 - Určeno pro (látky/směsi/plyny/chemikálie) Močovina (AdBlue®) Rozsah měření obsahu močoviny (AdBlue®) [%]: od max. 5 do min. 40 - Refraktometr bude dodán v ochranném pouzdru - Dodané vybavení musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením FORCE TOOLS. |

| Položka číslo: | 6. |
| --- | --- |
| Název položky: | Tester brzdové kapaliny |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Přístroj na testování kvality brzdové kapaliny DOT3, DOT4 a DOT5.1, elektronický, s LED indikátory - Tester kvality brzdové kapaliny - Přístroj typu "Tužka". |

| Položka číslo: | 7. |
| --- | --- |
| Název položky: | Nabíjecí a startovací booster |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Nabíječka a startovací booster pro autobaterie 12 V s LED osvětlením a testerem pro rychlé nastartování vozidel s vybitou baterií. - Booster bude vybaven olověnou baterií startovací proud: 830 A, špičkový proud: 3100 A - délka kabelů: min 1,80 m - ochrana proti přepólování - vybaven pojistkou 300 A - Dodáváno se startovacími kabely s izolovanými svorkami 2x1,80m ø 35 mm². - Dodané vybavení musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením GYS GYSPACK PRO 900. |

| Položka číslo: | 8. |
| --- | --- |
| Název položky: | Sada měřících vodičů |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | Sada bude obsahovat: - 2 potenciometry (5 kΩ): Pro simulaci snímačů teploty a plynu. - 2 testovací adaptéry LED: Pro kontrolu napěťových a zemních signálů, například na Hallových senzorech, vstřikovačích, solenoidových ventilech atd. - 2 SRS simulátory airbagů: Pro elektrickou simulaci generátorů airbagů a napínačů bezpečnostních pásů. - 4 testovací vodiče s banánky: Stohovatelné pro různé konfigurace. - 4 jehlové testovací adaptéry. - 2 testovací tipy. - 2 Y-konektory. - 2 Kroko svorky. - 24 testovacích kabelů s kulatými zástrčkami/kulatými zásuvkami: Velikosti 1,5 - 2,0 - 3,5 - 4,0 mm. - 48 testovacích kabelů s plochými zástrčkami/plochými zásuvkami: Velikosti 0,7 - 0,8 - 1,2 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 - 6,0 mm. |

| Položka číslo: | 9. |
| --- | --- |
| Název položky: | Momentový klíč stranový ¼´´ 6-30 Nm |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Rozměr klíče 1/4" - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Utahovací moment [Nm]: od max. 6 do min. 30 - Displej s analogovým displejem - Rozměr stranového klíče 9 x 12 - Rozměr stranového klíče 7 mm - Rozměr stranového klíče 8 mm - Rozměr stranového klíče 9 mm - Rozměr stranového klíče 10 mm - Rozměr stranového klíče 11 mm - Rozměr stranového klíče 12 mm - Rozměr stranového klíče 13 mm - Rozměr stranového klíče 14 mm - Klíče jsou dodány jako součást sady. |

| Položka číslo: | 10. |
| --- | --- |
| Název položky: | Momentový klíč stranový ½´´ 40 – 210 Nm |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Rozměr klíče 1/2" - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Utahovací moment [Nm]: od max. 40 do min. 210 - Displej s analogovým displejem - Rozměr stranového klíče 13 mm - Rozměr stranového klíče 14 mm - Rozměr stranového klíče 15 mm - Rozměr stranového klíče 17 mm - Rozměr stranového klíče 19 mm - Rozměr stranového klíče 22 mm - Rozměr stranového klíče 24 mm - Rozměr stranového klíče 27 mm - Rozměr stranového klíče 30 mm - Klíče jsou dodány jako součást sady. |

| Položka číslo: | 11. |
| --- | --- |
| Název položky: | Ohybový momentový klíč ½“ 60 – 340 Nm |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Rozměr klíče 1/2" - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Utahovací moment [Nm]: od max. 60 do min. 340 - Dělení stupnice [Nm] 1 - Přesnost ± [%] 4 - Klíč na šrouby s ráčnou - Vlastnosti nářadí s přepínací pákou - Displej s analogovým displejem - Celková délka [mm]: min. 620 - S kuličkovou aretací |

| Položka číslo: | 12. |
| --- | --- |
| Název položky: | Ohybový momentový klíč 1/2“ 20 – 100 Nm |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Rozměr klíče 1/2" - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Utahovací moment [Nm]: od max. 20 do min. 100 - Dělení stupnice [Nm] 0.5 - Přesnost ± [%] 4 - Klíč na šrouby s ráčnou - Vlastnosti nářadí s přepínací pákou - Displej s analogovým displejem - Celková délka [mm]: min. 400 - Provedení rukojeti 2-komponentový úchyt - S kuličkovou aretací |

| Položka číslo: | 13. |
| --- | --- |
| Název položky: | Klíč ½“ pro úhlové dotahování s magnetickým ramenem |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Rozměr klíče 1/2" - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Pohon [palec] ½ - Strana pohonu (profil) vnitřní čtyřhran - Dělení stupnice [°] 2 - Délka [mm]: min. 340 - Provedení nářadí magnetické s pružným krkem - Displej s analogovým displejem |

| Položka číslo: | 14. |
| --- | --- |
| Název položky: | Pneumatický rázový utahovák |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | - Pracovní strana (profil) čtyřhran - Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] 12,5 (1/2") - Závit připojení vzduchu 12,91 (1/4") - Druh závitu vnitřní závit - Utahovací moment [Nm]: do min. 1356 - Spotřeba vzduchu [l/min]: do min. 150 - Krouticí moment při povolení [Nm]: do min. 2200 - Rázový nástroj s dvojitým kladivem - Rozměr klíče 1/2" - Proti chladu izolovaná rukojeť - Pracovní otáčky minimálně [1/min] 8300 |

| Položka číslo: | 15. |
| --- | --- |
| Název položky: | Tester těsnosti válce – vznětový motor |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Kompletní sada pro měření těsnosti válce vznětových motorů. - Sada musí obsahovat manometr se stupnicí do minimálně 7 bar s gumovým ochranným krytem, nástavci na žhavicí svíčky a redukcemi vstřikovačů, HDI, TDCI, PD - Počet nářadí v sadě: min. 38 ks - Délka hadičky pro připojení [mm]: min 370 |

| Položka číslo: | 16. |
| --- | --- |
| Název položky: | Ofukovací pistole |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Ofukovací pistole na stlačený vzduch |

| Položka číslo: | 17. |
| --- | --- |
| Název položky: | Zkoušečka 6-24 V |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | - Provedení testovacího přístroje zkoušečka napětí - Rozsah měření [V]: od max. 6 do min. 24 - Materiál mosaz - Délka kabelu [mm]: min 850 - Přípojka/svorka se svorkou (krokodýl) |

| Položka číslo: | 18. |
| --- | --- |
| Název položky: | Odblokovací nástroj na konektory |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Přípravek pro bezpečné odblokování elektrických konektorů na různých součástech a senzorech pro vozidla VW Group - Délka [mm]: min. 191 |

| Položka číslo: | 19. |
| --- | --- |
| Název položky: | Sada na demontáž a opravu konektorů |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Sada obsahuje přípravky pro vytahování kabelů, vytahování a rozpojování konektorů různých typů. - Kompatibilní typy konektorů: Kabelex, Micro-Timer II, III, Maxi-Power Timer, Pit-Pod. - Sada musí být minimálně 15 dílná. |

| Položka číslo: | 20. |
| --- | --- |
| Název položky: | Digitální multimetr s automatickým rozsahem měření |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Provedení multimetru ampérmetr + voltmetr + ohmmetr - Měřené veličiny (elektro) elektrický proud stejnosměrný DC (Ampér) - Rozsah měření (DC) [A]: od max. 0.0002 do min. 10 - Měřené veličiny (elektro) elektrické střídavé napětí AC (Volt) - Rozsah měření (AC) [V]: od max. 0.2 do min. 500 - Měřené veličiny (elektro) elektrické stejnosměrné napětí DC (Volt) - Rozsah měření (DC) [V]: od max. 0.2 do min. 500 - Měřené veličiny (elektro) elektrický odpor (Ohm) - Rozsah měření [MΩ]: od max. 0.0002 do min. 20 - Měřené veličiny (elektro) teplota (°C) - Rozsah měření [°C]: max. -20 do min. 750 - Další měřené veličiny: - Otáčky - Frekvence signálů snímačů z řídící jednotky - Kategorie měření (CAT) CAT III (600V) |

| Položka číslo: | 21. |
| --- | --- |
| Název položky: | Digitální multimetr |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | - Provedení multimetru voltmetr - Provedení multimetru ohmmetr - Měřené veličiny (elektro) elektrické střídavé napětí AC (Volt) - Rozsah měření (AC) [V]: od max. 0.2 do min. 250 - Měřené veličiny (elektro) elektrické stejnosměrné napětí DC (Volt) - Rozsah měření (DC) [V]: od max. 0.2 do min. 250 - Měřené veličiny (elektro) elektrický odpor (Ohm) - Rozsah měření [MΩ]: od max. 0.2 do min. 20 - Měřené veličiny (elektro) teplota (°C) - Rozsah měření [°C]: od max. -10 do min. 1000 - Kategorie měření (CAT) CAT II (250V) - Testované funkce test spojitosti - Testované funkce test diody - Signalizátor indikační akustický signál |

| Položka číslo: | 22. |
| --- | --- |
| Název položky: | Stop sada ucpávek potrubí |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | - Sada 4 různě velkých a tvarovaných kleštin pro uzavření / ucpání trubičkových vedení brzd, klimatizace, servořízení, palivového systému atd. - 1 ks kleština 6,3 mm (1/4") - 1 ks kleština 8,0 mm (5/16") - 1 ks kleština 10 mm (3/8") – pro dvojitý uzávěr (např. Banjo-přípojky) - 1 ks kleština 10 mm (3/8") |

| Položka číslo: | 23. |
| --- | --- |
| Název položky: | Nůžkový zvedák |
| Požadovaný počet kusů: | 4 ks |
| Technické parametry: | - Provedení nůžkového zdvihu: Dvojité nůžky - změna délky při zvedání - rozsouváním - Režim pohonu: elektrohydraulický - Typ instalace: na povrch (do výřezů v podlaze) - Jmenovitá nosnost [kg]: min. 3500 - Výška zdvihu v úrovni podlahy [mm]: min. 1825 mm - Nájezdová výška minimální [mm]: max. 265 - Délka plošin [mm]: min. 1900 - Šířka platforem [mm]: min. 510 - Napájení: 230/400 V ¦ 50 Hz - Celková délka [mm]: min. 1940 - Celková šířka [mm]: min. 1920 - Stanovenou délku a šířku zařízení je nutné dodržet z důvodu montáže zvedacího zařízení do prostorů již vybudovaných v autodílnách - Dodavatel zvedacích zařízení musí zajistit servis a revize minimálně na dobu 10 let (cena za servis a revize není součástí dodávky vybavení). |

| Položka číslo: | 24. |
| --- | --- |
| Název položky: | Montážní vozík s vybavením |
| Požadovaný počet kusů: | 4 ks |
| Technické parametry: | - Montážní vozík bude dodán včetně vybavení. Vybavení musí být uloženo ve výplni (nelze dodat vozík s nářadím volně loženým v úložných přihrádkách) - Montážní vozík bude vybaven minimálně 8 přihrádkami - Ploché šroubováky: 3-3,5-4-5,5-6,5-8 mm - Krátké ploché šroubováky: 5,5–6,5 mm - Křížové šroubováky: PH.0-PH.1-PH.2-PH. 3 - Krátké šroubováky: PH.1-PH.2 - Ploché XL šroubováky: 4-5-6-8 mm (300 mm) - Šroubováky XL: PH.1-PH.2 (300 mm) - Šroubováky XL: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (300 mm délka) - Sada hvězdicových klíčů: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 - Demagnetizátor/magnetizátor - Šestihranné kulové klíče: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm - Šestihranné matice s rukojetí T: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - Sada odstraňovačů spojovacích prvků a lišt, 5dílná - Odstraňovač obložení (velký) - Odstraňovač obložení (malý) - Škrabka na těsnění - Demontáž hadice chladiče - Stahovák závlaček - 1/4" 6dílné boční nástrčné klíče 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - 1/4" 6dílné hluboké nástrčné hlavice s bokem 6-7-8-9-10-11-12-13 mm - 1/4" hvězdicové nástrčné klíče E4-E5-E6-E7-E8-E10 - 1/4" nástrčný bit s drážkou 3-4-5,5-6,5 mm - 1/4" nástrčný klíč Philips PH.0-PH.1-PH.2-PH.3 - 1/4" nástrčný bit Pozidriv PZ.0-PZ.1-PZ.2-PZ.3 - 1/4" šestihranný nástrčný bit 3-4-5-6-7-8-9-10 mm - 1/4" nástrčný bit Star T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40 - 1/4" nástrčný bit hvězdicový, odolný proti neoprávněné manipulaci T8H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T35H-T40H - 1/4" ráčna s 20 zuby - 1/4" 48 zubů T mini ráčna - 1/4" T-rukojeť 115 mm - 1/4" vrták 150 mm - Prodlužovací tyče 1/4" 50-100 mm - 1/4" flexibilní prodlužovací tyč 145 mm - 1/4" univerzální kloub - Magnetický uchopovač hlavic 1/4" - 3/8" 6dílné boční nástrčné hlavice 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm - 3/8" 6dílné hluboké nástrčné hlavice s bokem 8-9-10-12-13-14 mm - 3/8" ráčna s 30 zuby - 3/8" 30zubová flexibilní ráčna - 3/8" prodlužovací tyče 44-75-150 mm - Univerzální kloub 3/8" - Adaptér 3/8" pro prodloužení 1/2" x 3/8" - 3/8" nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 14-16-18-20,6 mm - 3/8" nástrčný bit s drážkou M5-M6-M8-M9-M10-M12 - 1/2" 6dílné boční nástrčné klíče 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm - 1/2" 6dílné hluboké nástrčné klíče s bokem 14-15-17-19-22-24 mm - 1/2" hvězdicové hlavice E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 - 1/2" ráčna s 36 zuby - 1/2" prodlužovací tyče 125-250 mm - 1/2" univerzální kloub - Adaptér 1/2" pro prodloužení 3/8" x 1/2" - Sada dlouhých šestihranných kulových klíčů 1,27-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm - Sekáč 12-15-19-25 mm - Děrovač kolíků 2-3-4-5-6 mm - Důlčík 2,5-4-6 mm - Inženýrské kladivo 300 g. - Gumové kladivo 520 g. - Víceúčelové čtyřhranné uchopovací kleště 275 mm - Nastavitelný klíč s kalibrem 250 mm - Kleště na pojistné kroužky (ohnuté a zavírací) 180 mm - Kleště na pojistné kroužky (ohnuté) 180 mm - Kleště na pojistné kroužky (rovné s upínacím mechanismem) 180 mm - Kleště na pojistné kroužky (rovné) 180 mm - Kleště na vodní pumpu 250 mm - Upínací kleště 250 mm - Odizolovací kleště pro vysoké zatížení 200 mm - Kleště s dlouhými čelistmi 200 mm - Kombinované kleště 175 mm - Diagonální kleště 175 mm - Nůžky pro techniky - Univerzální nůž - Oboustranný otevřený klíč: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm - Kombinovaný klíč: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm - Očkový klíč s úhlem 75°: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm - Půlměsícový očkový klíč: 8x10-11x13-12x14-16x18-17x19-22x24 mm - Klíč na převlečné matice: 8x10-9x11-12x13-14x15-16x18-17x19-22x24 mm - Miniaturní kombinovaný klíč: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm - Extra dlouhý plochý očkový klíč: 8x10-12x14-13x15-16x18-17x19-21x23-22x24 mm - 3/8" šestihranný kulový nástrčný bit 3-4-5-6-7-8-10 mm (62 mm délka) - 3/8" šestihranný kulový nástrčný bit 3-4 mm (100 mm) - Adaptér 3/8" 1/2" x 3/8" - 1/2" nástrčný bit s drážkou 9-10-11-12-14-16 mm - 1/2" nástrčný bit Philips PH.4 - 1/2" nástrčný bit Pozidriv PZ.4 - 1/2" šestihranný nástrčný bit 5-6-7-8-9-10-12 mm (55 mm délka) - 1/2" šestihranný nástrčný bit 14 mm (65 mm délka) - 1/2" šestihranný nástrčný bit 17-19 mm (70 mm) - 1/2" šestihranný nástrčný klíč 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm (100 mm délka) - 1/2" šestihranný nástrčný bit 17-19 mm (110 mm délka) - 1/2" šestihranný nástrčný bit 10 mm (140 mm délka) - 1/2" šestihranný kulový nástrčný bit 5-6-7-8-9-10-12 mm (100 mm) - 1/2" nástrčný klíč Star T40-T45-T47-T50-T55-T60-T70 (55mm délka) - 1/2" nástrčný bit Star T80 (70 mm) - 1/2" nástrčný klíč Star T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70-T80-T90-T100 (100 mm délka) - 1/2" nástrčný bit Star T60 (140 mm délka) - 1/2" nástrčný bit s hvězdicovým uchycením, odolný proti neoprávněné manipulaci, T55H (100 mm) - 1/2" nástrčný bit s hvězdicovým uchycením, odolný proti neoprávněné manipulaci, T70H (105 mm délka) - 1/2" nástrčný bit s hvězdicovým uchycením, T30H (130 mm délka) - 1/2" nástrčný bit s hvězdicovým uchycením, T80H (140 mm délka) - 1/2" nástrčný klíč s drážkou M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16 (55 mm délka) - 1/2" nástrčný bit s bezpečnostním drážkováním M16 (55 mm délka) - 1/2" nástrčný klíč s drážkou M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16 (100 mm délka) - 1/2" nástrčný bit s bezpečnostním drážkováním M16 (100 mm) - 1/2" nástrčný bit s drážkou M9-M10-M12-M14 (140 mm délka) - 1/2" nástrčný klíč Ribe M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M13-M14-M16 (100 mm délka) - 1/2" nástrčný klíč Ribe M8-M9-M10-M12 (140 mm délka) - 1/2" drážkovaný nástroj pro alternátor M10 (110 mm délka) - 1/2" nástroj na alternátory Torx T50 (110 mm délka) - 1/2" 6dílné rázové nástrčné hlavice s boční stranou 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32-36 mm - 1/2" 6bodové hluboké nástrčné hlavice s bočními rázovými čepy 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32-36 mm - 1/2" 6bodové tenkostěnné hluboké rázové nástrčné klíče s boční stranou 17-19-21 mm - 1/2" 6bodové rázové nástrčné hlavice (barevné) 17-19-21 mm - 1/2" šestihranný rázový nástrčný bit 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm (60 mm délka) - 1/2" hvězdicový nástrčný bit Impact T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 (60 mm délka) - 1/2" bit s drážkovaným rázovým závitem M8-M10-M12 (60 mm délka) - 1/2" bit s drážkovaným rázovým závitem M12-M14-M16-M18 (78 mm délka) - 1/2" prodlužovací tyče Impact 75-150 mm - 1/2" univerzální kloub Impact (kulový typ) - 1/2" adaptér rázového utahováku 3/8" x 1/2" - 1/2" adaptér rázového utahováku 3/4" x 1/2" - Držák bitů Impact 1/2" 1/4" - Držák bitů Impact 1/2" 5/16" - Momentový klíč 1/2" Lock 40 ~ 210 Nm (535 mm) |

| Položka číslo: | 25. |
| --- | --- |
| Název položky: | Diagnostické zařízení pro sériovou diagnostiku |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Diagnostický modul pro sériovou diagnostiku, vyčítání a mazání paměti závad řídících jednotek motorových vozidel. - Dodané vybavení musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením BOSCH KTS 590. |

| Položka číslo: | 26. |
| --- | --- |
| Název položky: | Software ESI Tronic 2.0 – příslušenství položky 26. |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Diagnostický software ESI Tronic pro osobní vozidla - Dodané softwarové vybavení musí být z důvodu sjednocení ovládání a vybavení používaného pro výuku automobilních oborů shodného výrobce a typu s již používaným vybavením BOSCH KTS 590. |

| Položka číslo: | 27. |
| --- | --- |
| Název položky: | Zvedák převodovek |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Zatížení [kg]: min. 500 kg - Výše zdvižné plošiny [mm]: od max. 1100 do min. 2000 |

| Položka číslo: | 28. |
| --- | --- |
| Název položky: | Podpůrná traverza motoru – hrazda |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Zatížení [kg]: min. 500 kg - Šířka [mm]: min. 1500 - Hrazda se 2 závěsnými šrouby včetně upínacích řetězů |

| Položka číslo: | 29. |
| --- | --- |
| Název položky: | SADA POJISTEK - |
| Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Technické parametry: | - Sada minimálně 7 standardních nožových ručně resetovatelných pojistek a 7 mini nožových ručně resetovatelných pojistek. - Rozsahy pojistek: 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A. - Součástí sady budou dva prodlužovací kabely o délce 300 mm (12 palců) pro lepší přístup k oběma velikostem nožových pojistek. - Vyrobeno dle Jističe SAE J553 (TYP I, II a III). |

| Položka číslo: | 30. |
| --- | --- |
| Název položky: | Stahovák kulového kloubu |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - Výška [mm]: min. 245 - Tloušťka upínacího šroubu: 10 mm - Využití pro vozy Audi, Škoda, VW atd. |

| Položka číslo: | 31. |
| --- | --- |
| Název položky: | Sada na zatlačení brzdového pístku |
| Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Technické parametry: | - 35 dílná sada uložená v plastovém kufru včetně 4 ks opěrných desek a zatlačovacích šroubů a levým a pravým závitem |

Tyto technické podmínky vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jaroslav Šíma, učitel odborného výcviku automobilních oborů, email: sima@sou-dubska.cz, telefon +420 731 755 636.

Kladno 1. 8. 2025

Ing. Jiří Růžek

ředitel školy