Příloha č. 4B Specifikace předmětu plnění

Univerzální nakladač – středisko Rakovník

- Smykem řízený nakladač na kolovém podvozku

- Prosklená uzavíratelná kabina s topením a klimatizací

- Párový pohon všech kol, nezávislý pro pravou a levou stranu, pohon pojezdu řetězem

- Výška stroje max. 2000 mm

- Šířka stroje max. 1600 mm

- Délka stroje s lopatou max. 3200 mm

- Výškový dosah čepu ramene min. 2700 mm

- Výsypná výška na hraně lopaty min. 2150 mm (při výsypném úhlu 400)

- Provozní hmotnost stroje max. 2500 kg

- Užitečná hmotnost min. 650 kg

- Bod přetížení min. 1300 kg

- Radiální zdvih ramen

- Dorazy v pístnicích

- Čtyřválcový motor o výkonu min.36,5 kW při 2600 ot./min. (dle ISO14396)

- Možnost nastavení pracovní rychlosti

- Selektivní ovládání pedály nebo joystickem

- Mechanické rychloupínací zařízení pracovního nástroje

- Lopata hladká s přídavným výměnným břitem šíře 170-175 cm

- Hroty na balíky včetně rámu

- Palivo motorová nafta

- Přední a zadní pracovní osvětlení

- Záruční doba min. 36 měsíců, nebo 2000 motohodin

- Servisní zásah do 24 hod

- Dojezdová vzdálenost servisu do 40 km

- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce