Příloha č. 2 Technické specifikace

Specifikace zakázky: 	Nákup dekontaminačního přístroje .

Účel přístroje:	dekontaminace, pachová neutralizace a objemová redukce použitých jednorázových plen, inkontinentních podložek, buničiny

Dekontaminace 	Přístroj dekontaminuje nebezpečný odpad katalogové číslo 180103 „odpad nebezpečný“ na odpad ostatní katalogové číslo 180104 „odpad ostatní“, který lze předat oprávněné osobě jako odpad kategorie „O“ (odpad ostatní). Je určen pro dekontaminaci použitých jednorázových plen a inkontinenčních podložek.

Pachová neutralizace 	pleny jsou po dekontaminaci neprodyšně vakuově zataveny do speciálního pytle

Objemová redukce 		objem vloženého odpadu (pleny) je po dekontaminaci redukován min. o 50%

Pracovní cyklus		doba trvání 1 pracovního cyklu je menší než 3 minuty

signalizace nesprávné obsluhy, případně potřeby doplnění dekontaminační

chemie

Konstrukce 		nerezová ocel odolávající agresivnímu prostředí i používaným chemikáliím

pojezdová kolečka pro snadnější manipulaci (např.při úklidu)

Další vlastnosti	zatavení pytle dvojitým svárem pro vyšší zajištění nepropustnosti zvakuovaného pytle

přesné dávkování dekontaminačního roztoku s detekcí chybového stavu

zabezpečení dávkování dekontaminačního roztoku proti chybné obsluze, aby nebyl dekontaminační roztok nadávkován mimo pytel

nízká vstupní zakládací hrana pro snadné vkládání pytlů s odpadem do přístroje

odolné ovládací prvky umožňující snadnou a bezpečnou obsluhu přístroje

Váha: 			 do 130 kg

Rozměry (šxvxh):	 max 90 x 100 x 80 cm

Pracovní objem:	 min. 110 l

Napojení na sítě:	230V do 10A, studená voda 3/4“ (pračkový ventil)