Technická specifikace

Název  akce:  II/119 Smilovice – most Cholín
Místo realizace: silnice II/119 Cholín, okres Příbram
Staničení : uzl. st. 1243A007-2222A049 od  13,340  do  14,335 km,  úpravy v  úseku  0,995  km, 
[image: image1.png]



Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, na okresem Příbram. Komunikace je řadu let vyspravována od výtluků a prasklin a výspravy krajnic. Povrch této komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků. Komunikace je udržována ve sjízdném stavu v rámci běžné údržby silniční sítě.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu nejhorších úseků této komunikace II/119. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
Technologie opravy :

Seříznutí krajnice, čištění příkopů od nánosu včetně odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, reprofilace živičného krytu v tl. 60 mm v napojení na odbočku Smilovice v délce 50 m a v obci Cholín, reprofilace tl. 50 mm až k napojení na most. Před pokládkou vyrovnávky ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci špatného povrchu komunikace, viz. SO sanace (přesný rozsah bude určen po odfrézování a za účasti zástupce KSUS - předpoklad 3 etapy 50 m * šíře 1,2m. Očištění vozovek metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před pokládkou vyrovnávky ACO 11+ v tl. 35 mm a ACL 16+. Po provedení vyrovnávek bude opět proveden spoj. postřik před pokládkou nových obrusných vrstev ACO 11+ v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl 40 mm (v obci Cholín a v kř. na Smilovice). Oprava bude prováděná v celé šíři a to za plné uzavírky. Zalití a proříznutí příčných spar a podélné spáry v napojení v kř. na Smilovice a přilehlých vjezdů a v napojení u restaurace a kempu před Cholínským mostem. Zpevnění krajnic z asf. recyklovaného materiálu (fr. 0-22 mm), provedení VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě a provedení dvou symbolů 50.
Zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram.
Recyklát bude prodán zhotoviteli.
Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)ZAS-T2 a ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

 Záruční doba:  36 měsíců
Platební podmínky: ŠPZ 2026 – JÚ 10068
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2026 –  3 týdny
Přílohy: schválený položkový rozpočet
Fotodokumentace
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.png]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr: Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:  Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Langhans Jan
PAGE  
2

