Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2764 Dolánky - Bítouchov

Místo realizace: silnice III/2764 od konce obce Malá Bělá přes obec Dolánky na začátek obce

Bítouchov

Staničení:     km 0,766 – 3,079 (Geoportal ŘSD)

(mezi uzlovými body 0333A066 a 0333A138)

délka úseku 2313 m, prům. šířka 5,8 m, plocha 13 564,98 m2

(13 415,4 m2 + 41,58 m2 křižovatky s místními komunikacemi + 88 m2 plochy dva

autobusové zálivy + 20 m2 hosp. sjezdy na pozemky v obci Dolánky)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, nákladní tak i autobusovou dopravu. Úsek je dlouhý 2 313 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2764

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování celého úseku hloubka 40mm. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S průměrná tl.  40mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Včetně křižovatek s místními komunikacemi (41,58 m2), dvou autobusových zálivů  (88 m2) a hosp. sjezdů na pozemky v obci Dolánky (20 m2). Dále ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je sejmutí navýšených krajnic a jejich zpevnění asfaltovým R-materiálem, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem na recyklační středisko a obnova VDZ vodící proužky šířka 12,5 cm barva + plast (včetně dvou autobusových zastávek), dále podél domu čp. 5 v obci Dolánky realizace obrubníku podél silnice v délce 30 m a provedení výškové úpravy 11 ks hrnků vodovodních uzávěrů.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka