Technická specifikace

Název akce: III/3377 Malešov – Poličany

Místo realizace: silnice III/3377 Kutná Hora – Poličany

okres Kutná Hora

Staničení: od km 0,509 do km 2,837 plocha 13 968 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu a extravilánu obcí Malešov – Poličany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou zemědělskou, nákladní, osobní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, příčné i podélné nerovnosti a propady, poškozené krajnice.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/3377.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno řezání asf. krytu, odstranění (frézování) krytu zpevněných ploch s asf. pojivem odvoz do 20 km bude provedena pro napojení stávající živičné vrstvy lokálně upřesnění při předání stavby, čištění příkopů s odvozem, lokální sanace místa budou upřesněna při předání stavby, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACP 16+,16S tl. 50mm, pokládka ACO11+,11S tl.50mm, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu do tl.100mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení VDZ a symboly dále dle rozpočtu. Oprava dvou propustků. Provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (zkoušky, atesty apod.)

Termín realizace: předpoklad 2026, 6 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí manažer oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl email: vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: 725 561 303

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora: Petra Volštátová email: petra.volstatova@ksus.cz mob.: +420 720 830 360

Provozní cestmistr: Tomáš Gajdoš, email: tomas.gajdos@ksus.cz, mob: 778 528 535

Správní cestmistr: Jan Ryšánek, email: jan.rysanek@ksus.cz mob. 602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Gajdoš Tomáš