PROJEKČNÍ,INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/objektu:	Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem

Místo stavby: 		Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem

Uživatel objektů/vlastník:	Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace

Vlastnické údaje:

Objekty, u kterých se uvažuje s provedením revitalizace pláště budovy jsou ve vlastnictví : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, správa nemovitosti ve vlastnictví kraje: Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

| číslo | název |  | typ |  | způsob využití |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/1 | budova |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  | Stavba občanského vybavení |  |  |
| Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/2 |  | budova |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  | Jiná stavba |  |
| Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Sousední parcely:

| číslo | název | typ | způsob využití | výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/1 | Parcela katastru nemovitostí | Zastavěná plocha a nádvoří | Rodinný dům | 228 m2 |
| Vlastník: Jiřík Michal, Ke Kolodějům 96, Běchovice, 19011 Praha 9 Kundrátová Irena, Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |
| 18/1 | Parcela katastru nemovitostí | Zastavěná plocha a nádvoří | Rodinný dům | 500m2 |
| Vlastník: BRAUNERKA s.r.o., Dražice 63, 29471 Benátky nad Jizerou |  |  |  |  |
| 1063/14 | Parcela katastru nemovitostí | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | 509m2 |
| Vlastník: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |
| 2164 | Parcela katastru nemovitostí | Jiná plocha | Ostatní plocha | 380m2 |
| Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |  |  |  |  |
| 2165/2 | parcela | Jiná plocha | Ostatní plocha | 132m2 |
| Vlastník: Jiřík Michal, Ke Kolodějům 96, Běchovice, 19011 Praha 9 Kundrátová Irena, Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |

Rok dokončení objektu:

nezjišťován

- SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- ZÁMĚR INVESTORA NA REVITALIZACI PLÁŠTĚ OBJEKTU

- STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

- KATASTRÁLNÍ MAPA SE ZÁKRESEM OBJEKTU

- ZÁVAZNÉ STANOVISKO VYDANÉ ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM, Č.J.OSÚÚPPP-99923/2021/PACJI Z 17.09.2021

- PROTOKOL Z 1.12.2021, KONTROLNÍ DEN Č.1, OPRAVA OKEN NA HLAVNÍ BUDOVĚ, Č.P. 97 KP, POZ.P.Č.ST.17/1, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, K.Ú.BRANDÝS NAD LABEM

- ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VE VĚCI: UDRŽOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE – ARNOLDINOVSKÝ DŮM, Č. P. 97, MASARYKOVO NÁM., BRANDÝS NAD LABEM, REJST. Č. ÚSKP: 17420/2-1996 – MĚŠŤANSKÝ DŮM, ZE DNE 04.05.2024

- PROTOKOL VE VĚCI: 	OPRAVA VŠECH FASÁD DOMU Č. P. 97 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V BRANDÝSE NAD LABEM-STARÉ BOLESLAVI ZE DNE 12.03.2024

# Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek, na kterém se nachází budova Muzea (Arnoldinovský dům) , je rovinatý a nachází se v centru města, na parc. č. 17/1 a 17/2, k.ú. Brandýs nad Labem. Objekty jsou obklopeny okolní zástavbou , vnitřním nádvořím.

Obě parcely jsou zastavěné a mají tvar pravidelného obdélníku se západně-východní orientací.

Okolí parcely tvoří přilehlé sousední pozemky:

Sousední parcely:

| číslo | název | typ | způsob využití | výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/1 | Parcela katastru nemovitostí | Zastavěná plocha a nádvoří | Rodinný dům | 228 m2 |
| Vlastník: Jiřík Michal, Ke Kolodějům 96, Běchovice, 19011 Praha 9 Kundrátová Irena, Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |
| 18/1 | Parcela katastru nemovitostí | Zastavěná plocha a nádvoří | Rodinný dům | 500m2 |
| Vlastník: BRAUNERKA s.r.o., Dražice 63, 29471 Benátky nad Jizerou |  |  |  |  |
| 1063/14 | Parcela katastru nemovitostí | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | 509m2 |
| Vlastník: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |
| 2164 | Parcela katastru nemovitostí | Jiná plocha | Ostatní plocha | 380m2 |
| Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |  |  |  |  |
| 2165/2 | parcela | Jiná plocha | Ostatní plocha | 132m2 |
| Vlastník: Jiřík Michal, Ke Kolodějům 96, Běchovice, 19011 Praha 9 Kundrátová Irena, Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |  |  |  |  |

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci projektové přípravy byli osloveni správci sítí technické infrastruktury s žádostí o poskytnutí podkladů vedení inženýrských sítí v jejich vlastnictví. Veškerá zjištění byla respektována a následně zapracována do projektové dokumentace.

c) stávající ochranná bezpečnostní pásma

V okolí stavby a na staveništi se nenacházejí žádná ochranná bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště leží mimo stanovené záplavové území a mimo poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební změny budou mít minimální vliv na okolí a budou probíhat výhradně na pozemku investora. Dešťové svody z objektu jsou řešeny stávajícím způsobem, který je blíže specifikován v technické zprávě dané profese.

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

nejsou

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

V souvislosti s plánovaným stavebním záměrem není nutno žádat o vyjmutí plochy ze zemědělského půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pozemek je přístupný z místní komunikace, která vede podél severní hranice pozemku investora. K parkování bude vyhrazena zpevněná plocha na přilehlém náměstí.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy.

# Celkový popis stavby

- Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavebních úprav provést udržovací práce na jednotlivých fasádách budovy muzea .

Kapacity stavby

Výměra pozemku parc. č. 17/1					405 m²

Koeficient zastavěnosti objektem : 				100 %

Výměra pozemku parc. č. 17/2					150 m²

Koeficient zastavěnosti objektem : 				100 %

- Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní plán města Brandýs nad Labem zahrnuje pozemek do funkční plochy SM/rp – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ

Stávající prostorové a hmotové řešení vychází z tvaru parcely, její orientace ke světovým stranám a z historických vazeb na okolní zástavbu. Objekt muzea je obdélníkového tvaru a je umístěn svojí delší stranou při severní hranici parcely. Stavba je orientována na všechny světové strany.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení¨

Hmota stávající budovy muzea má pravidelný tvar obdélníku. Jedná se o budovu bývalého Arnoldinovského domu, kde se v přízemní části nachází prostory, výstavní a návštěvnické. Předmětem stavebních úprav – udržovacích prací je oprava fasád.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s pálenou režnou krytinou - bobrovka.

Fasády objektu jsou rozčleněny vertikálními prvky okenních otvorů. Na fasádě je probarvená omítka stávající okrové barvy.

- Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení zůstává zachováno. Dochází pouze k udržovacím pracem na fasádách objektu.

- Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena ve shodě s ustanoveními Vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, kde dle §2 odst. 3) je řečeno, že „U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.“

Bezbariérové užití celé stavby není možné bez výraznějších zásahů do cenných historických konstrukcí. Z tohoto důvodu stavba nebude celá adaptována pro bezbariérové užívání.

- Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby vyhověla všem bezpečnostním požadavkům. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

- Základní technický popis staveb

- stavební řešení

Návrh celkového řešení se omezuje na provedení oprav fasád původní budovy Arnoldinovského domu, zateplení západní a štítové strany přístavby a s ním související práce jako je repase oken na původní budově Arnoldinovského domu, výměna oken vč. venkovních okenních parapetů na přístavbě. V rámci uprav nedojde ke změnám v architektonickém řešeni uvnitř objektu. Architektonické řešeni vně objektu zůstane v podstatě také nezměněno, bude provedeno  barevné řešeni fasády, které bude v maximalni miře respektovat stavajici vzhled budovy. Vykres barevneho řešeni je nedilnou současti projektove dokumentace. Součástí oprav fasád Arnoldinovského domu bude též lokální oprava omítek a kompletní fasádní nátěr komínových těles a bočních štítů se sousedícími domy. Součástí oprav fasád přístavby bude též lokální oprava omítek východní fasády a zateplení západní a jižní fasády.

Uliční fasáda –

Provedeným průzkumem byly identifikovány tyto památkové a architektonické závady:

- Postupná degradace fasádního nátěru

- Lokální poruchy omítek fasády

- Trhliny v omítce v 1.NP a 2.NP

- Trhliny v omítce zdobné římsy

- Do určité míry stávající novodobé okenní výplně

- Rušivý efekt revizních dvířek NN

- Rušivý efekt větrací plechové žaluzie

Jako problematické řešení s dopadem do stávajícího narušení fasádní malby a omítek je vnímáno ne zcela vhodné použití materiálů při předchozí opravě fasád. Současně za dobu od předešlé opravy došlo k vzniku trhlin v omítce, postupným lokálním defektům, které byly postupně opravovány. Projevem pak je nestejnorodá barevnost fasády.

Jako nápravné řešení se proto navrhuje:

Celoplošné očištění fasády tlakovou vodou s redukovaným tlakem,aby nedocházelo k poškozování omítek (nebudou používány krouživé trysky). Odstraněny budou omítky pouze v místech, kde dochází k jejich přirozenému odtržení od podkladních nebo jádrových vrstev. Stejně tak budou odstraněny v místech, kde je již omítka popraskaná, zdegradovaná, zasolená nebo mechanicky poškozená. Zachovány budou omítky celistvé, soudržné, kompaktní a přídržné k podkladu. Dále bude provedena oprava fasádních trhlin proškrábnutím na šířku spáry 10 mm. V případě hloubkové trhliny až do úrovně cihelného zdiva, bude proškrábnuta trhlina i ve zdivu  a zainjektována expanzní maltou. Trhliny, které jsou pouze v omítce budou sanovány vápennou maltou granulometricky odpovídající stávající omítce.  Stávající nepůvodní okna budou ponechána, bude pouze provedena jejich repase v rozsahu náhrady dřevěných zasklívacích lišt sklenářským tmelem, náhrada dožilých plechových okapnic za dřevěné, oprava povrchové úpravy rámů a křídel. Dále provést drobnou repasi okenních mříží spočívající v jejich očištění, opravě defektů a opatření vrchním nátěrem kovářskou černí. K hlavnímu kamennému portálu bude proveden důkladný restaurátorský průzkum a záměr s cílem konsolidace kamene, odstranění nevhodných plomb, opravy defektů. Provést sjednocení barevného řešení revizních dvířek a žaluzie s barvou fasády. Celoplošně pak provést nový ,fasádní sol-silikátový nátěr bez titanové běloby, který se svým optickým vzhledem umí velice věrohodně přiblížit k optice vápenného nátěru. Součástí nátěru budou i nadokenní kamenné římsy, které budou natřeny do odstínu fasády.

Dvorní fasáda –

Provedeným průzkumem byly identifikovány tyto památkové a architektonické závady:

- Postupná degradace fasádního nátěru soklu

- Lokální poruchy omítek fasády

- Odpadlá omítka zdobné římsy

- Do určité míry stávající novodobé okenní výplně

Jako problematické řešení s dopadem do stávajícího narušení fasádní malby a omítek je vnímáno ne zcela vhodné použití materiálů při předchozí opravě fasád. Současně za dobu od předešlé opravy došlo k postupným lokálním defektům, které byly postupně opravovány. Projevem pak je nestejnorodá barevnost fasády.

Jako nápravné řešení se proto navrhuje:

Celoplošné očištění fasády tlakovou vodou s redukovaným tlakem,aby nedocházelo k poškozování omítek (nebudou používány krouživé trysky). Odstraněny budou omítky pouze v místech, kde dochází k jejich přirozenému odtržení od podkladních nebo jádrových vrstev. Stejně tak budou odstraněny v místech, kde je již omítka popraskaná, zdegradovaná, zasolená nebo mechanicky poškozená. Zachovány budou omítky celistvé, soudržné, kompaktní a přídržné k podkladu. Stávající nepůvodní okna budou ponechána, bude pouze provedena jejich repase v rozsahu náhrady dřevěných zasklívacích lišt sklenářským tmelem, náhrada dožilých plechových okapnic za dřevěné, oprava povrchové úpravy rámů a křídel. Dále provést drobnou repasi okenních mříží spočívající v jejich očištění, opravě defektů a opatření vrchním nátěrem kovářskou černí. K hlavnímu kamennému portálu bude proveden důkladný restaurátorský průzkum a záměr s cílem konsolidace kamene, odstranění nevhodných plomb, opravy defektů.

Stejným způsobem bude postupováno v případě kamenného ostění bočních vstupních dveří. Celoplošně pak provést nový ,fasádní sol-silikátový nátěr bez titanové běloby, který se svým optickým vzhledem umí velice věrohodně přiblížit k optice vápenného nátěru. Součástí nátěru budou i okenní kamenná ostění v přízemí, která budou natřena do odstínu červenohnědé a dveřní ostění, která budou natřena do odstínu fasády.

Štítová fasáda  přístavby–

Provedeným průzkumem byly identifikovány tyto památkové a architektonické závady:

- Postupná degradace fasádního nátěru soklu

- Rušivý efekt revizních dvířek NN a HUP

- Rušivý efekt zděného pilířku NN a HUP

- Ochlazování vnitřních prostor nedostatečně tepelně ochráněným zdivem

Jako nápravné řešení se proto navrhuje:

Provedení zateplení štítu. K provedeni zateplení bude použit ucelený vnější tepelně izolační kompozitní system (ETICS) třidy kvality „A“ Cechu pro zateplovani budov – certifikovany podle TP CZB 05-2007. K provádění bude použit pouze materiál jednoho certifikovaného systému. Nelze vzájemně kombinovat výrobky více systémů či výrobců s vyjímkou použití izolantu jiného výrobce na základě alternativy výrobce ETICS. Veškeré práce při zatepleni objektu budou prováděny v souladu s projektovou dokumentaci, montážními postupy výrobce ETICS a s ustanoveními ČSN 73 2901. Práce na zatepleni mohou provádět pouze pracovnici, kteří byli k prováděni řádně proškoleni výrobcem daného ETICS.

Z hlediska použití materiálů budou stavební úpravy řešeny za pomoci běžně používaných materiálů a výrobků, v souladu s § 156 stavebního zákona.  Je navržen ucelený kontaktní zateplovací systém ETICS na bázi expandovaného polystyrenu tl. 160 mm, třída reakce na oheň E v kombinaci  s extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm v soklové části (nad terénem).

Barevné řešení je navrženo ve výkresové části.

Skladba zateplovacího systému je navržena následovně:

- finální fasádní nátěr - 1 x minerální sol-silikátovou barvu s vápennou optikou Soldalit-Arte

receptura bez titanové běloby

- fasádní minerální sjednocovací podnátěr s plnivem 0,5 mm např. Contact Plus

- tenkovrstvá armovaná renovační omítka v tloušťce min. 3 mm Uniputz 0.6 (Universalputz-Fein)

- celoplošné přestěrkování hydraulicky tuhnoucím cementovým lepidlem s dvojitou armovací tkaninou (hydraulicky tuhnoucí cementový tmel tl. 5 mm -stěrka např.Pulverkleber-90 + 2x armovací tkanina 165 g/m2, velikost ok max. 4x4 mm)

- fasádní izolační desky z expandovaného polystyrenu EPS F 70 - třída reakce na oheň E, tl.160mm

- stávající vyspravená omítka + penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru

- stávající obvodové zdivo

Režný cihelný pilířek bude omítnut pomocí dvouvrstvé vápenocementové omítky granulometricky odpovídající stávající omítce na štítu. .

Provést sjednocení barevného řešení revizních dvířek HUP a NN s barvou fasády.

Z důvodu zvětšení tloušťky obvodové stěny o sílu zateplovacího systému budou šetrně demontovány plechové závětrné lišty střechy. Střešní krytiny (bobrovka) bude do vzdálenosti 1,0 m rozebrána, stávající střešní latě budou do vzdálenosti 1,0 m od hrany zdiva zaříznuty a nahrazeny novými (prodloužení o 180 mm. Střešní krytina bude zpětně položena, doplněna o chybějící kusy. Dojde ke zpětné montáži závětrných lišt.

Západní fasáda přístavby–

Provedeným průzkumem byly identifikovány tyto památkové a architektonické závady:

- Postupná degradace fasádního nátěru

- Lokální poruchy omítek fasády

- Nevyhovující stávající novodobé okenní výplně

- Nevhodně řešené okenní mříže v 2.NP

Jako nápravné řešení se proto navrhuje:

Provedení zateplení celé západní fasády. K provedeni zateplení bude použit ucelený vnější tepelně izolační kompozitní system (ETICS) třidy kvality „A“ Cechu pro zateplovani budov – certifikovany podle TP CZB 05-2007. K provádění bude použit pouze materiál jednoho certifikovaného systému. Nelze vzájemně kombinovat výrobky více systémů či výrobců s vyjímkou použití izolantu jiného výrobce na základě alternativy výrobce ETICS. Veškeré práce při zatepleni objektu budou prováděny v souladu s projektovou dokumentaci, montážními postupy výrobce ETICS a s ustanoveními ČSN 73 2901. Práce na zatepleni mohou provádět pouze pracovnici, kteří byli k prováděni řádně proškoleni výrobcem daného ETICS.

Z hlediska použití materiálů budou stavební úpravy řešeny za pomoci běžně používaných materiálů a výrobků, v souladu s § 156 stavebního zákona.  Je navržen ucelený kontaktní zateplovací systém ETICS na bázi expandovaného polystyrenu tl. 160 mm, třída reakce na oheň E v kombinaci  s extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm v soklové části (nad terénem).

Barevné řešení je navrženo ve výkresové části.

Skladba zateplovacího systému je navržena následovně:

- finální fasádní nátěr - 1 x minerální sol-silikátovou barvu s vápennou optikou Soldalit-Arte

receptura bez titanové běloby

- fasádní minerální sjednocovací podnátěr s plnivem 0,5 mm např. Contact Plus

- tenkovrstvá armovaná renovační omítka v tloušťce min. 3 mm Uniputz 0.6 (Universalputz-Fein)

- celoplošné přestěrkování hydraulicky tuhnoucím cementovým lepidlem s dvojitou armovací tkaninou (hydraulicky tuhnoucí cementový tmel tl. 5 mm -stěrka např.Pulverkleber-90 + 2x armovací tkanina 165 g/m2, velikost ok max. 4x4 mm)

- fasádní izolační desky z expandovaného polystyrenu EPS F 70 - třída reakce na oheň E, tl.160mm

- stávající vyspravená omítka + penetrační nátěr na bázi akrylátového kopolymeru

- stávající obvodové zdivo

Okenní mříže v přízemí budou zdemontovány a po provedení zateplení fasády navráceny zpět – pro jejich uchycení bude použito stávajících kotev (spon) , které budou zámečnicky prodlouženy o tloušťku zateplovacího systému. Současně bude provedena drobná repase okenních mříží v přízemí, spočívající v jejich očištění, opravě defektů a opatření vrchním nátěrem kovářskou černí. Okenní mříže v 2.NP budou odstraněny, bez náhrady.

Součástí zateplení fasády bude též provedení výměny stávajících oken. Veškerá okna budou vybourána a nahrazena okny novými, dřevěnými z lepených profilů, materiál smrk. Požadavky na okna:. neprůzvučnost skla - 31 dB, dřevěný lepený profil smrk, IV 80 (78 mm). Součinitel prostupu tepla U celého okna - Uw, max = 0,96 W/m2K, Ug skla max = 0,7 W/m2K. Celoobvodové kování s protikorozní úpravou pokovením, povrch oken lazurní nátěr odstín ořech ( interiér i exteriér ). Středové a dorazové EPDM těsnění černé barvy. Meziskelní rámeček kompozitní, barva bílá.

Dojde k osazení nových parapetních plechů u oken. Parapetní plechy budou FeZn ohýbané šroubované do parapetních lišty okna . Povrchová úprava parapetů polyuretanový nátěr v barvě okna. Součástí instalace parapetů bude odsekání stávající podezdívky pod parapety výšky 30 mm a její nahrazení extrudovaným polystyrenem.

Východní fasáda přístavby–

Provedeným průzkumem byly identifikovány tyto památkové a architektonické závady:

- Postupná degradace fasádního nátěru soklu

- Lokální poruchy omítek fasády

- Nevyhovující stávající novodobé okenní výplně

Jako problematické řešení s dopadem do stávajícího narušení fasádní malby a omítek je vnímáno ne zcela vhodné použití materiálů při předchozí opravě fasád. Současně za dobu od předešlé opravy došlo k postupným lokálním defektům, které byly postupně opravovány. Projevem pak je nestejnorodá barevnost fasády.

Jako nápravné řešení se proto navrhuje:

Celoplošné očištění fasády tlakovou vodou s redukovaným tlakem,aby nedocházelo k poškozování omítek (nebudou používány krouživé trysky). Odstraněny budou omítky pouze v místech, kde dochází k jejich přirozenému odtržení od podkladních nebo jádrových vrstev. Stejně tak budou odstraněny v místech, kde je již omítka popraskaná, zdegradovaná, zasolená nebo mechanicky poškozená. Zachovány budou omítky celistvé, soudržné, kompaktní a přídržné k podkladu. Dále provést drobnou repasi okenních mříží spočívající v jejich očištění, opravě defektů a opatření vrchním nátěrem kovářskou černí. Bude proveden důkladný restaurátorský průzkum a záměr s cílem konsolidace kamene, odstranění nevhodných plomb, opravy defektů kamenného ostění bočních vstupních dveří. Celoplošně pak provést nový ,fasádní sol-silikátový nátěr bez titanové běloby, který se svým optickým vzhledem umí velice věrohodně přiblížit k optice vápenného nátěru. Součástí nátěru budou i dveřní ostění, která budou natřena do odstínu fasády.

Součástí opravy fasády bude též provedení výměny stávajících oken. Veškerá okna budou vybourána a nahrazena okny novými, dřevěnými z lepených profilů, materiál smrk. Požadavky na okna:. neprůzvučnost skla - 31 dB, dřevěný lepený profil smrk, IV 80 (78 mm). Součinitel prostupu tepla U celého okna - Uw, max = 0,96 W/m2K, Ug skla max = 0,7 W/m2K. Celoobvodové kování s protikorozní úpravou pokovením, povrch oken lazurní nátěr odstín ořech ( interiér i exteriér ). Středové a dorazové EPDM těsnění černé barvy. Meziskelní rámeček kompozitní, barva bílá.

Průběžný parapetní plech u oken bude ponechán.

- mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost stabilita není předmětem PD.

- Technické a technologické zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby

rozhodujících médií

Není řešeno. Zůstává stávající řešení.

- Požárně – bezpečnostní řešení

Koncepce požární bezpečnosti je beze změny.

- Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení

Není řešeno.

- Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod., řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Objekt je dopravně přístupný po stávající komunikaci  .

Stavba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dále podmínky nařízení vlády a vyhlášek, které se týkají požadavků na bydlení. Budova svým charakterem a využitím nebude významným zdrojem hluku, v okolí stavby se žádné významnější zdroje hluku nenacházejí.

- Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu

z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Spodní stavba není s ohledem na stáří a kulturní památku  izolována proti zemní vlhkosti a radonu

- ochrana před bludnými proudy

V místě stavby se nepředpokládají bludné proudy.

- ochrana před technickou seizmicitou

Řešené území leží mimo seizmickou oblast.

- ochrana před hlukem

Stavební úpravy jsou navrženy z takových konstrukcí, které vyhovují požadavkům ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků a norem souvisejících. protipovodňová opatření

Navrhovaná stavba leží mimo stanovené zátopové území, nejsou navrhována žádná protipovodňová opatření.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Sesuvy půdy v tomto místě stavby nehrozí objekt je navržen na stabilizovaném podloží. Řešené území leží mimo poddolované území.

# Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Pro stavební úpravy objektu nebude nutné vybudovat nové přípojky. Jedná se o stávající objekt napojený stávajícími přípojkami vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu a elektřiny.

b) připojovací kapacity, výkonové kapacity a délky

Beze změny.

# Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude na místní komunikaci  . Objekt je přístupný z této komunikace. K parkování bude využita již stávající odstavné parkoviště na náměstí.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt bude přístupný z místní komunikace.

- doprava v klidu

Doprava v klidu bude řešena parkovacími stáními na stávajícím odstavném parkovišti.

- pěší a cyklistické stezky

V blízkosti stavby se nenachází pěší stezka.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Terénní úpravy zde nebudou prováděny.

- použité vegetační prvky

Nebudou použity vegetační prvky.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stávající stavba a její stavební úpravy  bude mít minimální negativní dopad na životní prostředí. Funkce stávající stavby je smíšená obytná lázeňského typu, přičemž objekt je umístěn v lázeňském areálu v souladu s ostatními objekty.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin, živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Beze změny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Místo stavby neleží v soustavě chráněného území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavební záměr svým charakterem nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

# Ochrana obyvatelstva

Stavebník musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení. Stavba objektu nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

# potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Budou pouze po dobu realizace udržovacích prací, jinak zůstávají stávající.

- odvodnění staveniště

Staveniště je mimo záplavové území, spodní voda a dešťová voda, která se objeví v průběhu výkopových prací ve výkopových rýhách, bude odčerpávána a oddrenážovaná.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

zůstává stávající

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít dočasně negativní vliv na životní prostředí pouze po dobu výstavby (hluk, prašnost, vibrace). Tyto negativní vlivy budou eliminovány dodržováním technologických postupů a organizací výstavby tak, aby co nejméně narušovala užívání domu. Hlučné práce nebudou prováděny od 18 do 8 hod. a ve dnech pracovního klidu, t.j. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob. Stavebník musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení. Staveniště bude oploceno a opatřeno výstražnými cedulkami.

Odpad vzniklý při stavebních pracích bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů nebo bude ihned nakládán a odvážen. Umístění kontejnerů nesmí negativním způsobem ovlivnit své okolí. Vyvážení odpadů bude realizováno tak, aby se zamezilo nehygienickému a neestetickému dopadu na životní prostředí. Odpady ukládané do úložných prostředků musí být zabezpečeny proti rozptylu do okolí. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo dřevního odpadu na staveništi  je zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Zásobování stavby bude zajištěno ze stávající komunikace. Komunikace se bude uchovávat v čistotě. Stavba musí co nejvíce eliminovat negativní vlivy způsobené výstavbou zejména dodržováním všech bezpečnostních předpisů a zásad organizace výstavby. Pracovní doba bude omezena tak, aby hluk stavby neobtěžoval okolí v době nočního klidu apod. Zdroj stavební vody a el. proudu bude zajištěn stavebními přípojkami.

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu se využijí vlastní pozemek investora č. parc. 17/1, 17/2 a 2165/2. Zařízení staveniště bude vybudováno podle možností dodavatelské firmy při dodržení obvyklých zásad bezpečnosti na stavbách.

Stavba bude prováděna převážně tradičními technologiemi.

Staveniště bude řádně označené a zabezpečené. Zajištěno a označeno pak bude zejména pak výkopy pro přípojky, vjezdy a výjezdy na staveniště.

Pokud bude při stavbě použit kompresor, bude to kvalitní výrobek s kapotáží proti šíření hluku. V prostoru zařízení staveniště se nesmí nacházet těžké mechanizmy na tekutá paliva, pneumatická kladiva a zařízení používající ke své práci chemikálie na bázi ropných uhlovodíků anebo taková zařízení, která nemají atest o hygienické nezávadnosti. Všechna použitá mechanizace bude opatřena proti úniku ropných látek a látek znečišťujících podzemní a povrchové vody. Na stavbě bude vyvěšen havarijní plán pro případ úniku ropných látek a zaměstnanci s ním budou seznámeni.

Po ukončení stavebních prací dojde k likvidaci zařízení staveniště, komunikace, chodníky a okolí objektů bude uvedeno do původního stavu.

- ochrana okolí staveniště na požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. Staveniště bude řádně označené a zabezpečené. Stavebník nebo stavební podnikatel musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení. Výstavba dočasně ovlivní sousední objekty zvýšenou hlučností a prašností. Stavební odpad po demoličních pracích bude shromažďován do kontejneru, tříděn a odvážen na předem určenou skládku. Na chodníku  a komunikaci se bude provádět pravidelný úklid. Kácení porostů není nutné.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábor staveniště bude na pozemku ve vlastnictví investora – stavební pozemek parc. č. 17/1, 17/2 a 2165/2. Prostor staveniště bude zabezpečen a opatřen výstražnými tabulkami..

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpad vzniklý při stavebních pracích bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů nebo bude ihned nakládán a odvážen. Odpady ukládané do úložných prostředků musí být zabezpečeny proti rozptylu do okolí. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo odpadu je zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při stavbě nebudou prováděny zemní práce.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Provádění stavby bude mít pouze dočasný negativní vliv na své okolí (prašnost, vibrace, hluk...). Tyto vlivy budou v největší možné míře eliminovány technologickým prováděním stavby a dodržováním čistoty a pořádku na staveništi, zejména dodržováním režimu odvozu a likvidace pevného staveništního odpadu na určenou skládku.

Odpad ze stavby bude shromažďován, tříděn a odvážen, vytěžená zemina bude skladována na pozemku investora a později použita na terénní úpravy.

Po dokončení stavebních prací se okolí stavby uvede do původního stavu. Pokud bude při stavbě použit kompresor, bude to kvalitní výrobek s kapotáží proti šíření hluku. Při stavbě nesmí být použito trhacích prací. Přes noc nesmí na staveništi ani na přilehlých komunikacích parkovat stavební vozidla. Všechna použitá mechanizace bude opatřena proti úniku ropných látek a látek znečišťujících podzemní a povrchové vody.

Po ukončení zejména zemních prací musí být neprodleně proveden úklid povrchu sjezdu a výjezdu na příjezdovou komunikaci. Během celé výstavby musí být  tyto plochy udržovány v čistém stavu.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem  je nutno průběžně a důsledně dodržovat :

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce.

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.vyhl. 601/2006 Sb. a předpisy zde citované

- nařízení vlády 591/06

- nařízení vlády 362/05

- zákon 309/06

- ČSN 73 08 07 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 27 01 40 - Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem.

- ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem

- ČSN 05 06 30 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- bezpečnostní a hygienický předpis : Epoxidové hmoty, vydaný dne 6.10.1976, č.j. 1815/VŘ/76

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inž. sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Staveniště bude po celou dobu stavby označeno vývěskou obsahující tyto základní informace:

- název investora

- název a sídlo firmy, která stavbu provádí

- jméno stavbyvedoucího

- termín zahájení a dokončení (dle rozhodnutí stavebního úřadu)

- telefonní spojení se stavbyvedoucím (s pohotovostní službou)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být dohodnuty předem a musí být obsaženy ve smlouvě, popř. v zápise o odevzdání staveniště.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanismů. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Před zahájením výkopu stavební jámy musí být v hloubeném úseku osazeno provizorní zábradlí. Výkopy hlubší jak 1,00 m budou paženy.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Stavebník je po celou dobu stavby povinen kontrolovat zabezpečení staveniště a odstraňovat vzniklé závady. Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti silničního provozu a vzniku škod na příjezdové komunikaci. Po celou dobu výstavby je stavebník povinen umožnit svoz komunálního odpadu. Po dobu stavby bude zajišťován úklid komunikací tak, aby nedocházelo k závadám ve sjízdnosti ve smyslu ustanovení § 26 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Za vzniklé škody v důsledku provádění stavebních prací, nedostatečného zabezpečení staveniště a úklidu dotčené komunikace a komunikací souvisejících odpovídá stavebník.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba je navržena ve shodě s ustanoveními Vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, kde dle §2 odst. 3) je řečeno, že „U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.“

Bezbariérové užití celé stavby není možné bez výraznějších zásahů do cenných historických konstrukcí. Z tohoto důvodu stavba nebude celá adaptována pro bezbariérové užívání.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pro stavbu nejsou vyžadovány dopravní inženýrská opatření.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou známy speciální podmínky pro provádění stavby.

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí jsou zejména:

● řádné odvodnění staveniště

● bezpečné provádění výkopů

● důkladné odvětrání hlubších výkopů

● provádění střechy za stabilního počasí

● zabezpečení střechy při pokládce krytiny

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude dán zejména technologickými možnostmi dodavatele stavby. Předpokládané termíny jsou:

Zahájení stavby  :			05/2025

Ukončení stavby :			12/2025

V Praze

datum : 10 / 2024