Technická specifikace

Název  akce:      III/1203 Jesenice konec-Bolechovice

Místo realizace: silnice III/1203 Jesenice konec-Bolechovice

Staničení : od 0,577 km do 2,393 km,  délka úseku 1816 m,  průměrná šířka 4,7 m, plocha 8503 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od křižovatky MK staničení 0,577m-2,393. Konec obce Jesenice až ke konci staničení v obci Bolechovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1203

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Návrh a projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,25 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko.  Odfrézování  asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 6 cm,  zachování nivelity vjezdů. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T1-T2 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 11+ v min. tl. 35 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, a propustku. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu, fr. 0-22, tl. do 150 mm a Ø šířce 30 cm.  VDZ vodící čáry 125 mm v barvě následně v plastu. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu

Záruční doba: 36 měsíců

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2026, délka realizace 4 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr HOLUB,, mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:

Petr HOLUB