Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci

„Olepovačka hran“

TECHNICKÝ POPIS

Průběžná Olepovačka hran s předfrézem a rožkovačem malých rozměrů s délkou do 3 m

- transportní pás s centrálním mazáním drah

- centrální nastavení horního přítlaku pro tloušťku dílce od 8 do 50 mm

- elektronický regulátor teploty, nanášení lepidla pomocí válečku

- bezpečnostní a protihlukové kryty

- pevná válečková dráha + podpěra dílce na širší desky

- požadovaná délka stroje cca 3 m

výbava stroje

- automatické podávání hran e zásobníku o průměru 600 mm

- předfrézovací agregát vybaven dvěma reverzními řízenými předfrézovacími jednotkami s diamantovými frézami

- čisté opracování hran olepovaného materiálu bez otřepů před nalepením hrany

- nanášení  lepidla přímo na obrobek. Tavná komora  potažená teflonem s kapacitou 1,5 kg lepidla

- nanášení lepidla zespodu, přebytek lepidla se automaticky vrací zpět do tavné komory

- nanášecí váleček umožňuje přesné dávkování lepidla

- možnost aplikace tavného a polyuretanového lepidla

- elektronická regulace teploty s automatickou stand-by funkcí

- pneumatická kapovací jednotka pro přední a zadní část hrany do tloušťky 2 mm

- přítlačná zóna sestávající z jednoho poháněného přítlačného válce synchronizována s nanášením lepidla a jedním nastavitelným přítlačným válcem s pružinou

- kapovací jednotka vybavena vysokofrekvenčním motorem dva vysokofrekvenční horní a spodní frézovací motory

- horizontální a vertikální snímání obrobku, ukazatele pro nastavení různých typů hran, dva odsávací kryty s centrálním odsáváním o Ø 120 mm

- nastavitelná výška horního agregátu s horním přítlačným trámcem

- dotykový displej 3,5“  nastavení teploty lepidla

- automatické snížení teploty stroje – funkce stand-by, zapínání a vypínání agregátů, motorizovaný přítlačný trámec, rychlost posuvu a hlášení chyb diagnostiky

osazení pracovními agregáty:

- předfréz (dvě diamantové frézy)

- rožkovací agregát pro automatické opracování rohu okraje až do 2 mm tloušťky hrany.

- automatické podávání hran z role, jednotlivé pásky a masivní hrany manuálně, otočný stůl na hranu roli o Ø 600 mm

- nanášení lepidla pomocí váleček se spodní vaničkou

- boční přítlak hrany, typ 2 válečky – 1. hnaný, 1. přítlačný, nastavitelný pro různé tloušťky hran

- hrubé kapování s nadmírou

- přesné kapování pomocí dvou pilek včetně kotoučů pr. 125 mm

- vysokofrekvenční multifunkční frézovací agregát pro opracování hrany rádiusem             2 (3) mm, nebo rovina včetně 4 nožového výměnného nástroje  pomocí SK destiček.

- plošné cidliny nebo kartáče na povrchové čištění hran

Technická data:

- šířka obrobku min. cca 75 mm

- tloušťka obrobku 8 – 50 mm

- délka obrobku min. cca 120 mm/180 mm  s rožkovacím agregátem

- Tloušťky hrany 0,4 – 2,0 mm

- Max. výška hrany = tlouš´tka obrobku + 4 mm (2+2)

- Rychlost olepování 5,5 m/min.

Další ujednání:

- doprava

- instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu

- provedení předávacích zkoušek ve  stanoveném rozsahu

- dodání dokladů prokazujících kvalitu

- návod na použití v českém jazyce

- schválení pro užívání v EU a ČR - atesty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou

- bezplatné zaškolení obsluhy včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení

- poskytování záručního servisu v místě plnění