Technická specifikace

Název  akce:    III/11234 Křivsoudov-Studený

Místo realizace: silnice III/11234 v okr.Benešov

Staničení : km 0,00 až 4,120 , uzl. st. 2312A055-2312A089, délka 4120 bm, průměrná šíře 5 m, plocha 21 100 m2

Popis současného stavu:

Jedná o komunikaci III. třídy, z obce Křivsoudov do obce Studený, jedná se o silně frekventovanou silnici. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11234.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad realizace na 2 etapy), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obce Petrova Lhota je předpoklad realizace stavebních prací na 2 etapy.

SO Vozovka

Bude provedeno seříznutí krajnic s naložením a odvozem, hloubení příkopů s naložením a odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Dále dojde k celoplošnému frézování (reprofilaci) vozovky v tl. 4 cm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Zametení vozovky samosběrem, spojovací postřik, pokládka  ACL16+ v tl. 5 cm ( mimo posledních 150 bm v obci Studený ), zde bude pouze ACO 11+  tl.5 cm), spojovací postřik, pokládka ACO11+ v tl.5 cm, prořez a zalití pracovních spár, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou 12,5 cm vodící čára + přechod pro chodce v obci Studený. Následně bude provedeno trvalé značení VDZ plastem.

Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) + sanace autorizovaným geodetem.

SO Sanace

Provedení lokálních sanací bude rozděleno do cca 25 míst. (rozsah bude stanoven po odfrézování). Plocha sanací bude zaměřeny autorizovaným geodetem před pokládkou asfaltových vrstev.

SO Propustky

U jednoho propustku dojde k vybourání čel u propustku a následnému vyzdění nových čel. Čištění a odláždění propustků. Při odláždění vtoků a nátoků u 9 ks propustků bylo počítáno se  7,5 m2 na vtok a 7,5 m2 na výtok u jednoho propustku.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2026, délka realizace 11 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel:601571016

Vedoucí manažer-zástupce vedoucího oblasti BN:

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel 602436864

Provozní cestmistr:

František Petrásek, e-mail: frantisek.petrasek@ksus.cz, tel.:724179990

Správní cestmistr:

Jaroslava Kaucká, DiS., e-mail: jaroslava.kaucka@ksus.cz, tel.: 601156210

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: František Petrásek