Technická specifikace

Název akce:  III/1012 Všestary-Světice , II/107 Světice

místo realizace: silnice III/1012, II/107

Staničení: sil. III/1012 staničení 0,000-0,158, 0,471-1,448 km

sil. II/107 staničení 3,610-3,817

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. Třídy a  III. třídy, v extravilánu a intravilánu obce Světice na silnici II/107 a III/1012.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/107,  III/1012.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v obci Světice, vyrovnávka ACL16+, sanace do hl. 500mm (ŠD 0/63 tl.250mm, ŠD 0/32 tl.150mm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11 v tl.50mm., čištění a zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, výšková úprava inženýrských prvků, čištění příkopů, odvoz na zeminy na skládku, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení, výměna svislého dopravního značení apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 8 týdnu od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí oblasti Vladimír Kratochvíl  vladimir.kratochvil@ksus.cz 725 561 303

Zástupce vedoucího oblasti Petra Volštátová petra.volstatova@ksus.cz 720830360

Provozní cestmistr: Radek Salač  radek.salac@ksus.cz 724997622

Správní cestmistr: Zdenek Pícha zdenek.picha@ksus.cz 602467544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Radek Salač