Technická specifikace

Název  akce: III/3395-kř. II/339- hr. kraje

Místo realizace:  III/3395

Staničení : od  0,000-1,432 km,  délka úseku  1,432km,  prům.šířka-5,1m , plocha 7497

m2,

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i intravilánu obce Třebětín.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, nákladní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy, příčné, podélné a mozaikové praskliny, propady a  nefunkční propustek apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3395.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno řezání asf. krytu a úprava napojení, frézování, očištění plochy zametením, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16+ a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení příkopů s  odvozem na skládku. Součástí opravy silnice budou sanace a oprava propustku. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár a VDZ V4 125mm barvou s balotinou vč. předznačení a dodávky a pokládky a VDZ V4 125mm v plastu vč. dodávky a pokládky Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: r.2026/5 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Manažer oblasti Kutná Hora : Vladimír Kratochvíl     vladimir.kratochvil@ksus.cz                     724 997622

Zástupce manažera oblasti Kutná Hora : Petra Volštátová,      petra.volstatova@ksus.cz          720 830 360

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,

tana.vesela@ksus.cz,           724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová,                        renata.vycitalova@ksus.cz   606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.