- 1.TECHNICKÁ ZPRÁVA

- dokumentace

- pro realizaci stavby

- Seznam příloh:	- 2.stávající stav -  půdorys  1.NP dámské toalety

- 3 stávající stav – půdorys 2.NP dámské toalety

- 4 stávající stav – půdorys 2.NP pánské toalety

- 5 stávající stav – půdorys 3.NP dámské toalety

- 6 stávající stav – půdorys 3.NP pánské toalety

- 7 stávající stav – půdorys 4.NP dámské toalety

- 8 stávající stav -  půdorys 4.NP pánské toalety

- 9 stávající stav – půdorys 5.NP dámské toalety

- 10 stávající stav – půdorys 5.NP pánské toalety

- 11 bourací a demontážní práce – půdorys 1.NP dámské toalety

- 12 bourací a demontážní práce – půdorys 2.NP dámské toalety

- 13 bourací a demontážní práce – půdorys 2.NP pánské toalety

- 14 bourací a demontážní práce – půdorys 3.NP dámské toalety

- 15 bourací a demontážní práce – půdorys 3.NP pánské toalety

- 16 bourací a demontážní práce- půdorys 4.NP dámské toalety

- 17 bourací a demontážní práce – půdorys 4.NP pánské toalety

- 18 bourací a demontážní práce – půdorys 5.NP dámské toalety

- 19 bourací a demontážní práce – půdorys 5.NP pánské toalety

- 20 nový stav -  půdorys  1.NP dámské toalety

- 21 nový stav -  půdorys  2.NP dámské toalety

- 22 nový stav -  půdorys  2.NP pánské toalety

- 23 nový stav -  půdorys  3.NP dámské toalety

- 24 nový stav -  půdorys  3.NP pánské toalety

- 25 nový stav -  půdorys  4.NP dámské toalety

- 26 nový stav – půdorys  4.NP pánské toalety

- 27 nový stav – půdorys 5.NP dámské toalety

- 28 nový stav –půdorys  5.NP pánské toalety

- 29 výkaz dveří A

- 30 výkaz dveří B

- Datum:			07/2018

- Zpracoval:			sdružení inženýrů Q-Projekt

- Bohuslava ze Švamberka 8/1229

- 140 00, Praha 4

# Úvod

- Akce:	Stavební úprava WC

- Místo:	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

- Investor, stavebník: 	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

Generální projektant:		sdružení inženýrů Q Projekt

Bohuslava ze Švamberka 8/1229

140 00, Praha 4

- tel/fax: 261 216

- Vypracoval: 	stavební část:		Ing. Jan Macek

- Ing. Jaroslav Borovička

rozpočet:                     Věra Ulčová

- Stupeň dokumentace:	dokumentace pro výběr zhotovitele

- Výchozí podklady :	zaměření dotčených prostor

- Obsah:

1	Úvod	2

2	Architektonický záměr	4

3	Popis stávajícího stavu	4

4	Popis stavby	4

4.1	PRŮZKUMY A SONDY	4

4.2	BOURACÍ PRÁCE	4

4.3	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	4

4.4	SVISLÉ KONSTRUKCE	4

INTERIÉR	4

4.4.1	DVEŘE	5

4.5	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	5

4.6	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	5

4.6.1	KANALIZACE	5

4.6.2	VODOVOD	5

4.6.3	TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA	5

4.6.4	VYTÁPĚNÍ	5

4.6.5	ELEKTROINSTALACE	5

# Architektonický záměr

Architektonickým záměrem je modernizace stávajících toalet. Jedná se o výměnu dlažby obkladu zařizovacích předmětů, výmalbu, koncových prvků elektro, repase dveří, výměna radiátorů a veškerých zařízení spojených s hygienou. S výše popsanými stavebními úpravami jsou spojeny úpravy na vodě a kanalizaci.

# Popis stávajícího stavu

Dotčené prostory se nacházejí ve vnitrobloku a jsou větrány okny do dvorního traktu. Jedná se o dámské a pánské toalety v 1.NP-5.NP. Toalety jsou přístupné z centrální chodby přes vstupní dveře. Na podlaze je dlažba položena na koso 300/300 mm obklad je 200/200 mm do výšky 2000-2100 mm. Toalety jsou kombi stojící na podlaze. Pisoáry jsou s pohybovým čidlem. Vstupní dveře jsou dřevěné prolamované jednokřídlé i dvoukřídlé s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Vnitřní dveře jsou deskové hladké osazené do ocelových zárubní. Radiátory jsou litinové žebrové s termostatickými hlavicemi. Instalační jádra jsou převzaty z dobové dokumentace, čímž pádem jsou pouze orientační a jejich přesné umístění bude určeno na stavbě při realizaci. Dotčené prostory jsou napojeny na vodu, kanalizaci a elektro.

# Popis stavby

## PRŮZKUMY A SONDY

Před vlastní projektovou činností proběhl nedestruktivní stavebně technický průzkum se zaměřením předmětných prostor.

## BOURACÍ PRÁCE

Před vlastními bouracími pracemi proběhnou vyklízecí a demontážní práce. O demontovaném vybavení rozhodne investor. Jedná se o zařizovací předměty (toalety, umyvadla, výlevky, sprchové kouty, dřez a pisoáry) elektro (světla nad umyvadlem, stropní, elektrické sušáky rukou, vypínače a zásuvky) radiátory včetně termostatických hlavic, dřevěné parapety, sušáky na papírové ručníky, zásobníky mýdla a zásobníky na hygienické papírové pytlíky.

Následně bude demontována dlažba, obklad, zrcadla, vybourání drážek od zařizovacích předmětů a demontáž stávajících přípojných rozvodů a stoupaček od 1.NP – 5.NP. S tím je spojeno vybourání svislých drážek od 1.NP-5.NP. pro osazení nových stoupaček.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Skladba podlahy. Stávající stropní konstrukce, zbroušený povrch, vyrovnávací stěrka penetrační nátěr, hydroizolační stěrka a velkoformátová dlažba 600/600 mm. V místnosti 3053 c-f bude vytvořen SDK podhled pro zakrytí stávající a nové kanalizace a přívod vody.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

Vybourané svislé drážky budou zazděny příčkovkami cihelnými tl. 80 mm nebo plynobetonovými tvarovkami tl. 50 mm.

### INTERIÉR

Nová dlažba bude velkoformátová např ve standardu Rako Clay matná 600/ 600 mm v odstínu šedá. Obklady budou  např ve standardu Rako White ve formátech obdélníkových 600/300mm v barvě bílá ve stejných výškách jako stávající. Nad umyvadlem budou zrcadla ve formátech, tak aby byla zasazena místo obkladu viz výkresová dokumentace. Zařizovací předměty budou například ve standardu toaletní mísa Laufen Pro S závěsné WC bílá, umyvadlo Laufen Pro S 600x465 mm, pisoáry např. AZP golem s automatickým inteligentním splachovačem, baterie Grohe Europlus páková stojánková, keramická vanička např. Sapho 800/800 mm. Nad umyvadlem bude nástěnné svítidlo Modern Straight White, stropní svítidlo bude ve standardu např. Maxlight Mono P0120, elektro vypínače a zásuvky ve standardu např. firmy ABB v odstínu kouřová šedá, dávkovač tekutého mýdla např. 911 Titánium, zásobník skládaných ručníků např. 901 titánium, sušič rukou např. HT 2000.

### DVEŘE

Vstupní dřevěné prolamované dveře budou kompletně repasovány opáleny vykytovány přebroušeny a znovu nalakovány v barevném pojednání jako stávající. Kování bude taktéž zrepasováno. Nad vstupními dveřmi a z boku u vstupu budou doplněny značky místnosti a značka ženy muži bude vyrobeno dle stávajících.

Vnitřní dveře budou taktéž zrepasovány zbroušeny a znovu nalakovány v odstínu šedá dtto i ocelové zárubně. Kliky budou vyměněny za nové nerezové.

## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Prostory jsou napojeny na inženýrské sítě - vodu, kanalizaci a elektro. Stávající dimenze přípojek jsou z kapacitního hlediska dostatečné i pro nový investiční záměr.

## ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

### KANALIZACE

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou napojeny novým připojovacím potrubím do nových stoupaček vedených z 1.NP-5NP ženy a 2.NP-5NP muži, které budou vytaženy nad střechu a půjdou ve stávajících trasách, jejichž přesné umístění bude určeno až při realizaci.

### VODOVOD

Nové koncové prvky budou napojeny novým připojovacím potrubím na nově vyměněné vodovodní stoupačky vedené z 1.NP-5NP ženy a 2.NP-5NP muži.

### TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Ohřev TV v kuchyňce a v nově zbudovaných toaletách bude napojen na centrální systém přípravy teplé užitkové vody.

### VYTÁPĚNÍ

Stávající radiátory jsou litinová článková tělesa, která  budou demontována  a nahrazena novými deskovými radiátory ve standardu např. Radik Klasik typ 22, výšky 600 a 900 mm v bílé barvě. Před zahájením demontážních prací budou příslušné stoupačky vypuštěny. S výměnou těles budou zároveň vyměněny připojovací armatury, na přívodu do těles budou osazeny přímé radiátorové  ventily DN 15 a na zpátečkách přímé radiátorové uzavíratelné spojky DN 15. Součástí napojení nových těles bude také úprava stávajících přípojek DN 15. Na všech regulačních ventilech u těles budou osazeny nové termostatické hlavice. Po montáži nových těles a armatur budou stoupačky opět napuštěny topnou vodou, bude provedeno odvzdušnění všech těles, nastavení druhé regulace na radiátorových ventilech a bude provedena topná zkouška. Demontované zařízení bude ekologicky zlikvidováno – odvoz do šrotu a na skládku

### ELEKTROINSTALACE

Úprava stávající elektroinstalace bude provedena dle platné legislativy (normové požadavky) a před užíváním bude provedena revize zařízení silnoproudé elektrotechniky oprávněnou osobou. Veškeré nové koncové prvky budou umístěny do stejných pozic jako stávající.

V Praze dne 07/2018 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek a kol.