stavební úprava WC

STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, pRAHA 5, 150 21

zti

Místo stavby: Středočeský kraj Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Investor: Středočeský kraj Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Seznam příloh:

A. Textová část

1.    Technická zpráva

B. Výkresová část

2. Kanalizace –  půdorys 1.PP

3. Kanalizace – půdorys 2.NP dámské toalety

4. Kanalizace – půdorys 2.NP pánské toalety

5. Kanalizace – půdorys 3.NP dámské toalety

6. Kanalizace – půdorys 3.NP pánské toalety

7. Kanalizace – půdorys 4.NP dámské toalety

8. Kanalizace – půdorys 4.NP pánské toalety

9. Kanalizace – půdorys 5.NP dámské toalety

10. Kanalizace –  půdorys 5.NP pánské toalety

11. Voda –  půdorys 1.NP dámské toalety

12. Voda –  půdorys 2.NP dámské toalety

13. Voda –  půdorys 2.NP pánské toalety

14.Voda -   půdorys 3.NP dámské toalety

15.Voda -   půdorys 3.NP pánské toalety

16.Voda -   půdorys 4.NP dámské toalety

17. Voda-   půdorys 4.NP pánské toalety

18. Voda -  půdorys 5.NP dámské toalety

19. Voda-   půdorys 5.NP pánské toalety

vypracoval:   Ing. Jaroslav Borovička- Q Projekt-sdružení

Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8

tel/fax: 261 216 619

datum:           7/2018

Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Projekt řeší, v rámci projektu pro výběr zhotovitele,stavební úpravu stávající vnitřní kanalizace a vodovodu   při stavebních úpravách administrativního objektu v Praze 5, k.ú. Smíchov. Přípojky kanalizace a vody jsou stávající.

2. Základní údaje o stavbě

Jedná se o administrativní objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažímy se sedlovou střechou.

Dům je  napojen na veřejnou kanalizaci. Jako zdroj vody slouží veřejný vodovod.

3. Projektové podklady

Za podklady projektu slouží jeho stavební část a požadavky investora.

4. Technický popis

4.1. Kanalizace

4.1.2. Kanalizace splašková

Splaškové odpadní vody z objektu jsou v současné době sváděny do stávající jednotné kanalizační přípojky. Toto řešení zůstane zachováno. Nové stoupačky povedou z největší pravděpodobností ve stejných trasách jako stávající a budou napojeny na stávající rozvody u dámských toalet v 1.NP u pánských ve 2.NP. Stávající stoupačky nejsou vytaženy nad střechu a jsou nejspíše ukončeny ve stěně v prostoru půdy.

Splaškové vody budou odváděny  novými stoupačkami S1 DN 100 (dámské toalety) a S2(pánské toalety) DN 100 . Stoupačky S1 a S2 budou vytaženy nad střechu a zakončeny ventilační hlavicí VH 100. Veškeré připojovací potrubí je vedeno ve zdi (pod omítkou). Připojovací potrubí je uloženo v min. spádu 3%

Materiál

Svislé odpady nad podlahou a připojovací potrubí je z PPs - HT systém.

4.2. Vodovod

4.2.1. Vnitřní vodovod

Dům je napojen na stávající vodovodní přípojku z veřejného vodovodu v ulici před objektem. Nové rozvody bude napojen na stávající u toalet pro ženy v 1.NP u mužů ve 2.NP.

V rozvody jsou vedeny  pod omítkou, nebo v podhledu. Veškeré potrubí je, pokud možno, uloženo v min. spádu 0,3% směrem k odvodnění nebo k zařizovacím předmětům. Veškeré vnitřní trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Baterie pro umyvadla, dřezy a mísy WC budou napojeny přes rohové kohouty RK DN 15.

Veškeré trubní rozvody v objektu budou z plastu (např. PPr – Hostalen Stabi) PN 20. Veškeré trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Rozvody SV tl. min. 10 mm  rozvody TV a cirkulace  min. 30 mm.

Ohřev TV

Příprava teplé vody je řešena centrálním způsobem pro celý objekt.

4. 4. Zařizovací předměty

WC jsou v závěsném samonosném provedení, např. systém Laufen. Napojení WC na vodovod je provedeno přes rohový kohout RK (součást dodávky klozetu). Baterie pro sprchové kouty a výlevky jsou uvažovány nástěnné pákové. Umyvadla a dřez jsou osazena stojánkovými pákovými bateriemi napojenými přes rohové kohouty s připojovací trubičkou RK DN 15. Pisoáry jsou s automatickým splachovačem.

5. Závěr

Veškeré práce a použitý materiál musí odpovídat, ČSN 75 54 10, ČSN  75 67 60, ČSN EN 17 75, pravidlům TPG 704 01 a ostatním platným normám a předpisům.

Vypracoval: Ing. J. Macek

Výpis materiálu

Kanalizace

Potrubí – vnitřní kanalizace PP-HT systém

Potrubí připojovací

Trubka PPs DN 50					 23 m

Dtto		 70					  8,5m

Dtto 	           100					 19 m

Potrubí odpadní – svislé PP-HT systém			 52 m

DN 100

Ventilační hlavice					   2 Ks

Nerezová dvířka 400/400 mm			                9 Ks

Vétrací mřížka 500/150 mm kovová oboustranná	   2 Ks					v šedém nátěru

Přivzdušňovací ventil 	HL 900 N DN 50 		   1 Ks

Voda

Trubka plastová (např. Hostalen PPR-3 Stabi, PN20

Trubka	20x2,8					           130 m

Trubka 25x3,5						36 m

Trubka 32x4,5						21 m

Trubka 40x5,5						11 m

Izolace potrubí SV tl. 10 mm    			             75 m

Izolace potrubí TV +cirk tl. 30mm		           123 m

Kulový kohout KK DN 20				19 Ks

Kohout rohový RK DN 15 s připojovací trubičkou         23 Ks

Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou			11 Ks

Kloset závěsný samonosný např. Laufen		23 Ks

zapuštěný do stěny

Pisoár s automatickým inteligentním splachováním	10 Ks

Dřez včetně linky					   1 Ks

Sprchový kout 	se sifonem a prosklenou zásténou	   1 Ks

Výlevka						  4 Ks

Baterie jednopáková stojánková 		              11Ks

Baterie jednopáková nástěnná sprchová                              1Ks

Baterie jednopáková dřezová 				    1Ks

Baterie nástěnná vanová (výlevky)			    4Ks